Anexa nr. 1

Specificațiile tehnice – Autorefractometru cu keratomie

| Parametru |  | Specificație |
| --- | --- | --- |
| Gama măsurilor de refracție | Distanța vertex, mm | diapazon minim 0, 10, 12, 13.5, 15 |
|  | Putere sferă (SPH) | diapazon minim -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) |
|  | Putere cilindru(CYL) | diapazon minim -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) |
|  | Axa | diapazon minim 0-180⁰ (pasul 1⁰) |
|  | Distanța pupilară, mm | diapazon minim 10 - 85 (pasul 1) |
|  | Diametru pupilar minim, mm | 2 |
| Keratomie |  | Obligatoriu |
| Display |  | LCD |
| Printer |  | Obligatoriu |
| Alimentare |  | 220 V, 50 Hz |
| Cerințe |  | Termen de garanție : nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare gratuită de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: - Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. - Ghid rapid al utilizatorului în limba română |