CAIET DE SARCINI

privind achiziția echipamentului de protecție pentru pompieri

- GENERALITĂȚI

  - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică (oferta).

  - Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică (oferta), precum și cele ce trebuie respectate pe timpul derulării contractelor ce vor fi atribuite.

  - Specificațiile tehnice ale produselor definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, simboluri, teste și încercări de laborator și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

  - În cadrul acestei proceduri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgentă al Ministerului Afacerilor Interne îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv achizitor în cadrul contractului.

- OBIECTUL ACHIZIȚIEI

  - Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziția de aparate izolante cu aer comprimat pentru respirație, căști de protecție pentru pompieri, costume de protecție pentru pompieri cu mănuși cu jambiere, centuri de siguranță pentru pompieri și cagule pentru pompieri destinate pentru angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

  - Obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Denumire produs | Cod CPV | Cantitate estimată (set/buc.) | Specificații tehnice | Standarde aplicabile | Valoarea estimată (lei MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Aparate izolante cu aer comprimat pentru respirație | 35111100-6 | 62 set. | Conform anexei nr.1 | SM SR EN 137:2010 SM SR EN 144:2003 SM SR EN 136:2002 /AC 2004 Directiva 35/2010/UE Directiva 68/2014/UE | 2500000 |
| 2 | Cască de protecție pentru pompieri | 18444000-3 | 50 buc. (culoare roșu) | Conform anexei nr.2 | EN 443:2008 EN 14458:2018 EN16471:2014 EN16473:2014 | 3405000 |
|  |  |  | 250 buc. (culoare galben-verzui) |  |  |  |
| 3 | Costum de protecție pentru pompieri cu mănuși cu jambiere | 35100000-5 | 300 set. | Conform anexei nr.3 | SM SR EN469:2010 SM SR EN 388:2016 SM SR EN407:2010 | 3345000 |
| 4 | Centură de siguranță pentru pompieri | 35100000-5 | 300 buc. | Conform anexei nr.4 | SM SR EN 358:2008 | 285000 |
| 5 | Cagulă pentru pompieri | 35100000-5 | 300 buc. | Conform anexei nr.5 | SM SR EN 388:2016 SM SR EN 407:2010 EN 13911:2004 EN ISO 11612 | 165000 |
| Valoarea estimată totală în lei MDL |  |  |  |  |  | 97000000 |

  - Produsele trebuie să respecte toate riscurile implicate, fără a conduce ele însuși la un risc mărit, să ia în considerare cerințele ergonomice, să fie compatibile și să își păstreze eficacitatea în raport cu riscurile respective.

  - Produsele trebuie să respecte cerințele de securitate și sănătate pentru utilizarea de către pompieri a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

  - Fiecare produs al cărui producător declară conformitatea cu cerințele standardelor în vigoare trebuie să aibă o marcare permanentă de conformitate CE, durabilă și vizibilă care sa cuprindă următoarele informații: numărul standardului; numele sau marca de identificare a fabricantului; anul de fabricație; modelul (cel al producătorului); mărimea sau gama de mărimi acoperite; simbolul de marcare pentru rezistența la temperaturi joase; rezistenta la substanțe chimice, etc.

  - În cazul în care prin utilizarea produselor nu se respectă condițiile prevăzute conform specificațiilor tehnice la caietul de sarcini, afectând sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

- CRITERII TEHNICE DE CALIFICARE

  - Specificațiile tehnice anexate la prezentul caiet de sarcini, reprezintă cerințele minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerilor tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

  - La fiecare produs se va verifica respectarea modului de confecționare, respectarea dimensiunilor prevăzute în specificația tehnică, precum și similitudinea acestuia cu modelul omologat.

  - Neîncadrarea în valorile minime indicate pentru condițiile tehnice, precum și neasigurarea în totalitate a condițiilor generale și dotărilor specifice, se consideră temei de descalificare și respingere a ofertelor.

  - Nu se acceptă ca ofertanții să se abată de la cerințele prezentului caiet de sarcini. Prin excepție, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile  prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică (oferta) presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor  impuse de autoritatea contractantă.

În acest sens ofertantul are obligația de a indica în cadrul propunerii tehnice, care sunt elementele de superioritate și de a prezenta documente edificatoare prin care să demonstreze asigurarea nivelului calitativ superior fața de cerințele autorității contractante.

  - Propunerea tehnică (oferta) trebuie să fie făcută în numele ofertantului, fiind documentul prin care acesta demonstrează îndeplinirea cerințelor impuse prin caietul de sarcini și de specificația tehnică de produ anexată acestuia.

  - Propunerea tehnică (oferta) să fie întocmită de ofertant, astfel încât  să fie urmărită cu ușurință corespondența cu cerințele prevăzute de caietul de sarcini și specificația tehnică de produs (parte integrantă a acestuia) și să demonstreze modalitatea de îndeplinire a fiecărei cerințe (specificația, fișa tehnică de produs, certificat de examinare tip CE/UE, declarația de conformitate UE, alte documente necesare a fi depuse în susținerea propunerii tehnice).

  - Produsele prezentate în cadrul propunerilor tehnice (ofertei) vor fi însoțite de următoarele documente obligatorii:

    - Declarație de conformitate tip CE/UE emisa de producător (copie original și traducere în limba română);

    - Certificat/raport de conformitate/testare tip CE/UE emis de către un organism / laborator acreditat, neutru și recunoscut la nivel UE, însoțit de Anexe pentru fiecare element al căștii de protecție (copie original și traducere în limba română);

    - Certificat de calitate și garanție emise de OFERTANT;

    - Autorizație de livrare emisă de către PRODUCĂTOR (copie original și traducere în limba română);

    - Fișa tehnică/manual emisă de producător (copie original și traducere în limba română);

    - Instrucțiunea de utilizare pentru fiecare din articolele ofertate (copie original și traducere în limba română).

  - Toate documentele din propunerea tehnică (ofertă) menționate supra trebuie să fie prezentate, în integralitatea lor, în termen de valabilitate la data limită de depunere a ofertei și certificate conform originalului prin aplicarea ștampilei și semnăturii autorizate a ofertantului.

  - Ofertantul va prezenta document/documente emise de organisme specializate (notificate) și acreditate, recunoscute în statele membre ale Uniunii Europene.

Notă: Nu se acceptă demonstrarea îndeplinirii cerințelor impuse și calității produselor doar prin prezentarea Declarației de conformitate emise de către producător. În acest sens, furnizorul se obligă să prezinte odată cu depunerea ofertei a Certificatului/raportului de conformitate / testare tip CE/UE emis de către un organism / laborator acreditat, neutru și recunoscut la nivel UE.

  - Termenul de garanție pentru produsele oferite trebuie să fie minim 24 luni de la data livrării. Perioada de garanție începe de la data emiterii actului de primire - predare a produselor între ofertant și autoritatea contractantă. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanție.

- CERINȚE FINALE

  - Le depunerea ofertelor, confirmarea satisfacerii cerințelor standardelor EN se va face doar prin prezentarea copiilor certificatelor de examinare de tip UE (EU type-examination Certificate) emise de organe abilitate corespunzător (Notified Body). Ca material informativ suplimentar se acceptă doar rapoarte de testare (Test Reports) emise de laboratoare acreditate la nivel UE sau autorizate corespunzător în RM, și documente emise de producător (dacă este altul decât furnizorul): declarațiile de conformitate de tip UE (EC - Declaration of Conformity), manuale, broșuri, cataloage și alte materiale similare. În cazul în care aceste documente sunt publicate/emise în original nu în limba română, atunci se acceptă acestea să fie și în limba engleză, însoțite de o traducere în limba română, conformitatea cărei va fi confirmată de furnizor prin aplicare pe documente a înscrierii „Traducerea confirm”  și a semnăturii persoanei responsabile din partea furnizorului, cu aplicarea semnăturii electronice la depunerea electronică a documentelor.

  - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de livrare utilizate.

  - Mostrele prezentate în cadrul propunerii tehnice (ofertei) vor fi depuse în cantitatea solicitată, conform specificațiilor tehnice anexate.

  - Ofertele care nu vor fi însoțite de mostre de produs, declarații de conformitate, certificate/rapoarte de examinare/testare, conform standardelor în vigoare, actuale, vor fi considerate nule.

  - Autoritatea contractantă garantează păstrarea mostrelor de produs maxim 30 zile după semnarea contractului, perioadă în care acestea vor fi restituite la solicitarea operatorilor economici. Autoritatea contractantă nu răspunde pentru mostrele care nu au fost ridicate în termenul prevăzut.

  - În cazul în care produsul își pierde calitatea pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa. Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

  - Autoritatea contractantă este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție și a căror parametrii tehnici sau de conformitate nu corespund condițiilor prevăzute prin specificația tehnică  de produs.

  - Calitatea produselor va fi atestată de certificate de calitate şi certificate/rapoarte de examinare/testare conform standardelor în vigoare. În certificatul de calitate se va menționa termenul de garanție.

  - Toate documentele care alcătuiesc propunerea tehnică (oferta) solicitate de autoritatea contractantă prin Documentația de Atribuire trebuie să fie redactate în limba româna sau dacă sunt emise de institute/laboratoare din alte state din U.E. să fie însoțite de traducere autorizată în limba româna.

Anexe: Specificații tehnice - 17 file.

Anexa nr.1

la caietul de sarcini IGSU

nr.3/34 din 11.01.2023

Specificația tehnică

,,Aparat izolant pentru respirație cu aer comprimat”

- GENERALITĂȚI

  - Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 62 aparate izolante pentru respirație cu aer comprimat destinate pentru efectivul de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, compuse din:

    - aparate izolante pentru respirație cu aer comprimat – 62 buc;

    - măști faciale de protecție și respirație – 248 buc.

  - Prezenta specificație tehnică stabilește: dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească aparatul izolant pentru respirație cu aer comprimat (în continuare – aparat izolant).

  - Aparatul izolant este destinat protejării personalului de intervenție pe timpul desfășurării misiunilor în zone în care atmosfera este viciată de prezența unor substanțe toxice sau concentrația de oxigen este sub cea normală. Aparatul izolant este prevăzut pentru a fi utilizat în condiții dificile de lucru cum ar fi temperaturile înalte și scăzute, flacără deschisă, contact cu suprafețe riguroase și încinse, vizibilitate redusă, umiditate înalta (inclusiv ajungerea sub jeturi de apă), spații înguste etc.

  - Aparatul izolant va avea aplicat marcajul de conformitate CE şi va fi însoțit de certificat de conformitate în corespundere cu normele și cerințele de tip UE pentru aparate autonome de respirație și echipament pentru echipele de intervenție pe timpul desfășurării misiunilor în zone cuprinse de incendii și/sau în care atmosfera este viciată de prezența unor substanțe toxice sau concentrația de oxigen este sub cea normală.

  - Certificarea trebuie obținută și prezentată strict pentru aparatele izolante cu configurarea solicitată prin prezenta specificație tehnică.

  - Se admit doar aparatele izolante ale căror caracteristici tehnico – tactice corespund prezentei specificații tehnice.

- MATERIALE DE CONSTRUCȚIE ȘI CERINȚE TEHNICE

  - Aparatul izolant va fi realizat astfel, încât să permită utilizarea sa separată sau în combinație cu alte tipuri de echipament individual de protecție (costume, căști, mănuși, încălțăminte de protecție, centuri de siguranță etc.) sau mijloace de comunicații radio utilizate de personalul de intervenție.

  - Aparatul izolant și măștile faciale vor fi de același tip și realizate de aceeași companie producătoare.

  - Aparatul izolant va fi executat în construcție ergonomică care permite îmbrăcarea sa rapidă și ajustarea după parametrii individuali ai corpului personalului de intervenție, precum și nu limitează mișcările utilizatorului.

  - Materialele utilizate la construcția aparatului izolant și care intră în contact cu pielea utilizatorului nu trebuie să producă iritării sau îmbolnăviri.

  - Aparatul izolant în set complet și cu butelia de aer comprimat încărcată la presiunea nominală nu va depăși greutatea de 14 kg.

  - Construcția aparatului izolant va permite dezasamblarea sa în vederea lucrărilor de întreținere tehnică, curățirea și spălarea (inclusiv în mașini de spălat) a tuturor pieselor sale, inclusiv cu folosirea agenților de spălat/de decontaminare/de dezinfecție.

- PĂRȚI COMPONENTE ȘI ACCESORII

  - Sistemul purtător (placa dorsală/harnașamentul).

    - Cadrul va fi realizat din material compozit din fibră de carbon, antistatic, cu rezistență la substanțe chimice și abraziune și care va permite fixarea doar a unei butelii cu volumul de la 6 până la 8 litri, inclusiv.

    - Cadrul va fi prevăzut cu sistem de fixatori sau curele pentru fixarea rapidă a buteliei, va avea în el spații și tuneluri pentru ascunderea în acestea a furtunurilor, a altor componente ale sistemului de distribuire a aerului sau a unor echipamente adiționale de tipul sistemelor de monitorizare a presiunii aerului în butelii, a respirației, sau a stării de mișcare a utilizatorului.

    - Căptușelile sau fixațiile pe cadru vor asigura o fixare fermă a furtunurilor evitând astfel pericolul desprinderii accidentale, agățării, încâlcirii acestora, dar vor oferi acces ușor la comunicații și subansambluri cu posibilitatea de redispunere a furtunurilor de pe o parte pe alta (stânga/dreapta).

    - Harnașamentul și curelele pentru fixarea buteliei va fi realizat din material întărit cu Aramide cu material de protecţie suplimentar Nomex sau echivalent cu rezistență termică, protecție la substanțe chimice și abraziune și va conține elemente fosforescente, reflectorizante sau luminiscente ce vor asigura vizibilitatea lor în locuri întunecoase.

    - Curelele de umăr vor fi late, moi și ajustabile, precum și vor fi prevăzute cu tuneluri de protecție realizate din fibre de Aramide cu material de protecţie suplimentar Nomex sau echivalent pentru protecția furtunurilor de șocuri mecanice, flacără și căldură. Tunelurile vor fi inscripționate pe exterior cu denumirea aparatului.

    - Tunelurile de protecție de pe curelele de umăr vor permite fixarea sigură în interiorul acestora a furtunurilor unite la supapa de respirație sau la manometru și vor fi prevăzute cu inele pentru fixarea echipamentului sau componentelor adiționale. Cataramele sau elementele de reglare vor fi de formă și dimensiuni ce vor permite lucrul cu ele în mănuși de protecție.

    - Centura de talie va fi realizată din bandă cu talie largă cu lățimea de  minim 100 mm, cataramă cu eliberare rapidă în față și curele de umăr independente, realizată din fibre de Aramide cu material de protecţie suplimentar Nomex sau echivalent.

    - Pe harnașament va fi fixat/montat senzorul de mişcare. Dispozitivul va genera o alarmă acustică de cel puțin 90 dB și vizuală când utilizatorul nu se mai mişcă.

    - Sistemul purtător va avea greutatea maximă de 3 kg și va fi prevăzut cu mânere (parte din cadru) pentru transportare și manevrare.

  - Butelia cu aer comprimat.

    - Butelia de aer comprimat va fi realizată din material compozit (amestec de fibră de carbon, fibră de sticlă și rășină epoxidică) cu robinet cu filet de conectare de tip G 5/8, capacitatea nominală de 6,8 litri și presiunea de stocare a aerului de minim 300 bar.

    - Butelia va fi unită direct la reductorul de presiune de prim stadiu, integrat în cadrul de transport, la care apoi sunt conectate conductele de presiune medie.

    - Butelia de aer comprimat va fi prevăzută să reziste la presiunea de testare de 450 bar.

    - Reîncărcarea buteliei se va efectua prin conectarea directă la compresoare mobile și staționare de alimentare a buteliilor cu aer comprimat.

    - Butelia de aer comprimat va fi prevăzută pentru utilizare în diapazonul de temperaturi de -20 ÷ +50 0C, sau mai larg.

    - Butelia de aer comprimat va avea inscripționată etichetă conform prevederilor standardelor în vigoare.

  - Reductorul de presiune.

    - Reductorul de presiune va fi de tipul cu piston, echilibrat, la care se conectează robinetul buteliei (conexiunea G 5/8), care are o supapă de suprapresiune ce poate fi reglată şi care este prevăzut cu ieșiri distincte pentru următoarele:

      - Ansamblu furtun cu manometru şi fluier.

      - Furtun de presiune medie pentru legătura cu supapa de respirație printr-un sistem de cuplare rapidă (cupla mamă pe porțiunea de furtun care vine de la reductor şi cupla tată pe porțiunea de furtun care duce la supapa la cerere) etanș la presiune şi care să permită cuplarea/decuplarea sub presiune (lungimea furtunului trebuie să permită folosirea în condiții optime a aparatului).

      - Furtun suplimentar de presiune medie (similar cu cel menționat la punctul 5.3.1.2.), pentru legătura cu alt consumator, echipat doar cu o cuplă mamă etanşă la presiune şi care să permită cuplarea/decuplarea sub presiune.

    - În cazul în care datorită soluției constructive a reductorului (soluţie aleasă de producător) supapa de suprapresiune nu se poate regla (în situaţia în care la verificare s-a constatat dereglarea ei) de către personalul unităţii beneficiare, atunci furnizorul se va angaja, prin contract, că va readuce în parametrii iniţiali de funcţionare această supapă pe cheltuiala sa pe toată durata de exploatare a acestor aparate, dar nu mai puţin de 10 ani.

    - Reductorul de presiune va fi prevăzut să funcționeze la presiunea de intrare până la inclusiv 300 bar, și presiunea de ieșire în diapazonul 6 ÷ 9 bar.

    - Presiunea supapei de siguranță va fi calibrată pentru diapazonul de 13 ÷ 20 bar.

    - Debitul de aer se va încadra în următorii parametri: pentru presiunea de intrare de 20 ÷ 30 bar până la 1000 litri/min, pentru presiunea de intrare de 0 ÷ 20 bar peste 500 litri/min.

    - Debitul de aer la care presiunea pozitivă va fi menţinută - cel puțin 300 l/min.

  - Manometrul.

    - Manometrul va fi de tip mecanic cu ac, încadrat în corp din oțel inoxidabil, va fi amplasat prin furtun fixat ferm pe una din curelele de umăr, ușor de desprins din fixator pentru a putea fi vizualizat de utilizator.

    - Manometrul trebuie să fie calibrat pornind de la 0 la valoarea de cel puțin 350 bari, să permită utilizatorului citirea cu precizie de 10 bar, să aibă cadran luminiscent/fosforcent, să fie protejat cu manșon de protecție la șoc cu acoperire din cauciuc ignifug, iar limita de siguranță (presiunea de declanșare a semnalului sonor de avertizare) trebuie să fie marcată în mod distinct cu colorare roșie.

    - Manometrul va fi montat în același corp cu dispozitivul de avertizare sonora (alarmă/fluier), care trebuie să intre în funcțiune la atingerea presiunii minime de siguranță.

  - Alarma.

    - Alarmă trebuie va fi montată în același corp cu manometrul de pe pieptul pompierului și se va autodeclanșa la atingerea presiunii minime recomandate de siguranță de 50 ÷ 60 bar, cu posibilitate de reglare/ajustare. Principiul de funcționare  -  „capilar în capilar”.

    - Intensitatea sonoră a alarmei trebuie să fie de minim 90 dB, inclusiv la presiuni joase pînă la 10 bar. Frecvența sunetului alarmei să fie de 1800 Hz sau mai înalt, dar nu mai mult de 10 kHz.

  - Supapa de respirație (aparatul pulmonar).

    - Supapa de respirație trebuie să fie de tip detașabilă de la masca de respirație, cu piston echilibrat, rezistentă la șocuri mecanice, cu greutatea de maxim 0,3 kg și dimensiunile de 85х85х85 mm.

    - Materialul părților exterioare trebuie să fie din plastic rezistent la șocuri și abraziune.

    - Pornirea (activarea) supapei de respirație trebuie să fie prin 2 modalități: la prima inspirare, și forțat, prin apăsarea unui buton frontal ușor accesibil.

    - Oprirea (închiderea) supapei de respirație trebuie să fie prin apăsarea unui buton ușor accesibil.

    - Cuplarea/decuplarea supapei de respirație cu masca facială trebuie să fie foarte rapid prin racord cu fișă, cu fixare fermă, fără folosirea instrumentelor adiționale.

    - Conectarea la supapa de respirație să fie prin conexiune rapidă de conectare la furtunul de presiune medie a supapei, plasată pe pieptul utilizatorului pe una din curele (dreapta sau stânga – configurabil).

  - Masca facială de protecție și respirație.

    - Masca facială de protecție a zonei ochilor și a feței, trebuie să fie cu un singur vizor, harnașament reglabil, membrană fonică pentru convorbiri, supapă (supape) de expirare reglabila și respirator separat de zona vizorului, conectabilă la sisteme de respirație autonome printr-un racord rapid cu fișă ușor de conectat chiar pentru un utilizator în mănuși de protecție. Nu va acoperi ceafa, scalpul sau urechile utilizatorului, iar greutatea acesteia nu va depăși 700 g.

    - Materialul corpului măștii - EPDM (hipoalergic, rezistent la gaze, substanțe chimice de tipul benzinei, uleiuri și materiale corosive), va rămâne flexibil la temperaturi în diapazonul -30oC ÷ +60oC. Va avea cadrul dublu cu linie triplă de etanșare care vor asigura o fixare sigură și comodă pentru aproape toate formele de fețe, separând zona de respirație de zona vizorului, precum și va împiedica nimerirea părului la liniile de etanșare.

    - Vizorul măștii trebuie să fie dintr-o singură piesă, de o formă apropiată de cea sferică, care asigură distorsiuni minime. Materialul vizorului - policarbonat rezistent la șocuri. Unghi de deschidere a câmpului vizual pe orizontală – 180°.

    - Conectarea la supapa de respirație trebuie să fie centrală, din față (sub vizor), prin racord cu fișă. Deconectarea accidentală a supapei de respirație va fi prevenită prin necesitatea efectuării unor manipulații speciale (de exemplu apăsarea unui buton special sau rotiri și apăsări complexe a supapei de respirație). Rezistența opusă la expirație – maxim 0,48 kPa.

    - Supapa (ventilul) de expirație să fie amplasată în același compartiment cu membrana de vorbire, în zona cea mai joasă a respiratorului, asigurând eliminarea automată a umidității în exces. Zona amplasării supapei nu va împiedica utilizatorul să încline capul și să vadă anteriorul său.

    - Membrana fonică a măștii să permită amplasarea unui sistem de comunicaţii fără afectarea etanşeităţii măştii la montarea acestuia.

    - Masca va dispune de sistem de ventilație pentru combaterea aburirii sau înlăturarea condensatului și curea pentru purtare pe piept.

    - Construcția măștii va permite utilizarea concomitentă cu cagula și casca de protecție, conform specificațiilor tehnice din prezentul caiet și standardelor în vigoare, și anume: SM SR EN 388:2016, SM SR EN 407:2010, EN 13911:2004, EN ISO 11612SM, SM SR EN 443:2008 tip B, EN 14458:2004, SM SR EN469:2010; EN16471:2015, EN16473:2015.

    - În cazul în care datorită soluţiei constructive a măştii faciale de protecție și respirație (soluţie aleasă de producător) supapele de expiraţie nu se pot regla (în situaţia în care la verificare s-a constatat dereglarea lor) de către personalul unităţii beneficiare, atunci furnizorul se va angaja, prin contract, că va readuce în parametrii iniţiali de funcţionare această/aceste supapă/supape de expiraţie pe cheltuiala sa pe toată durata de exploatare a acestor aparate, dar nu mai puţin de 10 ani.

    - Masca va fi prevăzută cu husă pentru păstrare și transport.

- MODUL DE ÎNDEPLINIRE, CERTIFICARE, LIVRARE, DESERVIRE, CALITATE

  - Termenul de garanție al aparatelor izolante să fie cel puțin 24 luni în condițiile utilizării conform instrucțiunilor producătorului/izolante aer comprimat (cu excepția componentelor supuse uzurii mecanice sau care necesită înlocuire periodica, de ex. supape, garnituri etc.) să fie de minim 15 ani.

  - Aparatele izolante vor fi livrate cu garantarea unei perioade de deservire postgaranție (reparație și asigurare cu piese de schimb sau materiale consumabile) de încă 10 ani după expirarea termenului de garanție. Pentru aceasta, în cazul în care furnizorul este o altă companie decât cea producătoare, atunci furnizorul va avea statut de cel puțin reprezentant oficial sau dealer oficial al producătorului în mod continuu, nu doar pentru participare la procedura dată de achiziție.

  - Garanția se referă și la eventualele defecțiuni care pot apărea pe timpul exploatării și nu la diferitele reglaje care pot fi efectuate de către personalul beneficiar.

  - Furnizorul aparatelor izolante va asigura deservirea tehnică și piese de schimb pentru perioadele de garanție și post-garanție, va efectua instructajul inițial a unui număr de 10 persoane privind executarea verificărilor periodice, întreținerii, reglajelor și a reparațiilor (conform manualului de utilizare și întreținere al modelului de aparat), la livrarea produselor, precum și service gratuit în perioada de garanție și contra cost în post-garanție.

  - Achizitorul, la depistarea în perioada de garanție a defectelor tehnice sau abaterilor de la buna funcționare a aparatelor izolante sau a măştilor faciale de protecţie şi respiraţie ce nu pot fi îndepărtate cu forţele proprii (angajaţii instruiţi conform pct. 4.4.), în cel mult 60 zile, va informa prin email și/sau apel telefonic furnizorul/ofertantul, care în maxim 24h din momentul notificării anunțului va confirma prin aceeași metodă disponibilitatea privind întreprinderea măsurilor necesare pentru reparația/înlăturarea defectelor sau abaterilor constatate.

  - Furnizorul/ofertantul va asigura deservirea tehnică de calitate pentru reparaţia produselor, care se vor efectua în condiţiile şi conform normelor stabilite de către uzina-producătoare.

  - Furnizorul/ofertantul, în cazul disponibilității în stoc a pieselor de schimb necesare, va iniția deservirea tehnică în cel mult 48h, din momentul notificării defectelor/abaterilor și preluării produselor cu readucerea acestora la conformitate în cel mult 15 zile calendaristice.

  - Furnizorul/ofertantul, în cazul lipsei în stoc a pieselor de schimb necesare sau dacă perioada de reparare depășește 15 zile calendaristice, va oferi înlocuirea produselor defecte până la finalizarea deservirii tehnice a acestora.

  - Termenul de garanţie pentru piesele schimbate și/sau reparate se prelungește cu o perioadă egală cu timpul scurs din momentul în care achizitorul i-a notificat furnizorului/ofertantului defectul sau i-a predat produsul, până în momentul în care produsul a fost reparat, iar achizitorul a fost înștiințat cu privire la acest lucru sau până în momentul în care produsul i-a fost livrat.

  - Achizitorul se asigură disponibil pentru preluarea produselor readuse la conformitate în cel mult 24h din momentul recepţionării informaţiei de la furnizor/ofertant despre finalizarea lucrărilor.

- ACTE TEHNICE DE LIVRARE

  - Cartea tehnică de cunoaştere, exploatare, întreţinere şi reparaţii a aparatelor pentru protecție cu aer comprimat – în limba română.

  - Carnetul de evidenţă a lucrărilor de întreținere şi reparaţii.

  - Nomenclatorul pieselor de schimb cu codurile aferente.

  - Lista unităților care vor asigura service-ul în perioada de garanție şi post garanție.

Anexa nr.2

la caietul de sarcini IGSU

nr.3/34 din 11.01.2023

Specificația Tehnică

,,Cască de protecție pentru pompieri”

- GENERALITĂȚI

  - Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 300 căști de protecție pentru pompieri destinate pentru efectivul de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI dintre care 50 căști realizate în culoarea roșu și 250 căști în culoarea galben-verzui.

  - Prezenta specificație tehnică stabilește: dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească casca de protecție pentru pompieri (în continuare - cască).

  - Casca este destinată pentru protecția capului, inclusiv zona feței, urechilor, cefei, de efectele temperaturilor ridicate și ale focului deschis, a lichidelor și diferitor acțiuni mecanice directe specifice activității pompierilor și salvatorilor activând, în mod deosebit, în clădiri, pe obiecte tehnice sau pe spații deschise.

  - Casca trebuie să fie integrală completă, tip B/3b conform clasificației EN 443 și va consta, în linii generale, dintr-o calotă dură, sistem de fixare pe cap, care va servi și la absorbția/amortizarea șocurilor, ochelari și vizor de protecție a feței integrați în cască, paravan de protecție pentru gât și alte accesorii. Împreună cu vizorul, calota căștii va asigura protecția capului pe 360° în plan orizontal, fără zone libere. Dintre accesorii obligatoriu vor face parte un felinar incorporat, plasat frontal, și unul detașabil, plasat lateral, care va putea fi folosit ca felinar de mână.

  - Casca va avea o construcție/formă ergonomică și va fi cât mai ușoară. Aceasta va fi ușor de purtat și va permite purtătorului să se simtă confortabil și nu va provoca niciun fel de disconfort sau răni. Construcția căștii va fi maximal orientată spre reducerea riscurilor de traumatizare sau împiedicare a mișcărilor purtătorului căștii din cauza formei căștii sau a accesoriilor acesteia.

  - Casca va avea o construcție modulară, care va permite cât mai ușor, și cu un număr minim de instrumente să fie ajustată, întreținută/curățită, reparată, modificată/îmbunătățită.

  - Casca va permite folosirea simultană a măștilor de protecție fixate pe cap (sub cască) sau cu fixate de cască, precum și va oferi posibilitatea integrării sistemelor de comunicație radio.

  - Casca, împreună cu subansamblurile/accesoriile sale, va satisface cerințele standardelor EN 443:2008 ,,Căști pentru lupta împotriva incendiilor în clădiri și alte structuri” - tip B/3b, inclusiv toate cerințele opționale,  EN 14458:2018 ,,Echipamente de protecție a ochilor. Ecrane faciale și viziere pentru căști pentru pompieri și de protecție de înaltă performanță pentru industrie, utilizate de pompieri, serviciile de ambulanță și de urgență” - clasa optica 1.

  - Corespunderea căștii și subansamblurilor sale acestor cerințe va fi confirmată prin Certificat de examinare de tip UE corespunzător (EU type-examination certificate), valabil inclusiv la momentul finisării procedurii de achiziție, emis de un organ abilitat UE (Notified Body). Subansamblurile/accesoriile electronice vor fi omologate ATEX, după cum va fi precizat mai jos, includerea acestora în componența căștii nu va  afecta corespunderea căștii, ca întreg, cerințelor EN 443 tip B/3b, ceea ce va fi explicit indicat în certificatul de examinare de tip UE. Nu se admite modificarea subansamblurilor sau dotarea căștii cu accesorii nemenționate în Certificatul de examinare de tip UE.

  - Casca va  avea marcaj (etichetă) vizibilă, lizibilă și neambiguă, permanentă și durabilă care trebuie să indice tipul/modelul căștii, producătorul căștii, un număr de serie unic, anul de fabricație, autoritatea competentă pentru omologare și standardele în baza cărora s-a făcut omologarea. Viziera și ochelarii de protecție vor avea marcaje (etichete) de tip similar, cu indicarea tipului/modelului, producătorului, autoritate competentă pentru omologare și standardele în baza cărora s-a făcut omologarea.

- MATERIALE DE CONSTRUCȚIE ȘI CERINȚE TEHNICE

  - Calota căștii va fi realizată din compozit de fibre de sticlă armată sau alte materiale cu proprietăți similare, care asigură rezistența mecanică cât mai înaltă. Se va evita folosirea metalelor pentru întărirea calotei. Mecanismul de fixare a celorlalte subansambluri va fi ascuns sub calotă, se va evita maximal folosirea pieselor metalice în acesta. Pe calota căștii vor fi montate fixatori (adaptori) S-fix sau Q-fix pentru fixarea măștilor de protecție. Se va indica locul menționării explicite a acestui subansamblu al căștii în certificatul (ele) de examinare de tip UE.

  - Viziera  panoramică (ecranul  facial) va fi realizat din policarbonat  sau alte materiale cu proprietăți termice și mecanice similare sau superioare. Viziera va fi rezistentă la impact de înaltă energie, și va fi rezistentă la abraziune. Viziera va fi de clasa optica 1 și va induce distorsiuni minime în câmpul vizual. Viziera trebuie să fie montată inseparabil în carcasa căștii, cu trei poziții de lucru – complet ascunsă sub carcasă, manevrată fără a scoate casca, protecție a părții superioare a feții sau protecție integrală a feții. Se va indica locul menționării explicite a acestui subansamblu în certificatul (ele) de examinare de tip UE al căștii.

  - Semiviziera (ochelarii de protecție a ochilor) se confecționează cu lentile transparente, panoramici, astfel încât care să asigure vizibilitate fără distorsiuni sau modificări de culoare și să permită o vedere periferică foarte bună, clasa optica 1, cu utilizare specifica pentru pompieri. Ochelarii vor fi montați inseparabil în carcasa căștii, cu două poziții de lucru – ascunși sub carcasa căștii și coborâți pe ochi, manevrați printr-un mâner dispus extern lateral pe cască, pentru a putea fi manevrați fără a scoate casca de pe cap și cu mănușile îmbrăcate. Materialul ochelarilor – policarbonat sau alt material cu proprietăți mecanice și de termorezistență superioare, marginea de jos a ochelarilor trebuie să fie prevăzută cu o aplicație din material moale. Se va indica locul menționării explicite a acestui subansamblu în certificatul (ele) de examinare de tip UE al căștii.

  - Sistemul de fixare pe cap și reglare a dimensiunii și a poziției pe capul utilizatorului trebuie realizat astfel încât să corespundă pentru circumferințe ale capului între 52 cm și 62 cm (cel puțin) și să fie operat dintr-o singură rotiță plasata pe exteriorul căștii, ușor operabilă chiar și în mănuși. Materialul curelușelor din sistemul de fixare - fibre aramidice de Kevlar și Nomex (sau echivalent). Pentru comoditatea purtătorului, cel puțin părțile interne ale curelușelor vor fi acoperite cu material moale, dar  rezistent la temperaturi ridicate. Se va indica locul menționării explicite a acestui subansamblu în certificatul(ele) de examinare de tip UE al căștii.

  - Plasa interioară sau pernuța de protecție, căptușeala interioară, curelușa de bărbie vor asigura atât protecția, absorbția șocurilor, cât și confortul în purtare, fiind realizate în zonele de contact cu pielea din material moale, hipoalergic, și, de asemenea, trebuie să fie realizate din materiale ignifuge și antistatice. Curelușa de bărbie va avea un mecanism de încheiere cât mai simplu, operabil într-o singură mișcare. Capetele libere ale tuturor curelușelor vor fi fixate, de exemplu prin fixatori tip Velcro, prevenind libera lor atârnare. Se va indica locul menționării explicite a acestui subansamblu în certificatul (ele) de examinare de tip UE al căștii.

  - Paravanul pentru gât va fi realizat ca fiind detașabil, tip pelerină, confecționat din materiale cu proprietăți ignifuge și rezistență mecanică sporită, antistatice, cu sistem de fixare de cască cât mai simplu, dar fără spații libere, protejând ceafa și gâtul împotriva pătrunderii apei sau a altor lichide, împotriva materialelor fierbinți și a căldurii radiante. Paravanul trebuie să fie realizat dintr-o singura bucată de material fără despicături și/sau tăieturi tip șliț desfăcut. Se acceptă cel mult să fie prevăzut cu un singur clin de lejeritate închis, iar cusăturile să fie executate astfel încât sa nu permită pătrunderea apei spre corp. Se va indica locul menționării explicite a acestui accesoriu al căștii în certificatul(ele) de examinare de tip UE al căștii.

  - Felinar încorporat frontal în carcasa căștii, deasupra ochilor, corp de iluminare – LED 3W sau mai mult, va asigura un flux  luminos de minim 40 lumeni în regim de lucru maximal. Rezistent la substanțe chimice, șocuri mecanice, temperaturi ridicate și apă. Alimentare - 2 baterii tip AA/LR6. Minim doua regimuri de lucru – luminozitate maximă și estompat. Timpul de lucru la luminozitate maximă, cu un set de baterii noi de câte 1000 mAh (livrate cu casca) – 5 ore sau mai mare. Rezistența la praf/lichide – IP 67 sau mai bună. ATEX: II 2G Ex ib IIC T4/T3 Gb. Greutate maximă, fără baterii – 80 g. Se va indica locul menționării explicite a acestui accesoriu al căștii în certificatul (ele) de examinare de tip UE al căștii.

  - Lanternă adițională, detașabilă - o  lanternă de mână, atașabilă la cască printr-un fixator rabatabil (minim 3 poziții în plan vertical) pe partea laterală inferioară – dreapta a căștii. Corp de iluminare – LED, va asigura un flux luminos de minim 100 lumeni. Alimentare – 4 baterii tip AA/LR6. Greutate - maxim 120 g. Lungime - maxim 170 mm. Grad de protecție IP67. Certificare ATEX tip G, categoria 2, clasa de temperatură — T4, minim zona 1 de utilizare. Compartimentele pentru led/leduri și acumulatori trebuie sa fie din materiale izolate fața de mediul exterior pentru prevenirea inițierii unor gaze periculoase din atmosfera. Lanterna trebuie sa fie realizată din materiale care prin expunere la temperaturi ridicate nu trebuie să se topească sau să picure, să confere rezistența la șocuri, apă și particule fine de praf. Se va indica locul menționării explicite a acestui accesoriu al căștii în certificatul (ele) de examinare de tip UE al căștii.

  - Nici un element constructiv al căștii, parte integrală al calotei sau montate fix pe calotă nu va crea pe partea exterioară proeminențe cu o înălțime mai mare de 40 mm în direcția normală la suprafață semisferică, generatoare formei de bază a căștii. Nici un element al căștii nu va avea margini sau vârfuri ascuțite. Fixatorii, manetele, butoanele etc. nu vor avea elemente sub formă de cârlige.

  - Casca va permite folosirea simultană a măștilor de protecție fixate pe cap (sub cască) sau cu fixare de cască (specificat la p. 1.6), va oferi posibilitatea integrării sistemelor de comunicație radio și va putea fi ulterior modificată pentru îmbunătățirea caracteristicilor prin schimbarea subansamblurilor sau procurarea dotărilor noi.

  - Greutatea maximă a caștii (fără lanterne și paravanul pentru protecția gâtului) - 1650 g.

  - Culoarea căștilor:

    - Roșu – cât mai aproape de culoarea RGB 255,0,0, cu bandă reflectorizantă, albă sau argintie, întreagă sau din bucăți, aplicată pe calotă în zonele spate și lateral-spate. Vopseaua sau lacul de protecție va fi rezistent la acțiuni mecanice repetate și la zgârieturi (schije metalice, cioburi). Se va indica locul menționării explicite a calotei de acestă nuanță și a elementelor reflectorizante în certificatul (ele) de examinare de tip UE al căștii.

    - Galbenă, fluorescentă – galben-verzui apropiat de RGB 204,255,153, cât mai fluorescent. Vopseaua sau lacul de protecție va fi rezistent la acțiuni mecanice repetate și la zgârieturi (schije metalice, cioburi). Se va indica locul menționării explicite a calotei de această nuanță  în certificatul (ele) de examinare de tip UE al căștii.

- MODUL DE ÎNDEPLINIRE, CERTIFICARE, LIVRARE, DESERVIRE, CALITATE

  - Casca trebuie să permită utilizatorului să audă în condiții normale de folosire.

  - Casca va avea un timp de viață cât mai mare. Termenul de garanție a căștii va fi de minim 24 de luni, în condiții normale de utilizare și întreținere, perioadă pentru care furnizorul garantează că acesta își păstrează caracteristicile tehnice, funcționale, forma, dimensiunile și culoarea.

  - Casca echipată nu trebuie sa aibă muchii ascuțite, asperități sau proeminențe care, în contact cu capul, pot produce jenă sau rănire în timpul utilizării. Aceasta oferă un anumit nivel de protecție împotriva impactului cu diverse obiecte care ar putea răni capul și a contactului accidental de scurtă durată cu conductori electrici.

  - Casca va fi livrată cu garantarea unei perioade de deservire postgaranție (reparație și asigurare cu piese de schimb sau materiale consumabile) de încă 10 ani după expirarea termenului de garanție. Pentru aceasta, în cazul în care furnizorul căștilor este o altă companie decât cea producătoare, atunci furnizorul va avea statut de cel puțin reprezentant oficial sau dealer oficial al producătorului în mod continuu, nu doar pentru participare la procedura dată de achiziție.

  - Fiecare cască, cu toate accesoriile și dotările sale va fi împachetată individual, într-o singură cutie, care va fi folosită pentru stocare și transportare. Din setul de livrare nu va lipsi manualul căștii original de la producător, executat cel puțin ca o broșură.

  - Dacă casca va avea caracteristici ale căror valori nu corespund celor prevăzute în prezenta specificație tehnica, se consideră că acestea nu îndeplinesc cerințele minime de calitate, fapt ce atrage respingerea lotului de produse. Nu se acceptă produse neconforme sau defecte de fabricație.

  - Toate documentele prezentate, la procedura de achiziții  și/sau livrare vor avea semnătura și ștampila furnizorului și vor fi certificate pentru conformitate cu originalul. Se acceptă doar documente în termen de valabilitate.

Anexa nr.3

la caietul de sarcini IGSU

nr. 3/34 din 11.01.2023

Specificația Tehnică

,,Costum de protecție pentru pompieri”

- GENERALITĂȚI

  - Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 300 seturi de costume de protecție pentru pompieri cu mănuși cu jambiere  destinate pentru efectivul de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.

  - Prezenta specificație tehnică stabilește: dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească costumele de protecție pentru pompieri cu mănuși cu jambiere (în continuare – costum de protecție).

  - Costumul de protecție se va compune din scurtă, pantaloni și mănuși cu jambiere pentru pompieri

  - Costumul de protecție va fi confecționat astfel încât să îndeplinească nivelele de performanță impuse de standardele UE şi cerinţele Asociației comerţului liber SM SR EN 469:2010 (EN 469:2005 și EN 469A1) ,,Îmbrăcăminte  de protecție pentru pompieri. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție pentru lupta împotriva incendiilor” (după cum urmează: nivelul de protecție împotriva căldurii – flacără și radiație: Xf2 și Xr2; nivel de rezistență la presiunea hidrostatică: Y2; nivel de rezistență la vaporii de apă: Z2).

  - Costumul de protecție va fi confecționat din materiale speciale, care asigură protecția contra focului, căldurii radiante şi apei, fiind realizat în gama de mărimi A1 – D4 (44 – 62) şi are culoarea albastru-închis, cu benzi reflectorizante și fluorescente.

  - Costumul și mănușile vor permite spălarea automată la o temperatură de  maxim 600C, stoarcere prin centrifugare la minim 550 rot./min. și uscare prin centrifugare cu aer cald.

  - Ansamblul de componente va fi realizat cu respectarea cerințelor de securitate și sănătate și prevederile corespunzătoare din Directiva UE 89/686/CEE, amendată prin directivele 93/68/CEE și 96/58/CEE.

  - Necesar costume de protecție pentru pompieri distribuite pe mărimi:

| Mărimi (UE) | A2 | B2 | B3 | C2 | C3 | D2 | D3 | D4 | D5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seturi | 30 | 85 | 50 | 25 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 300 |

  - Necesar mănuși cu jambiere de protecție pentru pompieri distribuite pe mărimi:

| Mărimi (UE) | 9/M | 10/L | 11/XL | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perechi | 50 | 150 | 100 | 300 |

- MATERIALE DE CONSTRUCȚIE ȘI CERINȚE TEHNICE

  - La realizarea costumului de protecție se vor utiliza materialele de bază auxiliare prevăzute în tabelul următor:

| Nr. d/o | Denumirea materialelor | Utilizarea |
| --- | --- | --- |
| A. | MATERII PRIME și MATERIALELE DE BAZĂ |  |
|  | Ţesătură aramidică cu caracter antistatic permanent de culoare albastru-închis | Material de bază pentru scurtă şi pantaloni |
| 2. | Material care asigură protecţia la apă şi căldură radiantă | Căptuşeala pentru scurtă şi pantalon |
| 3. | Ţesătură din 50% aramidă şi 50% viscoză cu masa de 115± 7 g/mp | Căptuşeala pentru scurtă şi pantalon |
| B. | MATERIALELE AUXILIARE |  |
| 1. | Bandă termoadezivă | Pentru impermeabilizarea cusăturilor |
| 2. | Fermoar metalic | Pentru închiderea – deschiderea piepţilor scurtei şi a şliţului de la pantalon |
| 3. | Benzi reflectorizante, ignifuge, de culoare alb-argintiu şi galben, cu lăţimea de 50 mm. | Elemente reflectoare aplicate pe scurtă şi pantalon |
| 4. | Elastic cu lăţimea de 35 mm | Pentru bretelele pantalonului şi ajustarea pe talia a acestuia |
| 5. | Catarame reglabile din material plastic cu deschiderea de 35 mm | Pentru ajustarea bretelelor pantalonului |
| 6. | Banda velcro (bucla - cîrlig) cu lăţimea de 25 mm | Pentru închiderea frontală a piepţilor, gulerului, clapelor buzunarului, reglarea manşetelor, a terminaţiei pantalonului. |
| 7. | Aţă ignifugă Nm 40/3 | Pentru executarea cusăturilor de asamblare |
| 8. | Aţă ignifugă Nm 70/3 | Pentru executarea surfilării |
| 9. | Tricot patent 1:1 cu lăţimea de 80 mm realizat din fire ignifuge | Terminaţia mânecilor, fixată pe căptuşeală |
| 10. | Etichetă textilă şi etichetă de carton | Marcare, mărime |
| 11. | Pungă polietilenă | Ambalare |

  - Ţesătura aramidică se va realiza din fire care au în compoziţia fibroasă fibre para-aramidice şi meta-aramidice în amestec, în proporţii care trebuie să-i asigure acesteia caracter ignifug.

  - Materialul bazonului va fi confecționat din fibre para-aramidice 100% (kevlar),  dublat  pe partea exterioară cu un strat siliciu/carbon cu o densitate de maxim 400g/m2.

  - În vederea asigurării unei antistatizări permanente în compoziţia fibroasă a ţesăturii aramidice se vor introduce şi fibre antistatice (2-3%).

  - Materialul care asigură protecţia la apă şi la căldura radiantă va fi realizat dintr-o combinaţie de produse:

    - membrana imper–respirantă, realizată din polimeri, care asigură protecţia la apă;

    - suport neţesut la care pe o parte se va lamina cu membrană imper–respirantă, iar pe partea cealaltă se va aplica un distanțier format din semisfere ignifuge pentru asigurarea protecţiei la căldura radiantă.

  - Banda termoadezivă cu lăţimea de 20 mm se va utiliza pentru impermeabilizarea tuturor cusăturilor de asamblare şi se va aplica pe cusături cu ajutorul unor maşini speciale. Banda termoadezivă va fi compatibilă cu materialele pe care se fixează.

  - Toate cusăturile care s-au impermeabilizat cu benzi termoadezive se vor supune unor verificări pentru determinarea rezistenţei la penetrarea apei, care vor fi efectuate pe produsul gata confecţionat.

  - Impermeabilizarea tuturor cusăturilor de asamblare se va realiza cu bandă termoadezivă. Această bandă se va aplica cu maşini speciale de termo-sudare.

  - Toate îmbinările se vor realiza prin cusături de închidere simple și surfilate. Îmbinările nu trebuie să fie încrețite.

Notă: Producătorul are obligaţia să certifice că toate materialele utilizate corespund cerinţelor prezentei specificaţii tehnice. De asemenea, el garantează prin certificate că aceste materiale nu au efecte nocive asupra utilizatorilor.

  - Caracteristicile de ignifugare şi antistatizare permanentă ale ţesăturii aramidice vor fi confirmate prin rapoarte de încercări şi certificate de conformitate.

  - Pentru demonstrarea proprietăților se vor prezenta rapoarte tehnice de testare și/sau certificate de conformitate cu cerințele EN 20471:2013, corelate cu cerințele prevăzute de anexa B din EN 469:2006.

  - Caracteristici tehnice pentru scurtă:

    - Scurta se va compune din piepți, spate şi mâneci, iar la partea superioară cu guler tip tunică.

    - Piepţii scurtei se vor compune dintr-o singură bucată.

    - Mânecile vor fi drepte, realizate din două repere longitudinale şi prevăzute cu clin (pentru lejeritate).

    - Ajustarea mânecilor la încheietura mînii se va face cu bridă de ajustare cu bandă velcro.

    - La terminaţii mînecile vor avea fixate pe căptuşeală, un tricot patent 1:1, ignifug, cu lungimea de 80 mm.

    - Tighelele de pe faţa costumului trebuie să fie uniforme şi neîntrerupte.

    - Cusăturile trebuie să aibă maxim 5 paşi/cm şi să fie plane și uniform tensionate.

    - Scurta va fi deschisă în faţă şi se va închide cu fermoar metalic detaşabil şi bandă velcro cu lăţimea de 25 mm. Fermoarul se va aplica de la colţurile superioare ale gulerului pînă la 100 mm de terminaţia inferioară a piepţilor. Banda velcro utilizată pentru închiderea piepţilor va avea aceiaşi lungime ca şi fermoarul.

    - Pe mîneci şi pe scurtă, atît la nivelul pieptului, cît şi la o distanţă de 230 mm de marginea inferioară vor fi fixate de jur împrejur cîte două benzi reflectorizante de culoare alb-argintiu şi galben, cu lăţimea de 50 mm fiecare și distanța între benzi de 10 mm.

    - Pe spatele scurtei în partea de sus se va inscripţiona cu materiale reflectorizante sigla „POMPIERI”. Înălţimea literelor va fi de 125 mm, iar lăţimea siglei „ POMPIERI” va fi încadrată între scobiturile mînecilor din zona spatelui.

    - Scurta va avea 3 buzunare cu refileţi şi clapă, 2 poziţionale în partea inferioară – faţă, la nivelul şoldului şi al treilea poziţionat pe partea superioară a pieptului.

    - Pe una din părțile superioare ale pieptului se va executa o bridă cusută, pentru prinderea stației radio/lanternei de grup.

    - Scurta va fi prevăzută cu buzunar interior, ferit de umezeală, accesul la aceasta făcându-se fără a deschide fermoarul frontal al scurtei.

    - Scurta va fi dotată cu harnașament încorporat (cusut) pentru salvare/evacuare, cu posibilitatea accesului la el prin clapeta poziționată în partea de sus din spatele scurtei. Închiderea clapetei se face cu bandă velcro continuă pe toată lungimea clapetei.

    - Pe partea exterioară a scurtei vor fi fixate bazoane în zona coatelor și umerilor, realizate din fibre aramidice 100 %.

    - Gulerul va fi confecţionat din același material precum scurta astfel încât să asigure protecţia la factorii de risc a cefei şi a gâtului. Acesta va fi alcătuit din faţă şi dos cu lățimea de minim 100 mm şi se va închide frontal cu clapetă şi bandă velcro.

    - Scurta va fi uşor cambrată pe talie, iar căptușeala care formează stratul interior se va fixa de stratul exterior prin coasere în cusăturile de îmbinare.

  - Caracteristici tehnice pentru pantaloni:

    - Pantalonii vor fi prevăzuți cu şliţ asimetric în faţă, care se încheie cu fermoar şi cu bandă velcro.

    - La partea de sus, pantalonii vor fi prevăzuți cu bretele din elastic ajustabile cu catarame.

    - Pantalonii se vor ajusta pe talie cu ajutorul a două elastice poziţionale lateral.

    - Pantalonii vor fi căptușiți în totalitate cu material care asigură protecţia la căldura radiantă şi la apă, precum şi cu țesătură din viscoză şi din aramidă.

    - La nivelul genunchiului, în interior, se va fixa un bazon realizat din fibre aramidice 100 %, iar la exterior va fi dublat suplimentar cu un strat siliciu/carbon  cu o densitate de maxim 400 g/m2. Cusăturile de fixare a bazonului se vor etanşa cu bandă termoadezivă. Bazonul va avea lungimea de minim 280 mm şi lăţimea de 180 mm. Aceasta se va fixa în cusăturile laterale ale pantalonului, partea inferioară şi partea superioară prin tighele duble.

    - La o distanța de 230 mm de marginea inferioară a pantalonului se va  fixa două benzi reflectorizante de culoare alb-argintiu şi galben, cu lăţimea de 50 mm fiecare și distanța între acestea de 10 mm.

    - Ajustarea pantalonului la terminație se va face cu o bridă şi cu o bandă velcro cu lăţimea de 25 mm, care se va aplica la 70 mm de tiv. Brida va avea lungimea de 120 mm şi lăţimea de 50 mm.

  - Caracteristici tehnice a mănușilor cu jambiere pentru pompieri:

    - Mănușile vor fi confecționate dintr-un material care să îndeplinească următoarele condiții (EN 388:2009, EN 407:2010, EN 420:2003+A1 2008, EN 659: 2003 + A1: 2008, Regulamentul UE 425/2016): izolare termică, protecție împotriva flăcărilor și a agenților chimici, rezistență la abraziune contra obiectelor tăioase și ascuțite, precum şi confort maxim în timpul utilizării.

    - Mănușile vor fi prevăzute cu 5 degete și cu carabine metalice pentru prinderea între ele, de centura de siguranță sau de scurtă.

    - Mănușile vor fi confecționate din patru straturi textile cu membrană imper–respirantă specială Porelle sau Gore-Tex sau echivalente. Toate straturile vor fi prinse între ele în scopul evitării întoarcerii pe dos a straturilor interne.

    - Pe partea exterioară mănușile vor fi realizate din fibre aramidice de Nomex și Kevlar sau echivalent cu acoperire ceramică și vor avea incluse elemente reflectorizante pentru vizibilitate ridicată;

    - Pe partea interioară (partea palmară) țesătură tricotată din fibre aramidice de Kevlar și Nomex sau echivalent cu acoperire suplimentară din granit-silicon-carbon;

    - Căptușeala mănușilor se va realiza din material Kevlar sau echivalent, întărită suplimentar cu fibre de sticlă, de oțel și argint.

    - La combinarea materialelor din Nomex şi Kevlar sau echivalent se vor crea două straturi pentru sporirea rezistenţei la temperatură, acţiuni mecanice şi uzură.

    - Mănușile vor fi întărite cu armătură Nomex sau echivalent cu acoperire ceramică și umplutură absorbantă de șocuri, iar la degete cu armatură Para-Aramid.

    - Manșeta (jambiera) mănușii din același material Nomex şi Kevlar sau echivalent cu lungimea de minim 100 mm cu bridă de ajustare cu bandă velcro cu lățimea de 25 mm.

- MODUL DE ÎNDEPLINIRE, CERTIFICARE, LIVRARE, DESERVIRE, CALITATE

  - Fiecare costum de protecție va fi marcat cu etichetă cu denumirea întreprinderii, denumirea produsului, data fabricației, mărimea, semnele de întreţinere. Tuşul utilizat la marcare să fie rezistent la spălări. Eticheta va fi marcată de asemenea cu cu numărul standardului în vigoare la momentul executării produselor, marcajul CE, precum și nivelele de performanță Xf2 şi Xr2 pentru nivelul protecției împotriva căldurii, Y2 pentru nivelul rezistenței la presiunea hidrostatică iniţială și respectiv Z2 la vaporii de apă.

  - Durata de garanție a costumelor de protecție va fi de cel puțin 24 luni, în condițiile normale de utilizare şi întreținere, perioada pentru care producătorul garantează că acesta îşi păstrează caracteristicile tehnice.

  - Pentru viciile ascunse, producătorul va fi direct răspunzător, având obligația de a înlocui produsele necorespunzătoare și sau neconforme în maxim 20 de zile.

  - Costumele de protecție gata confecționate vor corespunde prevederilor prezentei specificații tehnice şi cu modelul omologat/aprobat, precum și vor fi însoțite de informațiile privind folosirea.

  - Dacă costumele de protecție vor avea caracteristici fizico-mecanice ale căror valori nu vor corespunde celor prevăzute în această specificaţie tehnică, se va considera că acestea nu îndeplinesc cerinţele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea ofertei de la procedura de achiziţie.

  - În cazul în care prin utilizarea costumelor de protecție nu se vor respecta condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectând sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

Anexa nr.4

la caietul de sarcini IGSU

nr.3/34 din 11.01.2023

Specificația Tehnică

,,Centură pentru pompieri”

- Generalități:

  - Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 300 centuri pentru pompieri destinate pentru efectivul de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.

  - Prezenta specificație tehnică stabilește: dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească centurile pentru pompieri.

- Caracteristici tehnice:

  - Centura pentru pompieri va fi destinată condițiilor grele de lucru.

  - Centura pentru pompieri va avea rezistență termică.

  - Centura pentru pompieri va fi realizată din chingă lată din fibre PES – poliester ignifugat.

  - Lățimea centurii pentru pompieri va fi de 85 mm.

  - Cataramă de închidere a centurii pentru pompieri va fi prevăzută cu dubla siguranță.

  - Centura pentru pompieri va fi prevăzută cu cataramă de ajustare și siguranța suplimentara.

  - Centura pentru pompieri va fi prevăzută cu inel mare de ancorare laterală din aluminiu călit.

  - Centura pentru pompieri va fi prevăzută cu mijloc de legătura cu minim 2 carabine automate la capăt.

  - Centurile pentru pompieri vor avea etichetă cusută în interiorul/exteriorul acesteia cu menționarea conținutului materialului, certificarea, lotul, data fabricării și instrucțiuni de îngrijire.

- Necesar centuri pentru pompieri distribuite pe mărimi:

| Mărimea | M-L 90-100 cm | L-XL 100-110cm | XL-XXL 110-120 cm | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea (buc) | 50 | 150 | 100 | 300 |

Anexa nr.5

la caietul de sarcini IGSU

nr.3/34 din 11.01.2023

Specificația Tehnică

,,Cagulă pentru pompieri”

- Generalități:

  - Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 300 cagule pentru pompieri destinate pentru efectivul de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.

  - Prezenta specificație tehnică stabilește: dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească cagulele pentru pompieri.

- Caracteristici tehnice:

  - Cagula pentru pompieri va fi realizată din țesătură din fibre aramide Nomex și Kevlar sau echivalent.

  - Cagula pentru pompieri va fi prevăzută cu deschidere circulară completă a feței cu salopetă până la jumătatea umerilor și parțial pe piept cu lungimea de minim 52 cm (21").

  - Rezistență la temperatură – minim 3000 C.

  - Rezistență la produse chimice.

  - Rezistență ridicată la abraziune.

  - Greutate cagulei pentru pompieri va fi cel mult 250 g (densitatea 240 g/m2).

  - Posibilitate de spălare la minim 400 C cu menținerea proprietăților de protecție.

3. Cagulele pentru pompieri vor avea etichetă cusută în interiorul acesteia cu menționarea conținutului materialului, certificarea, lotul, data fabricării și instrucțiuni de îngrijire.