CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor  materiale

Obiectul caietului de sarcini îl reprezintă achiziționarea containerelor specializate pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | LOT nr. 1 Containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor |  |  |  |  |
| 1.1 | 44600000-6 | Container pentru deșeuri mobil de culoare albastră cu panou informativ | buc | 3 | Recipient standardizat cu capac rabatabil; dotat cu 4 roți rotitoare la 360 grade, dintre care 2 sunt prevăzute cu frână; cu mânerele laterale care asigură o manevrare eficientă și facilă a containerului; cu ranforsare suplimentară sub formă de curbă pe întreagă lungime a tuturor pereților containerului. Volum: 1100 ± 5% litri. Material: HDPE, stabilizat UV, rezistent la temperaturi ridicate și scăzute. Suprafață interioară netedă pentru descărcare și întreținere ușoară. |  |
| 1.2 | 44600000-6 | Container pentru deșeuri mobil de culoare verde cu panou informativ | buc | 3 | Recipient standardizat cu capac rabatabil; dotat cu 4 roți rotitoare la 360 grade, dintre care 2 sunt prevăzute cu frână; cu mânerele laterale care asigură o manevrare eficientă și facilă a containerului; cu ranforsare suplimentară sub formă de curbă pe întreagă lungime a tuturor pereților containerului. Volum: 1100 ± 5% litri. Material: HDPE, stabilizat UV, rezistent la temperaturi ridicate și scăzute. Suprafață interioară netedă pentru descărcare și întreținere ușoară. |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 21 495,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Containerele sunt destinate pentru gestionarea eficientă a deșeurilor menajere reciclabile generate pe amplasamentele obiectelor întreprinderii și anume cele de culoare albastră -  pentru colectarea selectivă a deșeurilor de hârtie/carton; cele de culoare verde – pentru deșeuri de ambalaje din sticlă.

Termenul de livrare: bunurile vor fi livrate în decurs de maximum 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data încheierii contractului.

Adresa livrării bunurilor: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 3, Depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A..

Condiții de primire-predare a bunurilor:

Furnizorul va contacta reprezentantul „TERMOELECTRICA” S.A. cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data planificată livrării bunurilor pentru coordonarea datei și orei.

Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale (tipărită în două exemplare identice, cu viza și ștampila originală a Furnizorului), cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale se va indica tipul operațiunii, de exemplu „Transmitere spre testarea calitativă”.

Dacă bunurile nu trec control calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele vor fi returnate Furnizorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri a tipului operațiunii, de exemplu „Returul de la testarea calitativă”.

Dacă bunurile vor trece testarea, atunci va fi semnat Actul de predare-primire și Furnizorul va elibera factura fiscală cu data recepției bunurilor.

Cerințe la calitatea bunurilor:

Bunurile vor fi  noi, nefolosite, fabricate în conformitate cu specificația tehnică solicitată, asamblate și gata de utilizare.

Panouri informative trebuie să fie lizibile,  stabile în timp şi rezistente la acțiunea factorilor de mediu.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Bunurile trebuie să respecte cerințele documentelor normative indicate sau echivalente acestora valabile în RM:

- SM EN 840-2:2020 „Containere mobile pentru deşeuri menajere şi reciclabile. Partea 2: Containere cu 4 roți cu capacitatea de până la 1 300 l, cu capac plat (capace plate), pentru dispozitive de ridicare cu fus şi/sau pieptene. Dimensiuni şi proiectare”

- SM EN 840-3:2020 „Containere mobile pentru deșeuri menajere şi reciclabile. Partea 3: Containere cu 4 roți cu capacitatea de până la 1 300 l, cu capac bombat (capace bombate), pentru dispozitive de ridicare cu fus şi/sau pieptene. Dimensiuni şi proiectare”

- SM EN 840-4:2020 „Containere mobile pentru deșeuri menajere şi reciclabile. Partea 4: Containere cu 4 roți cu capacitatea de până la 1 700 l cu capac plat (capace plate), pentru dispozitive de ridicare cu fus mare sau BG-basculante şi/sau dispozitive de ridicare cu pieptene mare. Dimensiuni şi proiectare”

- SM EN 840-5:2020 „Containere mobile pentru deşeuri menajere şi reciclabile. Partea 5: Cerințe de performanță şi metode de încercare”

- SM EN 840-6:2020 „Containere mobile pentru deşeuri menajere şi reciclabile. Partea 6: Cerinţe de sănătate şi securitate”.

- Cerințe privind calculul costului/prețului

Prețul va fi exprimat în lei MD fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Ofertantul va specifica atât prețul unitar, cât și prețul total.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

La depunerea ofertelor se va prezenta:

- specificația tehnică;

- specificația de preț;

- documentația de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative.