| Lucrări de reparații la Centrul de asistenta specializata pentru copii ,,Casa Sperantei” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Fălești, str.Ștefan cel Mare, 38, or.Falesti | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pereti interiori si tavane dormitoare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 6,15 |
| 2 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru largiri de goluri in zidarie | m3 | 0,25 |
| 3 | RpCP21B Adaptare | Protectia golurilor de usa cu corniere metalice de 63x63x5 mm | m | 44,00 |
| 4 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 40,00 |
| 5 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata finisate, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 6,15 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilr | m2 | 4,00 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, | m2 | 180,60 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la pereti, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 180,60 |
| 9 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea radiatoarelor din fonta in 2 straturi, cu vopsele pentru calorifere | m2 | 1,60 |
|  |  | 2. Baie |  |  |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 13,00 |
| 11 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru largiri de goluri in zidarie | m3 | 0,25 |
| 12 | RpCP21B Adaptare | Protectia golurilor de usa cu corniere metalice de 63x63x5 mm | m | 80,00 |
| 13 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata finisate, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 12,60 |
| 14 | CK25A | Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez de metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,20 |
| 15 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 43,30 |
| 16 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 33,00 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilr | m2 | 13,30 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, | m2 | 13,30 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la pereti, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 13,30 |
|  |  | 3. Bucatarie |  |  |
| 20 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,68 |
| 21 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru largiri de goluri in zidarie | m3 | 0,25 |
| 22 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata finisate, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 2,10 |
| 23 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 3,00 |
| 24 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 3,00 |
|  |  | 4. Rampa de acces |  |  |
| 25 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 3,36 |
| 26 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 20,00 |
| 27 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale | kg | 27,50 |
| 28 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 4,50 |
| 29 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 120,00 |
| 30 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 2,40 |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele | m2 | 17,50 |
| 32 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 17,50 |
| 33 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 4,50 |

| Intocmit | Carp Artur |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |