| Lucrari de pavare la IP Gimnaziului Oliscani, s.Oliscani, r-l Soldanesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCsB28A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment | m3 | 45,000 |
| 2 | RCsS19G | Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 439,000 |
| 3 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 1 350,000 |
| 4 | DA03A | Scarificarea manuala a platformei | m3 | 65,000 |
| 5 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei executata cu autogreder, pe adincimea necesara | 100 m3 | 2,5 |
| 6 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 210,000 |
| 7 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 350,000 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 350,000 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 210,000 |
| 10 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 9,500 |
| 11 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat color - 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 1 070,000 |
| 12 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat color - 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 340,000 |
| 13 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 36,000 |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 12,000 |
| 15 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - Bordura 100x8x20 cm | m | 272,000 |
| 16 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm -Bordura 100x18x30 cm | m | 167,000 |