| TMP -136 com Bacioi, | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista

Cantități de lucrări

Compartimentul 1: Sistematizare pe verticala  (comp PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sol vegetal necesar pentru gazon (V= 6 135 m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 61,350 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 74,234 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 61,350 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 119,632 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km ( отвозка) |  |  | t |  | 8 589,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 199,265 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sol vegetal necesar pentru gazon (V= 6 135 m3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Sol vegetal - surplus ( V= 52 072 m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC19A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 520,720 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 630,071 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 520,720 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1 015,404 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 72 900,800 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 4 162,636 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 520,720 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 156,216 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,041 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 171,838 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sol vegetal - surplus ( V= 52 072 m3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Sol Mineral |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 576,500 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 887,810 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Taierea lucrarilor de pamint - Cрезка земляных валов) |  |  | 100 m3 |  | 76,650 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 118,041 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II ( albie sub imbracamintea rutiera si trotuarilor - корыта под дорожное и тротурное покрытие) |  |  | 100 m3 |  | 323,140 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 497,636 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (canale si jgheaburi - канав и лотков) |  |  | 100 m3 |  | 0,100 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,154 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC22D1 K=10 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 615,580 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 4 924,640 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 615,580 |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 733,771 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 978,772 |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 733,771 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de sol) |  |  | 100 m3 |  | 360,810 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 811,822 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 3 170,500 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 181,036 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 58 167,200 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1 349,479 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 360,810 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 129,892 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,443 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 144,324 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sol Mineral |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |

Compartimentul 2: Amenajarea teritoriului (comp PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Tip B-1 (S = 21 061 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 210,610 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 901,808 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 210,610 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 294,854 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr. 0-32 (SM EN 13242+A1:2008) (0,15 m) |  |  | m3 |  | 3 159,150 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1 168,886 |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 4 141,646 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 732,923 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 483,350 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 72,660 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 151,639 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.32-63, fr.8-16, LA30, (SM EN 13242+A1:2008) (0,20 m) |  |  | m3 |  | 4 212,200 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2 527,320 |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 855,077 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 5 134,672 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 631,830 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 176,912 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1 086,748 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 63,183 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DA14A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton monolit - C8/10) (0,15 m) |  |  | m3 |  | 3 159,150 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9 761,773 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 3 184,423 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 303,278 |  |
|  | 2682132601130 |  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp |  |  | m2 |  | 1 835,466 |  |
|  | 2020212927745 |  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 |  |  | m2 |  | 2,117 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 995,132 |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 426,485 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 97,934 |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 14 816,414 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (dale din beton h = 0,08 m) |  |  | m2 |  | 21 061,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 12 219,592 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 332,764 |  |
|  | 266111280065580 |  | Placi din beton, pentru trotuare 80 mm |  |  | m2 |  | 21 376,915 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 33 697,600 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 165 750,070 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 105,305 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 901,411 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 421,220 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip B-1 (S = 21 061 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Tip B-2 (S = 8 601 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 86,010 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 776,670 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 86,010 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 120,414 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr. 0-32 (SM EN 13242+A1:2008) (0,15 m) |  |  | m3 |  | 1 290,150 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 477,356 |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 1 691,387 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 299,315 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 197,393 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 29,673 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 61,927 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.32-63, fr.8-16, LA30, (SM EN 13242+A1:2008) (0,20 m) |  |  | m3 |  | 1 720,200 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1 032,120 |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 349,201 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 2 096,924 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 258,030 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 72,248 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 443,812 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 25,803 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsJ05B |  | Amenajarea foliei din polietilena 500 gr/m2 (folie 200 microni, in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) k=2 |  |  | m2 |  | 8 601,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 516,060 |  |
|  | 7123020011100 |  | Fierar betonist |  |  | h-om |  | 172,020 |  |
|  | 1711317323525-51 |  | Polietilena 500 gr/m2 (folie poilitilena 200 microni |  |  | m2 |  | 17 202,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DA14A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2 (h = 0,18 m) |  |  | m3 |  | 1 548,180 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4 783,876 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 |  | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2 |  |  | m3 |  | 1 560,565 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 148,625 |  |
|  | 2682132601130 |  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp |  |  | m2 |  | 899,493 |  |
|  | 2020212927745 |  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 |  |  | m2 |  | 1,037 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 487,677 |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 209,004 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 47,994 |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 7 260,964 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip B-2 (S = 8 601 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Tip B-3 (S = 10 920 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 109,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 986,076 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 109,200 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 152,880 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m) |  |  | m3 |  | 1 092,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 404,040 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1 431,612 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 253,344 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 167,076 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 25,116 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 52,416 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Dale din beton (trotuar) h = 0,05 m) |  |  | m2 |  | 10 920,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 6 335,784 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 172,536 |  |
|  | 266111280065550 |  | Placi din beton, pentru trotuare 50 mm |  |  | m2 |  | 11 083,800 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 17 472,000 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 144 144,000 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 54,600 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 414,960 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 218,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip B-3 (S = 10 920 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Tip A-1 (S = 12 160 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 121,600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 098,048 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 121,600 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 170,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec din agregat optimal 0-32 mm, Ga75 conform SM-EN 13242+A1 (Balast) (0,15 m) |  |  | m3 |  | 1 824,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 273,600 |  |
|  | 14211022004671 |  | Balast |  |  | m3 |  | 2 225,280 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 127,680 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 39,398 |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 49,795 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 17,693 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.32-63, fr.8-16, LA30, (SM EN 13242+A1:2008) (0,27 m) |  |  | m3 |  | 3 283,200 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1 969,920 |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 666,490 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 4 002,221 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 492,480 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 137,894 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 847,066 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 49,248 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DI133 |  | Strat de baza din anrobat bituminos cu criblura pentru strat de baza AB 31.5 50/70 ,conform CP D.02.25:2021 (h = 0.10 m) (calcul 12160*0,1=1216 m3 *2,1 t/m3 = 2553,6 t) |  |  | t |  | 2 857,600 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 600,096 |  |
|  | 142210220550701 |  | Anrobat bituminos cu criblura pentru strat de baza AB 31.5 |  |  | t |  | 2 886,176 |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 114,018 |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 380,061 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 93,158 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4, conform CP D.02.25:2021) |  |  | m2 |  | 12 160,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 729,600 |  |
|  | 1111000100013101 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4) |  |  | t |  | 1 714,560 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 194,560 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 96,064 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 96,064 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 96,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 17,024 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 17,535 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 5,107 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DB16H k=1.25 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 ,conform CP D.02.25:2021) (0,05 m) |  |  | m2 |  | 12 160,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 760,000 |  |
|  | 1111000100013111 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16) |  |  | t |  | 1 477,440 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 45,600 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 167,200 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 80,560 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 80,560 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 80,560 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip A-1 (S = 12 160 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Tip A-2 (S = 7 604 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 76,040 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 686,641 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 76,040 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 106,456 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec din agregat optimal 0-32 mm, Ga75 conform SM-EN 13242+A1 (Balast) (0,15 m) |  |  | m3 |  | 1 140,600 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 171,090 |  |
|  | 14211022004671 |  | Balast |  |  | m3 |  | 1 391,532 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 79,842 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 24,637 |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 31,138 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 11,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.32-63, fr.8-16, LA30, (SM EN 13242+A1:2008) (0,30 m) |  |  | m3 |  | 2 281,200 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1 368,720 |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 463,084 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 2 780,783 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 342,180 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 95,810 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 588,550 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 34,218 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4, conform CP D.02.25:2021) |  |  | m2 |  | 7 604,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 456,240 |  |
|  | 1111000100013101 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4) |  |  | t |  | 1 072,164 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 121,664 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 60,072 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 60,072 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 60,072 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 10,640 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 10,959 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 3,192 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | DB16H k=1.25 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 ,conform CP D.02.25:2021) (0,05 m) |  |  | m2 |  | 7 604,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 475,250 |  |
|  | 1111000100013111 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16) |  |  | t |  | 923,886 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 28,515 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 104,555 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 50,377 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 50,377 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 50,377 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip A-2 (S = 7 604 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Tip A-3 (S = 14 528 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 145,280 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 311,878 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 145,280 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 203,392 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec din agregat optimal 0-32 mm, Ga75 conform SM-EN 13242+A1 (Balast) (0,1 m) |  |  | m3 |  | 1 452,800 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 217,920 |  |
|  | 14211022004671 |  | Balast |  |  | m3 |  | 1 772,416 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 101,696 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 31,380 |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 39,661 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 14,092 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.32-63, fr.8-16, LA30, (SM EN 13242+A1:2008) (0,25 m) |  |  | m3 |  | 3 632,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2 179,200 |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 737,296 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 4 427,408 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 544,800 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 152,544 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 937,056 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 54,480 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 20,340 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 20,950 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 6,102 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | DB16H k=1.5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 ,conform CP D.02.25:2021) (0,06 m) |  |  | m2 |  | 14 528,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1 089,600 |  |
|  | 1111000100013111 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16) |  |  | t |  | 2 118,182 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 65,376 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 239,712 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 115,498 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 115,498 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 115,498 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip A-3 (S = 14 528 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Amenajarea bordurei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (Bordura BR.100.30.15 , pe fundatie de beton clasa C16/20, XF1) |  |  | m |  | 10 265,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 745,050 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5 235,150 |  |
|  | 266612280028-3015 |  | Bordura beton 100x30x15cm |  |  | m |  | 10 316,325 |  |
|  | 2663102100001250 |  | Beton clasa C16/20 XF1 |  |  | m3 |  | 544,045 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 35 927,500 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 102,650 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 61,590 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura BR.100.20.8 , pe fundatie de beton clasa C16/20, XF1) |  |  | m |  | 2 510,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 301,200 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 451,800 |  |
|  | 266612280032512 |  | Bordura BR.100.20.8 |  |  | m |  | 2 522,550 |  |
|  | 2663102100001250 |  | Beton clasa C16/20 XF1 |  |  | m3 |  | 120,480 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2 560,200 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 7,530 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,530 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea bordurei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Rosturi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Rost longitudinal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 1 777,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 515,330 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 6,220 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 71,080 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 522,438 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | PD04A |  | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat pentru rost longitudinal (Armatura A500C d16 mm; L=750 mm) |  |  | kg |  | 1 580,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 142,200 |  |
|  | 271060200100-1 |  | Otel beton A500C ungerea cu bitum |  |  | kg |  | 1 580,000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 23,700 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | PD04A |  | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat pentru rost longitudinal (Amplasarea stiftelor d4mm A240; L=200 mm) |  |  | kg |  | 53,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,770 |  |
|  | 271060200100-1 |  | Otel beton A500C ungerea cu bitum |  |  | kg |  | 53,000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 0,795 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 53,300 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,061 |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,247 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,412 |  |
|  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  |  | t |  | 0,088 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pret |  | Capac din cauciuc sau polietilen |  |  | buc |  | 1 333,000 |  |
|  | 2523156715270 |  | Capac din cauciuc sau polietilena |  |  | buc |  | 1 333,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rost longitudinal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Rost rezistent la comprimare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | PD04A |  | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat pentru rost longitudinal (Armatura A500C d18 mm; L=500 mm) |  |  | kg |  | 7 632,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 686,880 |  |
|  | 271060200100-1 |  | Otel beton A500C ungerea cu bitum |  |  | kg |  | 7 632,000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 114,480 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | PD04A |  | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat pentru rost longitudinal (Amplasarea stiftelor d4mm A240; L=200 mm) |  |  | kg |  | 305,300 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 27,477 |  |
|  | 271060200100-1 |  | Otel beton A500C ungerea cu bitum |  |  | kg |  | 305,300 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 4,580 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 85,800 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,391 |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,398 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,663 |  |
|  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  |  | t |  | 0,141 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pret |  | Capac din cauciuc sau polietilen |  |  | buc |  | 7 632,000 |  |
|  | 2523156715270 |  | Capac din cauciuc sau polietilena |  |  | buc |  | 7 632,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rost rezistent la comprimare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3. Rost de dilatare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | PD04A |  | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat pentru rost longitudinal (Armatura A500C d18 mm; L=500 mm) |  |  | kg |  | 312,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 28,080 |  |
|  | 271060200100-1 |  | Otel beton A500C ungerea cu bitum |  |  | kg |  | 312,000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 4,680 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | PD04A |  | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat pentru rost longitudinal (Amplasarea stiftelor d6mm A240; L=410 mm) |  |  | kg |  | 37,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,330 |  |
|  | 271060200100-1 |  | Otel beton A500C ungerea cu bitum |  |  | kg |  | 37,000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 0,555 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | PD04A |  | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat pentru rost longitudinal (Amplasarea stiftelor d6mm A240; L=2500 mm) |  |  | kg |  | 115,500 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,395 |  |
|  | 271060200100-1 |  | Otel beton A500C ungerea cu bitum |  |  | kg |  | 115,500 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 1,732 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 4,700 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,651 |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,022 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,036 |  |
|  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  |  | t |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pret |  | Capac din cauciuc sau polietilen |  |  | buc |  | 312,000 |  |
|  | 2523156715270 |  | Capac din cauciuc sau polietilena |  |  | buc |  | 312,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Material lemnos rostului de dilatare |  |  | m3 |  | 0,660 |  |
|  | 124654564548476946 |  | Material lemnos |  |  | m3 |  | 0,660 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rost de dilatare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rosturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Jgheab din beton cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=60 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 9,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,570 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 16,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,982 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 16,200 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,925 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec din agregat optimal 0-32 mm, Ga75 conform SM-EN 13242+A1 (Balast) (0,10 m) |  |  | m3 |  | 1,900 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,285 |  |
|  | 14211022004671 |  | Balast |  |  | m3 |  | 2,318 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,133 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsJ05B |  | Amenajarea peliculei din polietilena 500 gr/m2 (peliculei in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) k=2 |  |  | m2 |  | 18,600 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,116 |  |
|  | 7123020011100 |  | Fierar betonist |  |  | h-om |  | 0,372 |  |
|  | 1711317323525-51 |  | Polietilena 500 gr/m2 (folie poilitilena 200 microni |  |  | m2 |  | 37,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | DA14A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C20 h=0,1 m |  |  | m3 |  | 4,400 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,596 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C20 |  |  | m3 |  | 4,435 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,422 |  |
|  | 2682132601130 |  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp |  |  | m2 |  | 2,556 |  |
|  | 2020212927745 |  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 |  |  | m2 |  | 0,003 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,386 |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 0,594 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,136 |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 20,636 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | DE11A aplic |  | Jgheab din beton (1000x210x260(h) cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (tip-ЛВ-15.21.15-Б) |  |  | m |  | 60,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,200 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 10,800 |  |
|  | 2666122800325131 |  | Jgheab din beton cu grila din fonta (1000x210x260(h) |  |  | m |  | 60,300 |  |
|  | 2663102100001250 |  | Beton clasa C16/20 XF1 |  |  | m3 |  | 2,880 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 61,200 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,180 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheab din beton cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=60 m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=335 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,270 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,288 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 46,600 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,661 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 |  |  | m3 |  | 19,100 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 65,895 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,640 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 19,871 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,939 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 11,460 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,775 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | DE10E aplic |  | Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (tip-ЛВ-10.16.16-ПП) |  |  | m |  | 335,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 56,950 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 170,850 |  |
|  | 266612280028-3025 |  | Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta |  |  | m |  | 336,675 |  |
|  | 2663102100001250 |  | Beton clasa C16/20 XF1 |  |  | m3 |  | 17,755 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1 172,500 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,350 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=335 m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Jgheab din plastic pentru evacuarea apei pluviale (L=718 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,590 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 2,814 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 99,600 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 5,687 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 |  |  | m3 |  | 40,810 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 140,795 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,324 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 42,458 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,142 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 24,486 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 10,203 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | DE10E aplic |  | Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (tip-ЛВ-10.16.16-ПП) |  |  | m |  | 718,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 122,060 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 366,180 |  |
|  | 266612280028-3024 |  | Jgheab din plastic (1000x160x155) |  |  | m |  | 721,590 |  |
|  | 2663102100001250 |  | Beton clasa C16/20 XF1 |  |  | m3 |  | 38,054 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2 513,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 7,180 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,308 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheab din plastic pentru evacuarea apei pluviale (L=718 m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,640 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,080 |  |
|  | 2811106301794-235 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare rutiere |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om. |  | 1,760 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,760 |  |
|  | 2615107326105-90000 |  | Indicatoare(А900) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 32,000 |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 32,000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  |  | m2 |  | 264,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 100,320 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 23,760 |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  | kg |  | 192,720 |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  | 92,400 |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 12,672 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Defrisarea copacilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | TsG08B |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm |  |  | buc |  | 45,000 |  |
|  | 6141120100300 |  | Stivuitor |  |  | h-om |  | 33,300 |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  | h-om |  | 106,650 |  |
|  | 7422090100200 |  | Corhonitor |  |  | h-om |  | 44,550 |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  | h-ut |  | 8,190 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | TsG17B |  | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm |  |  | 100 buc |  | 0,450 |  |
|  | 2955270007615 |  | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp |  |  | h-ut |  | 2,831 |  |
|  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca |  |  | h-ut |  | 2,831 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Defrisarea copacilor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. Gazon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea din depozit) |  |  | 100 m3 |  | 61,350 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 119,632 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (привозка) |  |  | t |  | 8 589,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 199,265 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  |  | m2 |  | 33 130,000 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 3 644,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 306,800 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 1 478,776 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 1 214,928 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  | 24,500 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 127,400 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 24,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 331,300 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 218,658 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 331,300 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 127,882 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gazon |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 47-02-039-8 |  | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii |  |  | 100 buc |  | 2,890 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) |  |  | h-ut |  | 6,705 |  |
|  | 091500 |  | Sapatori de gropi |  |  | h-ut |  | 6,705 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 47-02-039-2 |  | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii |  |  | 100 buc |  | 14,510 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) |  |  | h-ut |  | 25,392 |  |
|  | 091500 |  | Sapatori de gropi |  |  | h-ut |  | 25,392 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Artar (Клен ясенелистный) |  |  | buc |  | 169,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 49,010 |  |
|  | 283012730300151 |  | Сastan (Каштан конский) |  |  | buc |  | 177,450 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | TsH110B |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi Pin (Cосна) |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,800 |  |
|  | 28301273030015 |  | Pin (Cосна) |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Сastan (Каштан конский) |  |  | buc |  | 100,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 29,000 |  |
|  | 283012730300151 |  | Сastan (Каштан конский) |  |  | buc |  | 105,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot Tufis (Berberis Thunbergii selectionat |  |  | buc |  | 51,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,020 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 17,340 |  |
|  | 111100010000242 |  | Tufis (Berberis Thunbergii selectionat |  |  | buc |  | 53,040 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,102 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot Bucsus sadit in rinduri (Cамшит рядовой посадки) |  |  | buc |  | 1 400,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 28,000 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 476,000 |  |
|  | 11110001000022 |  | Buxus |  |  | buc |  | 1 456,000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16. Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | TsH91A |  | Instalarea banca tip I, C-3в ТП 320-10 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 38,000 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 9,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 97,000 |  |
|  | 2513206621461 |  | Banca pentru parc L=2 m, carcas metalic cu speteaza |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 0,720 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | TsH91B |  | Instalarea urne tip II ТП 310-5-4 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,400 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,800 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 116,400 |  |
|  | 2030112931102 |  | Urne de gunoi pentru parc |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 2,016 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 3,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |