APROBAT:

Lidia VACARI

Primarul satului Oclanda

CAIET DE SARCINI

pentru concursul ofertelor de pret

1. Denumirea beneficiarului - Primaria satului Oclanda r. Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziții - Primaria satului Oclanda r-nul. Soroca

3.Obiectul achiziții - Lucrări de reparații curente la sala sportivă la Centrul pentru Tineret din s. Oclanda, r-nul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.Lucrări de reparație 1.1 Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindură,dulapi,etc | m2 |  | 150,45 |  |  |  |
| 2 | RpCR41B | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica(pereți și tavan) | m2 |  | 502,76 |  |  |  |
| 3 | RpCR14A | Arderea cu lampa de benzină a vopsitoriei vechi de ulei, la pereți și tîmplărie | m2 |  | 40,00 |  |  |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 6,91 |  |  |  |
| 5 | RpCO56A | Demontări: tîmplărie din lemn (ferestre) | m2 |  | 35,70 |  |  |  |
|  |  | 1.2 Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 278,70 |  |  |  |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți dispărțitori, preparare manuală a martorului. | m2 |  | 278,70 |  |  |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 |  | 278,70 |  |  |  |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului de bază de ipsos “Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 |  | 278,70 |  |  |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprefețelor interioare a pereților și tavanelor | m2 |  | 278,70 |  |  |  |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicarea în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 278,70 |  |  |  |
| 12 | СN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț “betonocontact” într-un strat, la pereți și tavane interioare (Panele) | m2 |  | 73,36 |  |  |  |
| 13 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stîlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M25-Tpentru sprit și mortar M 10-Tpentru grund și stratul vizibil, pe zidarie de cărămidă sau blocuri mici de beton. | m2 |  | 73,36 |  |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților ( Panele) | m2 |  | 73,36 |  |  |  |
| 15 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Panel) | m2 |  | 73,36 |  |  |  |
| 16 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice ( la Panel) | m2 |  | 73,36 |  |  |  |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 |  | 45,13 |  |  |  |
| 18 | CA02B3 | Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusive, prepararea manuală și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  | 15,045 |  |  |  |
| 19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 |  | 150,45 |  |  |  |
| 20 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curațate , inclusive pervazurile din PVC, lipit cu prenadez ( lenoli sportive) | m2 |  | 150,45 |  |  |  |
|  |  | 1.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 150,45 |  |  |  |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm râgrosime, executate manual , cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 |  | 150,45 |  |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 |  | 150,45 |  |  |  |
| 24 | CF57A | Aplicarea manual a chitului pe bază de ipsos “ Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor. | m2 |  | 150,45 |  |  |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 |  | 150,45 |  |  |  |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicarea în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 150,45 |  |  |  |
|  |  | 1.5 Diverse |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СN23CI | Vopsitorii de calitate obișnuită la instalații funcționale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile de radiatoare din fier. | m2 |  | 40,0 |  |  |  |
| 28 | CK25A | Uși confecționate din profiluri din mase plastic inclusive armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimeapînă la 35 m inclusive, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusive. | m2 |  | 6,91 |  |  |  |
| 29 | CK23C1 | Ferestre din mase plastic cu unl sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi peste 35 m avînd suprafața tocului peste 2,5 mp | m2 |  | 35,70 |  |  |  |
|  |  | 2.Lucrări de reparție exterior 2.1 Lucrări de demolare |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCR42B | Curățarea manuală a suprafețelor fațadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fațade simple , de vopsea de ulei sauperclorvinilică ( prispa) | m2 |  | 47,71 |  |  |  |
| 31 | RpCR42B | Curățarea manuală a suprafețelor fațaadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fațade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilică | m2 |  | 348,60 |  |  |  |
| 32 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperiș- invelitori din asbociment (foișor) | m2 |  | 9,20 |  |  |  |
| 33 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperiș –lemn (foișor) | m2 |  | 9,20 |  |  |  |
|  |  | 2.2 Lucrări de reparație |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CN54B | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț betonocontact într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 |  | 396,31 |  |  |  |
| 35 | RpCJ12A2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămida, cu suprafețe plane, pentru reparaț la tencuieli scliviste. | m2 |  | 124,53 |  |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor | m2 |  | 396,31 |  |  |  |
| 37 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici în dispersie apoasă, applicate în 3 straturi la fațade executate peg let existent | m2 |  | 396,31 |  |  |  |
| 38 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din țiglă, din scînduribrute de rasinoase (24mm) geluite pe o parte, la construcții obișnuite. Schîndura de rasinoasă 0.092m3 | m2 |  | 9.20 |  |  |  |
| 39 | CE06A | Învelitori din table profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe pane metalice,cu foi din tablă profilată cu prindere cu agrafe speciale și șuruburi mecanice, de talpă superioară, inclusive executarea doliilor, sorturilor racordurilor la costuri etc. | m2 |  | 9.20 |  |  |  |
| 40 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (oliv) | m |  | 11.40 |  |  |  |
|  |  | 3.Electricitate |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-402-1 | Cablu, pe construcții montate și jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificație, cu 2-4 fire, în încăperi cu mediu normal, secțiunea firului pînă la 10mm2 | 100m |  | 2.00 |  |  |  |
| 42 | 12345 | Cablu VVGng (A)LSLTx3*2,5 | m |  | 100.00 |  |  |  |
| 43 | 123456 | Cablu VVGng (A) LSLTx3*1,5 | m |  | 100.00 |  |  |  |
| 44 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente în tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, în corp de iluminat, 2 (am adăugat resurse) | 100 buc. |  | 0,08 |  |  |  |