CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Aparatul Președintelui Raionului Straseni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Aparaul Președintelui Raionului Straseni

3. Obiectul achiziţiilor:  Reparatia capitala a retelelor termice exterioare la IMSP Spitalul raional Straseni  din str. T. Ciorba  11/1, mun. Straseni , r-ul  Straseni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele termice |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,712 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 116,24 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 20,66 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 366,82 |
| 5 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 31,00 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 3,36 |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 64,70 |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 64,70 |
|  |  | 1.2. Camine |  |  |
| 9 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006 | m3 | 17,88 |
| 10 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ15-9 | buc | 4,00 |
| 11 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1 | buc | 2,00 |
| 12 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1 | buc | 3,00 |
| 13 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-20-9 | buc | 2,00 |
| 14 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-20-1 | buc | 1,00 |
| 15 | 444456677 | Capac cu rama din plastic | buc | 3,00 |
| 16 | 44443333 | Scara din otel | kg | 68,10 |
|  |  | 1.3. Lucrari sanitare |  |  |
| 17 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Robinet electrosudabil D65 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc | 2,00 |
| 18 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Robinet electrosudabil D100 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc | 2,00 |
| 19 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Robinet electrosudabil D40 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc | 4,00 |
| 20 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Robinet de golire avand diametrul de 25 mm | buc | 10,00 |
| 21 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Filet D25 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc | 10,00 |
| 22 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Filet D125 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc | 16,00 |
| 23 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Filet D100 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc | 4,00 |
| 24 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Filet D65 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc | 8,00 |
| 25 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Filet D40 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc | 10,00 |
| 26 | TfA08E | Reductie din tabla de otel, confectionata pe santier, avind diametrul nominal al conductei mari de 219/125 mm | buc | 2,00 |
| 27 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel D125 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc | 4,00 |
| 28 | IC12G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 4 mm | m | 36,00 |
| 29 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm | m | 60,00 |
| 30 | IC42F | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 101 kg - 300 kg/ buc | kg | 257,00 |
| 31 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" mm (aerisitor automat) | buc | 4,00 |
| 32 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm | m2 | 25,77 |
| 33 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel electrosudabil D133/133/57 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc | 2,00 |
| 34 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Robinet electrosudabil D125 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc | 2,00 |
| 35 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Mufa otel de 1/2'' | buc | 4,00 |
| 36 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobile pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" mm (aerisitor automat) | buc | 4,00 |
| 37 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund si 2 straturi de emal) | m2 | 25,77 |
| 38 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm | buc | 6,00 |
| 39 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 300 mm, Tub de protectie | buc | 4,00 |
| 40 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 mm, Tub de protectie | buc | 12,00 |
|  |  | 1.4. Conducte si accesorii |  |  |
| 41 | TfE01C | Montarea tevilor PEXAL, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, AustroPur double A200-2x50 PN6 cod producator 114APE200250a - FARA ELECTROZI, CARBURA si OXIGEN | m | 94,00 |
| 42 | TfE01C | Montarea tevilor PEXAL, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, AustroPur double A240-2x75 PN6 cod producator 114APE240275a - FARA ELECTROZI, CARBURA si OXIGEN | m | 130,00 |
| 43 | TfE01C | Montarea tevilor PEXAL, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, AustroPur single A200-1x110 PN6 cod producator 114APE200110a - FARA ELECTROZI, CARBURA si OXIGEN | m | 70,00 |
| 44 | TfE01C | Montarea tevilor PEXAL, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, AustroPur single A250-1x160 PN6 cod producator 114APE250160 - FARA ELECTROZI, CARBURA si OXIGEN | m | 360,00 |
| 45 | TfE04C | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Fiting de compresie Cuplaj drept PEX 160 - 160 PN6 cod producator 116SHK160160 | buc | 29,00 |
| 46 | TfE04C | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Elemente de conctare mufa conn. 250 cod producator 116ISL250 | buc | 29,00 |
| 47 | TfE04C | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Cruce preizolata din otel D125x125x110x76 | buc | 2,00 |
| 48 | TfE04C | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Teu preizolat din otel D125x40x125 | buc | 4,00 |
| 49 | TfE04C | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Conector tip surub filet interior PEX 160 - 5" PN6 cod producator 116WHA160005 | buc | 16,00 |
| 50 | TfE04C | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Conector tip surub filet interior PEX 50 - 6/4" PN6 cod producator 116WHA050064 | buc | 10,00 |
| 51 | TfE04C | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Conector tip surub filet interior PEX 75 - 2 1/2" PN6 cod producator 116WHA075212 | buc | 8,00 |
| 52 | TfE04C | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Conector tip surub filet interior PEX 110 - 4" PN6 cod producator 116WHA110004 | buc | 4,00 |
| 53 | TfE04C | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Fiting de compresie Cuplaj drept T-piece PEX 50-50-50 PN6 cod producator 116SHT505050 | buc | 2,00 |
| 54 | TfE04C | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Elemente de conectare mufa cod producator 116IST005 | buc | 1,00 |
| 55 | TfE04C | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Tub de izolare D200 mm Elemente de conectare mufa cod producator 116IRE200200 | buc | 3,00 |
| 56 | TfE04C | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Set de izolare mufa cod producator 116ISD058 | buc | 1,00 |
| 57 | 1123 | Banda avertizare 40 mm | m | 435,00 |
| 58 | TfE04C | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Izolarea nodurilor | buc | 3,00 |

Elaborat:

Șef al Secției construcții și transport                                                                Nicolae SÎRBU

Aprobat:

Conducătorul grupului

de lucru pentru achiziții publice                                                                    Viorel JARDAN