| Renovarea acoperisului complexului sportiv de haltere, in cadrul Scolii sportive,,Grigore Brasoveanu,, or.Nisporeni | Formular Nr.1desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi asbociment | m2 | 506,000 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 182,160 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 182,160 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 10,120 |
| 2 |  | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente | m2 | 506,000 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 141,680 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 55,660 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 35,420 |
| 3 |  | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 506,000 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 45,540 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 45,540 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 15,180 |
| 4 |  | RpCG29E |  | Demolarea peretilor de zidarie din cotilet | m3 | 1,280 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 0,576 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 7,744 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,102 |
| 5 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | 2,560 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 1,152 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 8,960 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,205 |
| 6 |  | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 52,000 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 24,440 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 10,400 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,120 |
| 7 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 52,000 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar | h-om | 7,800 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 7,800 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 2,600 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,080 |
| 8 |  | RpIzC45B |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit ) | m3 | 8,210 |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 8,374 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,164 |
|  |  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 2,299 |
| 9 |  | TrB01A1-2 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 31,330 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 24,751 |
| 10 |  | TsC35B1 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, ramasite din desfaceri la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,310 |
|  |  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 1,683 |
| 11 |  | TsI50A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 31,330 |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,851 |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 2. Acoperis |  |  |
| 12 |  | CD64A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 5,120 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 16,691 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,226 |
|  |  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 4,608 |
|  |  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 15,360 |
|  |  | 2652102100737 |  | Var hidratat | kg | 51,251 |
|  |  | 00000052 |  | Nisip | m3 | 1,080 |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 | kg | 160,973 |
|  |  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,003 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,778 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 1,894 |
|  |  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,305 |
| 13 |  | CF15A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din cotilet, cu suprafete plane | m2 | 85,000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 119,000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 25,500 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 892,500 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,550 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,595 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,340 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,680 |
| 14 |  | CA04C3 |  | Beton turnat in grinzi preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 4,280 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 26,322 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,926 |
|  |  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1 494,448 |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,284 |
|  |  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 2,976 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,499 |
|  |  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 1,391 |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime | h-ut | 2,568 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 1,198 |
| 15 |  | CC02D |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi /Armatura d12A3 / | kg | 190,500 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 6,287 |
|  |  | 271060230000012 |  | Otel beton d12A3 | kg | 195,262 |
| 16 |  | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante/Armatura d6A1 / | kg | 59,500 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 3,272 |
|  |  | 27106021000006 |  | Otel beton d6A1 | kg | 60,987 |
| 17 |  | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura de beton si tumbe | m2 | 21,400 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 4,280 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 21,400 |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,107 |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,420 |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,420 |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,642 |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,070 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,535 |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,782 |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,021 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,021 |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 2,568 |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,428 |
| 18 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa d4 150x150 | kg | 10,230 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,256 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,051 |
|  |  | 28731220041004 |  | Plasa d4 150x150 | kg | 10,332 |
|  |  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,051 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,102 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,006 |
| 19 |  | RpCB02D |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)/Tumbe din beton 0.4x0.4x0.2(h) -52 buc / | m3 | 1,660 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 7,536 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,988 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 591,400 |
|  |  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,142 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,495 |
|  |  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 1,247 |
|  |  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,539 |
|  |  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,996 |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 0,249 |
| 20 |  | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante/Armatura d6A1 / | kg | 11,540 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,635 |
|  |  | 27106021000006 |  | Otel beton d6A1 | kg | 11,828 |
| 21 |  | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura de beton si tumbe | m2 | 12,600 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,520 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 12,600 |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,063 |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,780 |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,780 |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,378 |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,630 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,315 |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,638 |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,013 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,013 |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 1,512 |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,252 |
| 22 |  | RpCE10A |  | Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri cu Folie Strotex 110PI ( bariera de vapori ) 110g/m2 executata pe suprafete inclinate pina la 7% | m2 | 37,300 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 1,865 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,746 |
|  |  | 2682132601626F |  | Folie Strotex 110PI ( bariera de vapori ) 110g/m2 | m2 | 43,029 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,746 |
| 23 |  | CG22A |  | Strat din Polistirenbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 37,300 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 29,840 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 3,730 |
|  |  | 2663102100001P |  | Polistirenbeton | m3 | 3,823 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,730 |
| 24 |  | RpCE01B |  | Amorsarea suprafetelor executata cu suspensie Ghidroizol la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 37,300 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 1,492 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,119 |
|  |  | 2413317346000Gh |  | Suspensie Ghidroizol | kg | 26,893 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,112 |
| 25 |  | RpCI34A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu/Membrana bituminoasa Bipol EKP | m2 | 37,300 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 27,229 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,595 |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase /Membrana bituminoasa Bipol EKP | m2 | 45,254 |
|  |  | 1120206201035 |  | Gaz metan in butelii | kg | 11,805 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 1,865 |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara | h-ut | 0,373 |
| 26 |  | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 12,610 |
|  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 | h-om | 273,385 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 30,390 |
|  |  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 2,018 |
|  |  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,757 |
|  |  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 10,466 |
|  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie | kg | 90,792 |
|  |  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 55,232 |
|  |  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) | m2 | 42,622 |
|  |  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica | kg | 24,716 |
|  |  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 479,180 |
|  |  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,891 |
|  |  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 5,548 |
| 27 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse | kg | 113,000 |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 21,470 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,130 |
|  |  | 2811236309800S |  | Confectii metalice diverse | kg | 113,000 |
| 28 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 12,610 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 10,718 |
|  |  | 1212121212121 |  | apa | m3 | 2,900 |
|  |  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 21,437 |
|  |  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat | kg | 84,487 |
|  |  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,151 |
|  |  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 12,610 |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara | h-ut | 0,063 |
|  |  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,757 |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,151 |
| 29 |  | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 12,610 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,152 |
|  |  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice | kg | 24,716 |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara | h-ut | 0,013 |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,025 |
| 30 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate /Folie superdifuzie Strotex Dynamic 135g/m2 | m2 | 506,000 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 101,200 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 25,300 |
|  |  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica*Folie superdifuzie Strotex Dynamic 135g/m? | m2 | 599,357 |
|  |  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) | buc | 6 254,160 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,060 |
| 31 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci 50x50mm de rasinoase , la constructii obisnuite. /3.163 m3 / | m2 | 506,000 |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 113,850 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 35,420 |
|  |  | 2010102903495S |  | Sipci de rasinoase 50x50mm | m3 | 3,163 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 60,720 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 15,180 |
| 32 |  | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 5,060 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 15,990 |
|  |  | 1212121212121 |  | apa | m3 | 3,997 |
|  |  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 30,360 |
|  |  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat | kg | 116,380 |
|  |  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,202 |
|  |  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 20,240 |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara | h-ut | 0,116 |
|  |  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,577 |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,283 |
| 33 |  | CN51K |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 | 5,060 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 22,213 |
|  |  | 2462106110602 |  | Natriu fluor | kg | 45,540 |
|  |  | 1212121212121 |  | apa | m3 | 40,480 |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara | h-ut | 0,101 |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,202 |
| 34 |  | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Profnastil gr.0.45mm / | m2 | 506,000 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 556,600 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 50,600 |
|  |  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata /profnastil gr.0.45mm | m2 | 610,995 |
|  |  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 318,780 |
|  |  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice | buc | 2 656,500 |
|  |  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic | kg | 53,130 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,132 |
| 35 |  | CK26Bf |  | Opritori de zapada | m | 54,300 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 17,376 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 4,344 |
|  |  | 2743123549026O |  | Opritori de zapada | m | 54,300 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,543 |
| 36 |  | CE06A1 |  | Stresina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice | m2 | 33,000 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 47,850 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 3,300 |
|  |  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata /profnastil gr.0.45mm | m2 | 39,847 |
|  |  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice | buc | 173,250 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,726 |
| 37 |  | CE20A |  | Jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d125mm | m | 54,300 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 16,290 |
|  |  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d125mm | m | 58,725 |
|  |  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 78,301 |
|  |  | 2666122800555 |  | Element de inchidere | buc | 11,186 |
|  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura | buc | 5,593 |
|  |  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 11,186 |
|  |  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab | buc | 11,186 |
|  |  | 2874115837745 |  | Suruburi | buc | 559,290 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,086 |
| 38 |  | CE22A |  | Burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d89mm | m | 33,000 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 11,550 |
|  |  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass d89mm | m | 35,343 |
|  |  | 2875274000502 |  | Cot burlan | buc | 16,830 |
|  |  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura | buc | 8,415 |
|  |  | 2413217300010 |  | Cleme | buc | 16,830 |
|  |  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire | buc | 8,415 |
|  |  | 2875274000503 |  | Cot de capat | buc | 8,415 |
|  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura | buc | 8,415 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,495 |
| 39 |  | CE23C4 |  | Glafuri tabla profilata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm, montarea cu autoturnul telescopic | m | 86,300 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 17,260 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 34,520 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 12,945 |
|  |  | 2710403642598 |  | Tabla tabla profilata protejata anticoroziv | kg | 166,041 |
|  |  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 13,463 |
|  |  | 2682132601626 |  | Carton bitumat | m2 | 44,876 |
|  |  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 4,488 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 197,454 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,628 |
|  |  | 2652102100713 |  | Var pasta | m3 | 0,027 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,180 |
|  |  | 3410520005702 |  | Autoturnul telescopic de 5 tf | h-ut | 12,945 |
| 40 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 72,600 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 54,450 |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,022 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,007 |
|  |  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,022 |
|  |  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,009 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,218 |
|  |  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 326,700 |
|  |  |  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 3. Termoizolarea acoperisului |  |  |
| 41 |  | TsH85A adap |  | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi | 100m2 | 5,060 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 12,195 |
| 42 |  | IzF02A |  | Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate cu Folie superdifuzie Strotex Dynamic 135g/m2 /Se accepta manopera si folie antivapori cu norma 1.1m2.Restul resurselor se elimina / | m2 | 506,000 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 10,120 |
|  |  | 2682132601860F |  | Folie superdifuzie Strotex Dynamic 135g/m? | m2 | 556,600 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,759 |
| 43 |  | IzF10F |  | Strat termoizolator la acoperisuri din placi din vata minerala pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %/Vata minerala Thermowool light optima gr.200mm, 35 kg/m3, / | m2 | 506,000 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 45,540 |
|  |  | 2682162611370Vm |  | Vata minerala Thermowool light optima gr.200mm, 35 kg/m3, | m2 | 511,060 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,518 |
| 44 |  | IzF02A |  | Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate cu Folie superdifuzie Strotex Dynamic 135g/m2 /Se accepta manopera si folie antivapori cu norma 1.1m2.Restul resurselor se elimina / | m2 | 506,000 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 10,120 |
|  |  | 2682132601860F |  | Folie superdifuzie Strotex Dynamic 135g/m? | m2 | 556,600 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,759 |
|  |  |  |  | Total Termoizolarea acoperisului Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  |  | TVA | 20,00 % |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |