Caiet de sarcini:

| PANOU INTERACTIV |  | Cant |
| --- | --- | --- |
| Specificatii tehnice: | Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR care: - asigură o recunoastere precisă a atingerilor - utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului - detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf - recunoaste până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan - recunoastere automata a atingerii cu Stilus/deget/pumn, indeplinind functiile de creion/mouse/radiera, respectiv - are amplificator și minim 2 difuzoare a cate 20W incorporate - compatibil cu HID si nu necesită calibrare Microcomputer cu RAM min. 4GB, Memorie interna min. 64GB, SO Android cel putin v.11.0 integrat, inclusiv: - software de partajare fără fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit - Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele - Garanție – min. 3 ani Parametri tehnici minimi: - Diagonala min.65”, aspect 16:9 - Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight - Suprafata activa: min.1420 x 800 mm - Dimensiuni fizice: max.1510 x 870 mm - Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition - Luminozitate: 400 cd/m² - Contrast: 5000:1 - Unghi de vizualizare: 178° / 178° - Culori: 1.073 billion colors (10 bit) - Timp de raspuns (tip.): 6 ms - Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) - Pixel pitch (max.): 0.38 x 0.38 mm - Timpul de viata a dispozitivului: min. 50,000 ore Conectivitate (minim) - Intrari: 3x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 3x USB 3.0 type A, 3x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery) - Control: 1x RS232 - LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out - WiFi: 6 + BT 5 - Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X - Greutate maxima: 37kg | 2 buc |
| Accesorii incluse | Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete |  |
| Instalare si setare | Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari, precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic |  |
|  | Sistem de sonorizare |  |
| Specificatii tehnice: | Boxa Activa Montarbo B115 Microfon Wireless JTS E-7R/E-7THD Mixer Analog Phonic AM8GE Stativ Boxa DB009B Stativ microfon Soundstil DD011B Nuca pentru microfon 85060-000-55 Cablu XLR tata - Jack SoundStil SST0-XQ3-M0-010 1m Cablu De Microfon Klotz MC2000SW Conector Tata XLR Neutrik NC3MXX Conector Jack Neutrik NP3X-B | 2 buc 3 buc 1 buc 2 buc 3 buc 3 buc 3 buc 40 m 2 buc 2 buc |
|  | Portable Audio System |  |
| Specificatii tehnice: | Puterea de ieșire (W): 800 Specificații audio: Gama de răspuns dinamic în frecvență (Hz): 35Hz - 20kHz (-6dB ) Dimensiuni: Dimensiuni (cm): 39,9 x 90,5 x 43,6 Greutate (kg): 27.8 Specificații de control și conectare: Profiluri Bluetooth - A2DP V1.3, AVRCP V1.6 Frecvența Bluetooth - 2400 MHz - 2483,5 MHz Modulația transmisă prin Bluetooth - GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK Putere de transmisie Bluetooth - ≤ 11dBm Versiunea Bluetooth - 5.1 Caracteristici: Bluetooth - Da Cablu de încărcare - Da Spectacol de lumini - Da Rezistent la stropire - Da Fără fir - Da Inclus în set: 1 x JBL Party Speaker 710 1 x cablu de alimentare AC în unghi drept (fișa AC variază în funcție de regiune) 1 x Ghid de pornire rapidă 1 x Card de garanție 1 x Fișă de siguranță Garanție – 12 luni | 1 buc |
|  | USB Flash |  |
| Specificatii tehnice: | USB2.0 Flash alb Classic Cap (R/W:18/8MB/s) Capacitate stocare: 32 GB Interfață: USB 2.0 Materiale: Plastic ABS Viteza maximă de citire: 18 MB/s Viteza de scriere maximă: 8 MB/s Design Unitate Flash: Stick clasic | 1 buc |
|  | Laptop |  |
| Specificatii tehnice: | 15.6" FHD (1920x1080) Non-glare, Intel Core i5-1135G7 (4x Core, 2.4GHz - 4.2GHz, 8Mb), 8Gb (4Gb Onboard + 4Gb) PC4-19200, 256Gb PCIE, Intel Iris Xe Graphics, HDMI, 802.11ac, Bluetooth, 1x USB-C, 1x USB 3.2, 2x USB 2.0, Card Reader, Webcam, 2-cell 37Wh Battery, Tastatura – cu iluminare Greutate - 1.8kg, Culoare - Transparent Silver Garantie – 24 luni | 1 buc |