CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia imbracamintei din beton asfaltiv

,,Spitalului raional Falesti”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sector 1 Suprafata centrala |  |  |
| 1 | DG04B п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 262,0000 |
| 2 | TsC02D1 п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Incarcarea bordurii cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,5000 |
| 3 | TsI50A2 п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 112,0000 |
| 4 | TsA02C п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 23,6000 |
| 5 | TsC02C11 п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,2400 |
| 6 | DI155A п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm,adimcimea stratului de ; 5 cm | m2 | 30,0000 |
| 7 | TsI50A2 п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 33,0400 |
| 8 | TsC54B п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Strat de fundatie sub bordura din piatra sparta | m3 | 7,9000 |
| 9 | DE10C п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 262,0000 |
| 10 | DI158C п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la 3 m2 grosimea 5 cm | m2 | 90,0000 |
| 11 | DI141A п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 1 110,0000 |
| 12 | Dl107 п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,3600 |
| 13 | DB16H п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 200,0000 |
| 14 | RpAcF01C п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | buc | 3,0000 |
| 15 | CA03B2 п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,6500 |
|  |  | 2. Suprafata inaintea postului de primul ajutor |  |  |
| 16 | DI155A п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm,adimcimea stratului de ; 5 cm | m2 | 258,0000 |
| 17 | TsE01A п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 2,5800 |
| 18 | DA11B п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire cu detinerea profilului transversal a suprafetei | m3 | 25,8000 |
| 19 | Dl107 п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,1600 |
| 20 | DB16D п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 258,0000 |
| 21 | RpAcF01C п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | buc | 3,0000 |
| 22 | CA03B2 п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,6500 |
|  |  | 3. Setor 3 suprafata inaintea sectiei renghenului |  |  |
| 23 | DI141A п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 60,0000 |
| 24 | DI158C п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la 3 m2 grosimea 5 cm | m2 | 15,0000 |
| 25 | Dl107 п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,0200 |
| 26 | DB16H п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 60,0000 |
|  |  | 4. Sector 4 Suprafata inaintea camerei de odihna a lucratorilor |  |  |
| 27 | DI155A п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm,adimcimea stratului de ; 5 cm | m2 | 32,0000 |
| 28 | TsE01A п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 0,3200 |
| 29 | DA11B п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire cu detinerea profilului transversal a suprafetei | m3 | 3,2000 |
| 30 | Dl107 п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,0200 |
| 31 | DB16D п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 32,0000 |
|  |  | 5. Sector5 Suprafata accesului la postul de salvare |  |  |
| 32 | DG06B п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 | 2,0000 |
| 33 | DE11A п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 30,0000 |
| 34 | Dl107 п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,0360 |
| 35 | DB16D п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 58,0000 |
|  |  | 6. Sector 6 Suprafata de parcare |  |  |
| 36 | TsC03F1 п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,5000 |
| 37 | TsI50A1 п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 210,0000 |
| 38 | TsE01B п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,5100 |
| 39 | TsD09A1 п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,1500 |
| 40 | TsA02C п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 2,7000 |
| 41 | TsC54B п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,3600 |
| 42 | DE10C п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 45,0000 |
| 43 | DA11B п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=18cm | m3 | 27,2000 |
| 44 | Dl107 п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,1950 |
| 45 | DB16D п. К=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 151,0000 |