Anexa nr. 21

la Documentația standard nr.115

din “15” septembrie 2021

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul: mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 32, Spitalul clinic militar central, clădirea nr. 05 (21) secția boli infecțioase.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Spitalul clinic militar central.

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii: Sistemului de prepararea apei calde menanjere conectat la surse alternativa, colectoare solare, agent termic centralizat, rețea electrică, boilere verticale cu două serpantine e.t.c., pentru Spitalul clinic militar central.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor: Transportarea bunurilor se va efectua cu transportul OE stabilit câștigător la procedura de achiziție publică, prestare a serviciilor de instalare se va efectua de către OE desemnat câștigător cu personalul calificat domeniului dat utilizare bunurilor materiale se va efectua în baza tehnologiilor de execuție cu respectarea normelor de siguranță și securitate în muncă locul livrării/prestării a produselor/serviciilor se face la adresa mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 32, Spitalul clinic militar central, blocul nr 05 (Secția boli infecțioase, laborator cabinet ginecologie).

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: Conformitatea şi aplicabilitatea materialelor, legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate în RM. Panou colector solar vor fii conectate în modul corespunzător pentru asigurare a bunei funcționalitate la boiler solar, sistem de reglare a încălzirii, senzor pe tur, staţie pentru circuite solare, regulator solar, clapetă de sens, vană amestecătoare cu termostat pentru apa caldă menajeră, vas de expansiune solar, vas de echilibrare, supapă de siguranţă, grup de siguranţă, pompă de recirculare, robinet de umplere şi golire, aerisitor,  rezorvor de amestec şi captare e.t.c.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului Cel mai mic preț.

- Mostre se va prezenta în perioada de evaluare a ofertelor broșuri sau documentație tehnică pentru bunurile oferite.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor: Serviciile de montare și instalare se vor efectua la interior încăperi destinate acestuia și exterior pe acoperișul clădirii format din patru ape, structura de rezistență schilet din lemn, învelitoare din țiglă metalică (tablă cutată) la o înălțime până la H=9 metri inclusiv.

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: Panourile solare plate tip lupă se vor monta pe carcasă metalică inoxidabilă la acoperiș în locurile însorite pentru cea mai mare parte a zilei.

8. Definiţii: Soluții de eficientizarea energetică, precum și utilizarea energiei regenerabile.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform cerințelor din Anunțul de Participare punctul 16 la Anexa nr.2 a Documentației Standard nr. 115 din 15.09.2021.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform cerințelor din Anunțul de Participare punctul 23 la Anexa nr.2 a Documentației Standard nr. 115 din 15.09.2021.

Conducătorul grupului de lucru:                                 Sergiu BRUNCHI

Data „____”__________________