Utilaj  necesar înbunătăţirii sistemei existente de aprovizionare cu gaze medicale ( O2 )

a secției Nr.2 Clinica de Cardiologie

| Nr d/o | Descriere | UM | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unitate terminală pentru gaze medicale – O2 Instalare – exterioară (pe perete) Presiune de lucru - de la 250 kPa pănă la 500 kPa Presiune max. - pănă la 700 kPa Dimensiuni - circa 80x200x70 mm Greutate - circa 200 gr. Intrare – țeavă cupru d=8x1 mm Eşire - conform DIN 13260-2 Carcasă de suprafață | buc | 8 |
| 2 | Umidificator de oxigen medical cu debitmetru Standard DIN EN ISO 15002 Presiune de lucru de la - 250 kPa pănă la 500 kPa Dimensiuni - circa 30x180x110 mm Greutate - circa 330 gr. Ieşire - 9/16” capacitatea - de la 0 – 15 l/min corp - cromat Vas pentru umidificator Material - APEC Autoclavabil - la 134°C Volum - 250 ml Dimensiuni - circa 90x190x55 mm Greutate - min 320 gr Eşire - 6 mm | buc | 8 |
| 3 | Instalarea unităților terminale pentru gaze medicale O2, inclusiv materiale: țeavă cupru d8x1mm (≈ 40 m), d12x1m (≈ 50 m), coturi, teuri, linie de inchidere fortuită cu monometru. | unit | 8 |

Obligator:

- F 4.1 și F 4.2 – semnate electronic.

- Date despre ofertant – semnate electronic.