Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din 7 mai  2021

- CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției: Punerea în siguranță și reabilitarea amenajărilor de la Nodul Hidrotehnic Cosești-Stânca. Partea Moldoveneasca.

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei”

| Punerea în siguranță și reabilitarea amenajărilor de la Nodul Hidrotehnic Cosești-Stânca. Partea Moldoveneasca. Echipament hidromecanic. Volumul III.3. Galerie energetica | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3-1

Costul procurare si montaj confectii metalice.

Echipament  hidromecanic. Galerie energetica  (amonte)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | M1M01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de peste 10 t - echipamente existente; gratar plan BxH/Ha, vana plana ,tije actionare vana plana, suport mecanism, capac mecanism | t | 40,20 |  |  |
| 2 | M1M03C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea in subansamble a utilajelor, montate prin simpla asezare sau fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 t - echipamente: mecanism actionare vana plana roata rulare vana | t | 9,60 |  |  |
| 3 | PK42A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica - dezmembrari parti avariate la ghidagele prin taiere cu flacara oxiacetillenica piese inglobate vana, piese inglobate gratar, indepartare zone corodate corp vana , pndepartare xone corodate corp gratar | t | 2,10 |  |  |
| 4 | M1M02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-4 t - demontare sisteme etansare: etansari vane plane | t | 1,20 |  |  |
| 5 | M2 E21 A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scoaterea cablului tractor din tensiune manual - demontare cabluri de ridicare la mecanismele vanelor plane | t | 0,60 |  |  |
| 6 | M2 E25 A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Stringerea si infasurarea pe tambur a cablului purtator, scos din sarcina, pentru trasee de funicular - stringerea si infasurarea pe un tambur a cablurilor demontate pentru indepartarea lor din amplasament | t | 0,60 |  |  |
| 7 | M2 E27 A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea partiala a mansonului de legatura cu compozitie, pentru innadirea cablului purtator constructie deschisa pina la d=27mm - demontarea capetelor de prindere a cablurilor de ridicare | buc | 10,00 |  |  |
| 8 | M2 I16 A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Procurare confectii metalice, constructii mecanice si piese specifice lucrarilor de funiculare.- statie, lant cu role, placi ancorare macaze, mansoane, molete, piloni, poduri de cuplare role, saboti, sina canelata, sina de rulare, sina cu baterie de role. suruburi cu saiba si piulite speciale, suporti tije cu filet, traverse metalice pentru sustinere si bride) - procurare confectii metalice, cabluri de tractiune si alte piese specifice; cabluri de ridicare, procurare piese uzate la mecanismul de actionare, procurare piese uzate role cablu si roata de rulare | t | 1,00 |  |  |
| 9 | PK40B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Indepartarea prin presare sau ciocanire a pieselor metalice deformate, elemente izolate nedezmembrate (longeroane, antretoaze, diagonale - indreprtarea prin ciocanire a pieselor metalice deformate; corp vana plana, corp batardou | t | 0,40 |  |  |
| 10 | PK38B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Material metalic prelucrat partial in uzina, pentru consolidari de tabliere metalice in elemente izolate (montanti, diagonale, contravinturi, tiranti) - otel laminat prnytru consolidari si reparatii; corp vana plana,corp gratar piese inglobate vana, piese inflobate gratar, confectii metalice pentru acoperire lest vane, confectii metalice diverse | t | 5,80 |  |  |
| 11 | M7 B09 A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplerea cu ulei a circuitelor de ungere (racire) reglaj si actionare la hidroagregate, actionari hidraulice si electropompe executate la zi (articol asimilat) - golirea reductoarelor de ulei | t | 0,04 |  |  |
| 12 | M7 H05 A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spalarea chimica a conductelor din circuitele de ulei de actionare, reglaj si ungere (articol asimilat) - spalarea chimica a reductoarilor de la mecanismele de actionare | t | 4,80 |  |  |
| 13 | M7 B09 A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplerea cu ulei a circuitelor de ungere (racire) reglaj si actionare la hidroagregate, actionari hidraulice si electropompe executate la zi - umplerea reductoarelor cu ulei (tip ИРП 150) | t | 0,04 |  |  |
| 14 | YCOIM п. К=1,00 | Costul uleiului pentru reductoare | kg | 40,00 |  |  |
| 15 | M2 E28 A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Remontarea partiala a mansonului de legatura cu compozitie, pentru cablurile purtatoare constructie deschisa, avind diametrul pina la 27mm - montarea capetelor de prindere a cablurilor de ridicare | buc | 10,00 |  |  |
| 16 | M2 A08 A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea cablurilor de extractie la masini de extractie monocablu - montarea cablurilor de ridicare la vane (articol asimilat) | t | 0,60 |  |  |
| 17 | M2 E17 A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Ungerea cablului purtator, prin parcurgerea traseului cu vagonetul de ungere - ungerea cablurilor de ridicare cu unsoare | 1 km | 0,24 |  |  |
| 18 | CL21A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe - procurare si montare confectii metalic; presgarnituri vanei plane,, garnitura suport etansare vana | kg | 867,00 |  |  |
| 19 | YCOIM2 п. К=1,00 | Costul procurarea si montarea garniturilor de etansare (20 ml garnitura tip P60) | m | 21,30 |  |  |
| 20 | 5802697 п. К=1,00 | Surub 5802697 cap hexagonal din otel inox M20- 190 buc/vana x2 vane= 380 buc | buc | 380,00 |  |  |
| 21 | 5802594 п. К=1,00 | Surub 5802594cap hexagonal din otel inox M18- 60 buc/vana x 2 vane= 120 buc | buc | 120,00 |  |  |
| 22 | 5803483 п. К=1,00 | Surub 5843201 cap hexagonal din otel inox M24 - 50 buc | buc | 50,00 |  |  |
| 23 | 5803483 п. К=1,00 | Piulita 5843201 cap hexagonal din otel inox M24- (380+120 = 500 buc) | buc | 500,00 |  |  |
| 24 | 5843201 п. К=1,00 | Piulita 5842843 cap hexagonal din otel inox M20 - 50 buc | buc | 50,00 |  |  |
| 25 | 5881370 п. К=1,00 | Saiba 5881370 din otel inox M20 | buc | 500,00 |  |  |
| 26 | 5881370 п. К=1,00 | Saiba 5881423 din otel inox M24 | buc | 50,00 |  |  |
| 27 | YCOIM п. К=1,00 | Costul inchirieare shela metalica pentru reparatii | set | 1,00 |  |  |
| 28 | CB16A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime - montare si demontare schela metalica 150 m2/buc x 2 buc =300m2 | m2 | 300,00 |  |  |
| 29 | M7 C03 B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Revizia agregatelor rotative polietajate, avind greutatea pe ansamblu de 8...16 tone - efectuarea reviziei mecanismelor de actionare vane (articol asimilat0 | t | 8,90 |  |  |
| 30 | M2 A09 A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea subansamblelor si pieselor mecanice ale utilajelor instalatiilor de excavare, transport si depunere din exploatarile miniere la suprafata. Excavatoare de mare capacitate (cu rotor, cu cupa etc.), masini de haldat (abzetere), carucioare cu banda, carucioare pentru cabluri, masini de depus si reincarcat, carucioare suport de transfer sau transbordare (calaret), mese cu role pentru incarcare, instalatii de distributie si incarcare etc. - montare mecanism actionare vana | t | 8,90 |  |  |
| 31 | M7 F04 A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vane (stavile) de revizie, exclusiv mecanismele de actionare cu greutate de 1-25 tone, montate in subteran - montarea echipamente reabilitate: gratar plan BxH/ha, vana plana BxH/ha, tige actionare vana plana, tige actionare gratar, suport mecanism, capac mecanism | t | 42,70 |  |  |
| 32 | M7 F04 A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vane (stavile) de revizie, exclusiv mecanismele de actionare cu greutate de 1-25 tone, montate in subteran - montarea echipamente reabilitate: gratar plan BxH/ha, vana plana BxH/ha, tige actionare vana plana, tige actionare gratar, suport mecanism, capac mecanism | t | 65,50 |  |  |
| 33 | M1M08C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 50 mm - demontare robinet 50mm electropompa | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | AcA04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm- teava d=50mm | m | 5,00 |  |  |
| 35 | YCOIM п. К=1,00 | Costul clapetei de retinere d= 50mm | buc | 2,00 |  |  |
| 36 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - robinet cu sertar d=50 mm Pn10 | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | IzA01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate de metal - confectii si constructii metalice - executate din profile cu grosimi peste 12 mm - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm - sablarea suprafetelor metalice: vana, gratar, piese inglobate gratar, tige actionare vana, tige actionare gratar,soport tige, mecanism actionare vana | m2 | 748,00 |  |  |
| 38 | IzD02C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade - caratirea de rugina a confectiilor metalice | t | 5,80 |  |  |
| 39 | IzD07C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei - sistem de protectie anticoroziva si vopsire; suprafata vanei, suprafata gratar, suprafata piese inglobare vana, piese inglobate gratar, tige actionare vana, tige actionare gratar, suport tige, mecanism actionare vana | m2 | 768,00 |  |  |
| 40 | YCOIM п. К=1,00 | Costul acoperirei costului real al sistemului de protectie anticoroziva garantata 10 ani | set | 2,00 |  |  |
| 41 | M8I01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Probe de functionare a utilajeloe tehnologice, izolate (individuale), avind greutatea medie pina la 50 tone/buc - probele de functionare a utilagelor: vana plana, gratar,mecanism actionare vana plana | t | 44,30 |  |  |
| 42 | TrB22D3F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 4-5 t - manipolarea mecanica: INCARCAT, DESCARCAT | t | 245,60 |  |  |
| 43 | TsI51A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km - transport auto santier echipamente | t | 122,80 |  |  |

Incluziv salariu                                                                                                                           0,00

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Chel) * |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala (ПЗ+Chel+Cheltu) * |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur) * |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur+Cheltu) * |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Punerea în siguranță și reabilitarea amenajărilor de la Nodul Hidrotehnic Cosești-Stânca. Partea Moldoveneasca. Echipament hidromecanic. Volumul III.3. Galerie energetica | WinСмета2000 Formular Nr.1 desfășurată |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3-1

Costul procurare si montaj confectii metalice.

Echipament  hidromecanic. Galerie energetica  (amonte)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | M1M01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de peste 10 t - echipamente existente; gratar plan BxH/Ha, vana plana ,tije actionare vana plana, suport mecanism, capac mecanism | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 4,5000 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om. | 6,2000 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0110 |  |  |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,6000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,7000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2410520006753 | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 0,1700 |  |  |
| 2 | M1M03C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea in subansamble a utilajelor, montate prin simpla asezare sau fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 t - echipamente: mecanism actionare vana plana roata rulare vana | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 4,5000 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om. | 16,5100 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0230 |  |  |
|  | 2010322958768 | Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2710703500624 | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2873155901259 | Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,2000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 4,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,1000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,1000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 0,2100 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut. | 0,9200 |  |  |
| 3 | PK42A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica - dezmembrari parti avariate la ghidagele prin taiere cu flacara oxiacetillenica piese inglobate vana, piese inglobate gratar, indepartare zone corodate corp vana , pndepartare xone corodate corp gratar | t |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,4400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2414117300045 | Acetilena | kg | 0,1000 |  |  |
| 4 | M1M02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-4 t - demontare sisteme etansare: etansari vane plane | t |  |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om. | 14,8500 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2010322958768 | Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901259 | Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 2,8000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,5600 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 0,2500 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,5300 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut. | 0,7500 |  |  |
| 5 | M2 E21 A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scoaterea cablului tractor din tensiune manual - demontare cabluri de ridicare la mecanismele vanelor plane | t |  |  |  |
|  | 8281030022100 | Lacatus | h-om. | 15,5200 |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om. | 3,8300 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3250 |  |  |
|  | 2710703500831 | Otel cornier aripi eg. 60x60x6 mm | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2320146200768 | Petrol distilat tip 18/200 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2734115903130 | Sirma din otel pentru sudura D=3.25 mm | kg | 0,0600 |  |  |
| 6 | M2 E25 A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Stringerea si infasurarea pe tambur a cablului purtator, scos din sarcina, pentru trasee de funicular - stringerea si infasurarea pe un tambur a cablurilor demontate pentru indepartarea lor din amplasament | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om. | 19,0500 |  |  |
|  | 8281030022100 | Lacatus | h-om. | 9,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 1,9100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320146200768 | Petrol distilat tip 18/200 | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2734113805421 | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm | kg | 1,2000 |  |  |
|  | 2320186201204 | Ulei industrial tipI 42 S 383 | kg | 0,2000 |  |  |
| 7 | M2 E27 A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea partiala a mansonului de legatura cu compozitie, pentru innadirea cablului purtator constructie deschisa pina la d=27mm - demontarea capetelor de prindere a cablurilor de ridicare | buc |  |  |  |
|  | 8281030022100 | Lacatus | h-om. | 5,1500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1411122201300 | Mangal de bocsa tip 1Selectionat | kg | 1,8000 |  |  |
|  | 2320146200768 | Petrol distilat tip 18/200 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2734113805421 | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2320186202001 | Unsori lubrefiante uz general U 85 | kg | 0,0600 |  |  |
| 8 | M2 I16 A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Procurare confectii metalice, constructii mecanice si piese specifice lucrarilor de funiculare.- statie, lant cu role, placi ancorare macaze, mansoane, molete, piloni, poduri de cuplare role, saboti, sina canelata, sina de rulare, sina cu baterie de role. suruburi cu saiba si piulite speciale, suporti tije cu filet, traverse metalice pentru sustinere si bride) - procurare confectii metalice, cabluri de tractiune si alte piese specifice; cabluri de ridicare, procurare piese uzate la mecanismul de actionare, procurare piese uzate role cablu si roata de rulare | t |  |  |  |
| 9 | PK40B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Indepartarea prin presare sau ciocanire a pieselor metalice deformate, elemente izolate nedezmembrate (longeroane, antretoaze, diagonale - indreprtarea prin ciocanire a pieselor metalice deformate; corp vana plana, corp batardou | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 78,8900 |  |  |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ. mixta | kg | 150,0000 |  |  |
| 10 | PK38B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Material metalic prelucrat partial in uzina, pentru consolidari de tabliere metalice in elemente izolate (montanti, diagonale, contravinturi, tiranti) - otel laminat prnytru consolidari si reparatii; corp vana plana,corp gratar piese inglobate vana, piese inflobate gratar, confectii metalice pentru acoperire lest vane, confectii metalice diverse | t |  |  |  |
|  | 2875276311639 | Piesa metal. prel. partial in elemente de izolatie | kg | 1 020,0000 |  |  |
| 11 | M7 B09 A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplerea cu ulei a circuitelor de ungere (racire) reglaj si actionare la hidroagregate, actionari hidraulice si electropompe executate la zi (articol asimilat) - golirea reductoarelor de ulei | t |  |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om. | 8,5000 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 4,0000 |  |  |
|  | 2682132600495 | Pinza ambalaj de in, lat=100 cm | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2513306619622 | Tub de cauciuc normal pentru apa Pn 10, D= 4 mm | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2320186201358 | Ulei pt.turbine. adit tip TB 25 S 742 | kg | 1 200,0000 |  |  |
|  | 2952270003314 | Electropompa de apa multietajata de inalta presiune sub 2,8 - 8 kw | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  | 2940420007695 | Masina de centrifugat ulei 2000 l/ora | h-ut. | 2,0000 |  |  |
| 12 | M7 H05 A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spalarea chimica a conductelor din circuitele de ulei de actionare, reglaj si ungere (articol asimilat) - spalarea chimica a reductoarilor de la mecanismele de actionare | t |  |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om. | 159,6000 |  |  |
|  | 2415107300115 | Acid clorhidric tehnic de sinteza calit. 2 min.31% | kg | 91,5000 |  |  |
|  | 2415107300098 | Acid fluorhidric tehnic cl. 1, min.40% | kg | 6,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 6,0900 |  |  |
|  | 2415907304288 | Azotit de sodiu tehnic cl. I, min. 98% | kg | 2,1200 |  |  |
|  | 2873114714264 | Cablu dublu normal 6 x 37 140 kgf d=15 a mat z/z | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1010 |  |  |
|  | 2451447316000 | Detergent Dero 40% N | kg | 118,0000 |  |  |
|  | 2124117000000 | Fosfat trisodie cristalizat tehnic, cal.I | kg | 49,5000 |  |  |
|  | 2112117324699 | Hirtie de ziar in suluri | kg | 0,6900 |  |  |
|  | 2822124124110 | Inhibitor de coroziune 1.C.2. caiet de sarcini 71-67 | kg | 2,1200 |  |  |
|  | 2010102900885 | Lemn rotund de fag, necojit pentru constructii, d= min 10 cm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 6,3600 |  |  |
|  | 2513306619713 | Tub de cauciuc pentru apa 20-25 cm | m | 0,1000 |  |  |
|  | 2320186201486 | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 34,8000 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 2,0500 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 4,1100 |  |  |
| 13 | M7 B09 A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplerea cu ulei a circuitelor de ungere (racire) reglaj si actionare la hidroagregate, actionari hidraulice si electropompe executate la zi - umplerea reductoarelor cu ulei (tip ИРП 150) | t |  |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om. | 8,5000 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 4,0000 |  |  |
|  | 2682132600495 | Pinza ambalaj de in, lat=100 cm | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2513306619622 | Tub de cauciuc normal pentru apa Pn 10, D= 4 mm | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2320186201358 | Ulei pt.turbine. adit tip TB 25 S 742 | kg | 1 200,0000 |  |  |
|  | 2952270003314 | Electropompa de apa multietajata de inalta presiune sub 2,8 - 8 kw | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  | 2940420007695 | Masina de centrifugat ulei 2000 l/ora | h-ut. | 2,0000 |  |  |
| 14 | YCOIM п. К=1,00 | Costul uleiului pentru reductoare | kg |  |  |  |
|  | 10000 | Costul uleiului pentru reductoare | kg | 1,0000 |  |  |
| 15 | M2 E28 A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Remontarea partiala a mansonului de legatura cu compozitie, pentru cablurile purtatoare constructie deschisa, avind diametrul pina la 27mm - montarea capetelor de prindere a cablurilor de ridicare | buc |  |  |  |
|  | 8281030022100 | Lacatus | h-om. | 9,6400 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,4000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2416567310002 | Colofoniu | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2875277301100 | Compozitie pe baza de zinc | kg | 1,1500 |  |  |
|  | 2744135904823 | Cositor | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 1411122201300 | Mangal de bocsa tip 1Selectionat | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 2881116001953 | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea S 1582 | buc | 1,7500 |  |  |
|  | 2734113805420 | Sirma din otel moale, zincata D=1 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320186202001 | Unsori lubrefiante uz general U 85 | kg | 0,1200 |  |  |
| 16 | M2 A08 A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea cablurilor de extractie la masini de extractie monocablu - montarea cablurilor de ridicare la vane (articol asimilat) | t |  |  |  |
|  | 8281030022100 | Lacatus | h-om. | 57,0300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 9,3300 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2320146200768 | Petrol distilat tip 18/200 | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2746133803148 | Sirma moale obisnuita D=1,90 mm | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 2320186202001 | Unsori lubrefiante uz general U 85 | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 2952270006629 | Troliu manual de 0.03-0.1 MN | h-ut. | 4,6700 |  |  |
|  | 2952270006625 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 17 | M2 E17 A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Ungerea cablului purtator, prin parcurgerea traseului cu vagonetul de ungere - ungerea cablurilor de ridicare cu unsoare | 1 km |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 1,2800 |  |  |
|  | 2320186201204 | Ulei industrial tipI 42 S 383 | kg | 5,0000 |  |  |
| 18 | CL21A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe - procurare si montare confectii metalic; presgarnituri vanei plane,, garnitura suport etansare vana | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1000 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 |  |  |
| 19 | YCOIM2 п. К=1,00 | Costul procurarea si montarea garniturilor de etansare (20 ml garnitura tip P60) | m |  |  |  |
|  | 100002 | Costul procurarea si montarea garniturilor de etansare | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | 5802697 п. К=1,00 | Surub 5802697 cap hexagonal din otel inox M20- 190 buc/vana x2 vane= 380 buc | buc |  |  |  |
|  | 5802697 | Surub cap nexagonal precis M 20x100 Gr | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | 5802594 п. К=1,00 | Surub 5802594cap hexagonal din otel inox M18- 60 buc/vana x 2 vane= 120 buc | buc |  |  |  |
|  | 5802594 | Surub M18 cap hexxagonal din otel inox | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | 5803483 п. К=1,00 | Surub 5843201 cap hexagonal din otel inox M24 - 50 buc | buc |  |  |  |
|  | 5803483 | Surub cap nexagonal precis M 24x180 Gr | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | 5803483 п. К=1,00 | Piulita 5843201 cap hexagonal din otel inox M24- (380+120 = 500 buc) | buc |  |  |  |
|  | 5843201 | Piulita hexagonal din otel inox M 24x180 Gr | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | 5843201 п. К=1,00 | Piulita 5842843 cap hexagonal din otel inox M20 - 50 buc | buc |  |  |  |
|  | 5842843 | Piulite nexagonal semipreprecise M24 GR 5 S | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | 5881370 п. К=1,00 | Saiba 5881370 din otel inox M20 | buc |  |  |  |
|  | 5881370 | Saiba gros.plata pt. met M20 OL34 S 1388 | buc | 0,00001 |  |  |
| 26 | 5881370 п. К=1,00 | Saiba 5881423 din otel inox M24 | buc |  |  |  |
|  | 58814423 | Saiba gros.plata pt. met M24 OL34 S 1388 | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 | YCOIM п. К=1,00 | Costul inchirieare shela metalica pentru reparatii | set |  |  |  |
|  | 100003 | Costul inchiriere shela mtalica pentru reparatii | set | 1,0000 |  |  |
| 28 | CB16A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime - montare si demontare schela metalica 150 m2/buc x 2 buc =300m2 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,7000 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |  |  |
| 29 | M7 C03 B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Revizia agregatelor rotative polietajate, avind greutatea pe ansamblu de 8...16 tone - efectuarea reviziei mecanismelor de actionare vane (articol asimilat0 | t |  |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om. | 51,5000 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 1,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2125147330520 | Carton electroizolant (prespan) tip T format 700 x 1000 | kg | 0,5600 |  |  |
|  | 1714227323425 | Garnituri de cinepa cu impislitura exterioara nr.02 - D=10 mm | kg | 0,9400 |  |  |
|  | 2112517330397 | Mucava tip I pasta bruna lemn 1400 G/mp sotinata | kg | 0,6500 |  |  |
|  | 2412117331135 | Oxid de zinc tehnic cl2 cont.min.98,5% stas 421-70 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,6100 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 3,5400 |  |  |
|  | 2881116001965 | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582 | buc | 3,8000 |  |  |
|  | 2320186202624 | Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100 | kg | 0,6200 |  |  |
|  | 1542126108971 | Ulei de in fiert | kg | 0,9400 |  |  |
|  | 2320186202001 | Unsori lubrefiante uz general U 85 | kg | 1,4200 |  |  |
|  | 2922140006902 | Pod rulant 20.1-40 tf | h-ut. | 2,5000 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut. | 0,5000 |  |  |
| 30 | M2 A09 A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea subansamblelor si pieselor mecanice ale utilajelor instalatiilor de excavare, transport si depunere din exploatarile miniere la suprafata. Excavatoare de mare capacitate (cu rotor, cu cupa etc.), masini de haldat (abzetere), carucioare cu banda, carucioare pentru cabluri, masini de depus si reincarcat, carucioare suport de transfer sau transbordare (calaret), mese cu role pentru incarcare, instalatii de distributie si incarcare etc. - montare mecanism actionare vana | t |  |  |  |
|  | 8281030022100 | Lacatus | h-om. | 35,5400 |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om. | 39,0300 |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 0,2000 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om. | 5,6400 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om. | 1,0000 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 11,3300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0800 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 2,6600 |  |  |
|  | 2874115821229 | Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 250 mm | buc | 0,5350 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6130 |  |  |
|  | 2010102904224 | Dulapuri de rasini cls D, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=7-15 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0730 |  |  |
|  | 2320146200768 | Petrol distilat tip 18/200 | kg | 1,4670 |  |  |
|  | 2320186202624 | Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100 | kg | 0,2550 |  |  |
|  | 2320186202625 | Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-165 | kg | 0,5010 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,2750 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,3690 |  |  |
|  | 2710403615924 | Tabla neagra groasa 10x1000x4000 OL - 37 | kg | 1,3800 |  |  |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 2,6060 |  |  |
|  | 2874115817101 | Surub cap hexagonal M 20x60 gr. 5,8 S4016 | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,9960 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,1200 |  |  |
|  | 2873155901171 | Electrozi de sudura OL E 42.22.7/AM3.1 D = 2,5 mm | kg | 2,0560 |  |  |
|  | 2874125885041 | Nit cu cap semirotund 6 x 12 OL34 ZN S 797 | kg | 0,7730 |  |  |
|  | 2320186201204 | Ulei industrial tipI 42 S 383 | kg | 0,4090 |  |  |
|  | 1411122201300 | Mangal de bocsa tip 1Selectionat | kg | 1,5640 |  |  |
|  | 2873145887051 | Cuie cu cap con. Tip A 1 5,0 x 150 S2111 | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 2611122502182 | Geam slefuit pe am. fetei, tip B cal.1 6 mm S 9041 | m2 | 0,0340 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,6070 |  |  |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,2240 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,6030 |  |  |
|  | 2430126103218 | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare | kg | 1,8400 |  |  |
|  | 2811106302130 | Stilp din profil U-I-cor 10-25% tabl-platb g >6 t OL 371N | kg | 12,0000 |  |  |
|  | 2320186201486 | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 | kg | 0,5090 |  |  |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,2370 |  |  |
|  | 2320186201370 | Uleiuri neaditive pt.turbine. tip TM36 | kg | 0,4820 |  |  |
|  | 2513206621680 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile tip PA-10 mm | kg | 0,3700 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,2950 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 1,0900 |  |  |
|  | 2912340002505 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10,0 - 20,0 mc/min | h-ut | 1,3100 |  |  |
|  | 2952270003311 | Ciocan pneumatic de nituit | h-ut. | 0,3600 |  |  |
|  | 3410520006734 | Macara pe pneuri 50-59,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 1,0700 |  |  |
|  | 2922140006739 | Macara pe senile pina la 9,9 TF | h-ut | 1,1800 |  |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut | 1,1800 |  |  |
| 31 | M7 F04 A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vane (stavile) de revizie, exclusiv mecanismele de actionare cu greutate de 1-25 tone, montate in subteran - montarea echipamente reabilitate: gratar plan BxH/ha, vana plana BxH/ha, tige actionare vana plana, tige actionare gratar, suport mecanism, capac mecanism | t |  |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om. | 81,3300 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om. | 2,9900 |  |  |
|  | 2414117300045 | Acetilena | kg | 1,6200 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,5940 |  |  |
|  | 2873114714267 | Cablu dublu normal 6 x 37 140 kgf d=21 mat z/s | kg | 0,9200 |  |  |
|  | 2682132601121 | Cart bit. str.acoperire pe 2 fete cu nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138 | m2 | 0,6180 |  |  |
|  | 3130134829044 | Conductor F 750, 1 x 35 mm2 | m | 0,6700 |  |  |
|  | 2873155900801 | Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm | kg | 3,9600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 27,0000 |  |  |
|  | 1752117322873 | Fringhie cinepa D=8-25 mm | kg | 0,6600 |  |  |
|  | 2010102914164 | Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 0221122900670 | Lemn rotund cons.rur.nec.stej l min 1 m diam sub min 18 cm S4342 | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2710703518541 | Profil U ar.eg.lam.cald U14 OL37. ln | kg | 10,6600 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,6400 |  |  |
|  | 2414126109492 | Pasta mecanica de precizie pentru slifuit articole | kg | 0,5660 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,3200 |  |  |
|  | 2681116001320 | Piatra poliz.cilindrica 125 x 60 x 40 99% | buc | 0,0970 |  |  |
|  | 2874135840769 | Piulite uzuale hexagonale M20 | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 2010102908779 | Scinduri de fag neaburite, netivite, clasa C,B, gr. 25-40mm, L=1,80-4 m, lt>8 cm | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2735725904287 | Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm | kg | 2,6400 |  |  |
|  | 2874115820798 | Suruburi uzuale hexagonale cu fil. metric M 20 x 120 mm | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 2874125894964 | Surub cap patrat OL37 10x100 | buc | 11,4000 |  |  |
|  | 2732103610088 | Tabla groasa S 437 7 x 2000 x 4000 OL 37-1N | kg | 1,3200 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 2,6200 |  |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,6300 |  |  |
|  | 2922140006803 | Macara capra actionata electric 10,1 - 15 tf | h-ut | 3,5700 |  |  |
|  | 2952270006608 | Vinci cu cremaliera sau hidraulic 16-25 tf | h-ut. | 10,5000 |  |  |
| 32 | M7 F04 A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vane (stavile) de revizie, exclusiv mecanismele de actionare cu greutate de 1-25 tone, montate in subteran - montarea echipamente reabilitate: gratar plan BxH/ha, vana plana BxH/ha, tige actionare vana plana, tige actionare gratar, suport mecanism, capac mecanism | t |  |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om. | 81,3300 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om. | 2,9900 |  |  |
|  | 2414117300045 | Acetilena | kg | 1,6200 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,5940 |  |  |
|  | 2873114714267 | Cablu dublu normal 6 x 37 140 kgf d=21 mat z/s | kg | 0,9200 |  |  |
|  | 2682132601121 | Cart bit. str.acoperire pe 2 fete cu nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138 | m2 | 0,6180 |  |  |
|  | 3130134829044 | Conductor F 750, 1 x 35 mm2 | m | 0,6700 |  |  |
|  | 2873155900801 | Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm | kg | 3,9600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 27,0000 |  |  |
|  | 1752117322873 | Fringhie cinepa D=8-25 mm | kg | 0,6600 |  |  |
|  | 2010102914164 | Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 0221122900670 | Lemn rotund cons.rur.nec.stej l min 1 m diam sub min 18 cm S4342 | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2710703518541 | Profil U ar.eg.lam.cald U14 OL37. ln | kg | 10,6600 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,6400 |  |  |
|  | 2414126109492 | Pasta mecanica de precizie pentru slifuit articole | kg | 0,5660 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,3200 |  |  |
|  | 2681116001320 | Piatra poliz.cilindrica 125 x 60 x 40 99% | buc | 0,0970 |  |  |
|  | 2874135840769 | Piulite uzuale hexagonale M20 | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 2010102908779 | Scinduri de fag neaburite, netivite, clasa C,B, gr. 25-40mm, L=1,80-4 m, lt>8 cm | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2735725904287 | Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm | kg | 2,6400 |  |  |
|  | 2874115820798 | Suruburi uzuale hexagonale cu fil. metric M 20 x 120 mm | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 2874125894964 | Surub cap patrat OL37 10x100 | buc | 11,4000 |  |  |
|  | 2732103610088 | Tabla groasa S 437 7 x 2000 x 4000 OL 37-1N | kg | 1,3200 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 2,6200 |  |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,6300 |  |  |
|  | 2922140006803 | Macara capra actionata electric 10,1 - 15 tf | h-ut | 3,5700 |  |  |
|  | 2952270006608 | Vinci cu cremaliera sau hidraulic 16-25 tf | h-ut. | 10,5000 |  |  |
| 33 | M1M08C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 50 mm - demontare robinet 50mm electropompa | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 0,5500 |  |  |
| 34 | AcA04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm- teava d=50mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5000 |  |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel d=50 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 35 | YCOIM п. К=1,00 | Costul clapetei de retinere d= 50mm | buc |  |  |  |
|  | 100004 | Costul iclapetei de retinere d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 36 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - robinet cu sertar d=50 mm Pn10 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300000 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - robinet cu sertar d=50 mm | 1 etaj | 1,0000 |  |  |
| 37 | IzA01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate de metal - confectii si constructii metalice - executate din profile cu grosimi peste 12 mm - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm - sablarea suprafetelor metalice: vana, gratar, piese inglobate gratar, tige actionare vana, tige actionare gratar,soport tige, mecanism actionare vana | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,4000 |  |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om. | 10,4000 |  |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,2400 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0660 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 134,0000 |  |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut. | 5,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3600 |  |  |
| 38 | IzD02C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade - caratirea de rugina a confectiilor metalice | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 3,7000 |  |  |
| 39 | IzD07C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei - sistem de protectie anticoroziva si vopsire; suprafata vanei, suprafata gratar, suprafata piese inglobare vana, piese inglobate gratar, tige actionare vana, tige actionare gratar, suport tige, mecanism actionare vana | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,5800 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0230 |  |  |
| 40 | YCOIM п. К=1,00 | Costul acoperirei costului real al sistemului de protectie anticoroziva garantata 10 ani | set |  |  |  |
|  | 100005 | Costul real acoperirei sistemului de protectie anticoroziva | set | 1,0000 |  |  |
| 41 | M8I01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Probe de functionare a utilajeloe tehnologice, izolate (individuale), avind greutatea medie pina la 50 tone/buc - probele de functionare a utilagelor: vana plana, gratar,mecanism actionare vana plana | t |  |  |  |
|  | 8281030022100 | Lacatus | h-om. | 4,4300 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om. | 0,2600 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,7400 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2873114708959 | Cablu dublu normal 6 x 19 160 kgf d=12 b mat z/s | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 2873155901171 | Electrozi de sudura OL E 42.22.7/AM3.1 D = 2,5 mm | kg | 0,1850 |  |  |
|  | 2873155901172 | Electrod de sudura OL E 44.22.9/IM2.1 D = 2,5 mm | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2700 |  |  |
|  | 2320136200902 | Motorina aditivata pct congelare -5 | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2400 |  |  |
|  | 2881116001954 | Pinza pentru slef.usc.car.sil. PCn 23 x 30 gr S 1582 | buc | 0,2900 |  |  |
|  | 2874115882178 | Saiba precis. plata pt. met M 10 | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2874125882312 | Saiba gros. plata pt. met M24 | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2874115800857 | Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm | buc | 0,3500 |  |  |
|  | 2874115823017 | Surub cap hexagonal M 24 x 100 gr. 4,8 | buc | 0,3500 |  |  |
|  | 2874115841435 | Piulite uzuale hexagonale M 10 | buc | 0,0700 |  |  |
|  | 2874115840651 | Piulita hexag. M24 | buc | 0,0700 |  |  |
|  | 2733103610008 | Tabla groasa 5x1000x6000 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320186201486 | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 2320186202624 | Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100 | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2922140006901 | Pod rulant 15-20 tf | h-ut. | 0,0800 |  |  |
| 42 | TrB22D3F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 4-5 t - manipolarea mecanica: INCARCAT, DESCARCAT | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 43 | TsI51A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km - transport auto santier echipamente | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0270 |  |  |

| Punerea în siguranță și reabilitarea amenajărilor de la Nodul Hidrotehnic Cosești-Stânca. Partea Moldoveneasca. Echipament hidromecanic. Volumul III.3. Galerie energetica | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3-2

Costul procurare si montaj confectii metalice.

Echipament  hidromecanic. Galerie energetica  (aval)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | M1M01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de peste 10 t - echipamente existente; gratar plan BxH/Ha, vana plana ,tije actionare vana plana, suport mecanism, capac mecanism | t | 0,20 |  |  |
| 2 | PK42A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica (rticol asimilat)- dezmembrari parti avariate la ghidagele prin taiere cu flacara oxiacetillenica: piese inglobate vana, piese inglobate scari si podete | t | 0,30 |  |  |
| 3 | PK40B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Indepartarea prin presare sau ciocanire a pieselor metalice deformate, elemente izolate nedezmembrate (longeroane, antretoaze, diagonale - indreprtarea prin ciocanire a pieselor metalice deformate; piese inglobate ,scari si podete | t | 0,10 |  |  |
| 4 | PK38B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Material metalic prelucrat partial in uzina, pentru consolidari de tabliere metalice in elemente izolate (montanti, diagonale, contravinturi, tiranti) - otel laminat pentru consolidari si reparatii; confectii metalice fabricarea tigelor - 1 comlect 221 kg | t | 0,20 |  |  |
| 5 | M7 F04 A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vane (stavile) de revizie, exclusiv mecanismele de actionare cu greutate de 1-25 tone, montate in subteran - montarea urmatoarelor echipamente reabikitate: tige actionare batardou plan 1 complect, suport mecanism | t | 0,40 |  |  |
| 6 | IzA01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm - sablarea suorafetelor metalice: suprafata piesei inglobate vana, suport tija, piese inglobate scari si podete | m2 | 25,00 |  |  |
| 7 | IzD02C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade - caratirea de rugina a confectiilor metalice | t | 1,20 |  |  |
| 8 | IzD07C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei - sistem de protectie anticoroziva si vopsire in 2 straturi; suprafata piese inglobare vana, suport tige, piese ingllobate scari si podete | m2 | 39,00 |  |  |
| 9 | YCOIM п. К=1,00 | Costul acoperirei costului real al sistemului de protectie anticoroziva garantata 10 ani | set | 1,00 |  |  |
| 10 | TrB22D3F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 4-5 t - manipolarea mecanica: INCARCAT, DESCARCAT | t | 2,40 |  |  |
| 11 | TsI51A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km - transport auto santier echipamente | t | 1,20 |  |  |

Incluziv salariu                                                                                                                           0,00

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Chel) * |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala (ПЗ+Chel+Cheltu) * |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur+Cheltu) * |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Punerea în siguranță și reabilitarea amenajărilor de la Nodul Hidrotehnic Cosești-Stânca. Partea Moldoveneasca. Echipament hidromecanic. Volumul III.3. Galerie energetica | WinСмета2000 Formular Nr.1 desfășurată |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3-2

Costul procurare si montaj confectii metalice.

Echipament  hidromecanic. Galerie energetica  (aval)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | M1M01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de peste 10 t - echipamente existente; gratar plan BxH/Ha, vana plana ,tije actionare vana plana, suport mecanism, capac mecanism | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 4,5000 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om. | 6,2000 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0110 |  |  |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,6000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,7000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2410520006753 | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 1-14 kw | h-ut. | 0,1700 |  |  |
| 2 | PK42A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica (rticol asimilat)- dezmembrari parti avariate la ghidagele prin taiere cu flacara oxiacetillenica: piese inglobate vana, piese inglobate scari si podete | t |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,4400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2414117300045 | Acetilena | kg | 0,1000 |  |  |
| 3 | PK40B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Indepartarea prin presare sau ciocanire a pieselor metalice deformate, elemente izolate nedezmembrate (longeroane, antretoaze, diagonale - indreprtarea prin ciocanire a pieselor metalice deformate; piese inglobate ,scari si podete | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 78,8900 |  |  |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ. mixta | kg | 150,0000 |  |  |
| 4 | PK38B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Material metalic prelucrat partial in uzina, pentru consolidari de tabliere metalice in elemente izolate (montanti, diagonale, contravinturi, tiranti) - otel laminat pentru consolidari si reparatii; confectii metalice fabricarea tigelor - 1 comlect 221 kg | t |  |  |  |
|  | 2875276311639 | Piesa metal. prel. partial in elemente de izolatie | kg | 1 020,0000 |  |  |
| 5 | M7 F04 A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vane (stavile) de revizie, exclusiv mecanismele de actionare cu greutate de 1-25 tone, montate in subteran - montarea urmatoarelor echipamente reabikitate: tige actionare batardou plan 1 complect, suport mecanism | t |  |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om. | 81,3300 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om. | 2,9900 |  |  |
|  | 2414117300045 | Acetilena | kg | 1,6200 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,5940 |  |  |
|  | 2873114714267 | Cablu dublu normal 6 x 37 140 kgf d=21 mat z/s | kg | 0,9200 |  |  |
|  | 2682132601121 | Cart bit. str.acoperire pe 2 fete cu nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138 | m2 | 0,6180 |  |  |
|  | 3130134829044 | Conductor F 750, 1 x 35 mm2 | m | 0,6700 |  |  |
|  | 2873155900801 | Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm | kg | 3,9600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 27,0000 |  |  |
|  | 1752117322873 | Fringhie cinepa D=8-25 mm | kg | 0,6600 |  |  |
|  | 2010102914164 | Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 0221122900670 | Lemn rotund cons.rur.nec.stej l min 1 m diam sub min 18 cm S4342 | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2710703518541 | Profil U ar.eg.lam.cald U14 OL37. ln | kg | 10,6600 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,6400 |  |  |
|  | 2414126109492 | Pasta mecanica de precizie pentru slifuit articole | kg | 0,5660 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,3200 |  |  |
|  | 2681116001320 | Piatra poliz.cilindrica 125 x 60 x 40 99% | buc | 0,0970 |  |  |
|  | 2874135840769 | Piulite uzuale hexagonale M20 | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 2010102908779 | Scinduri de fag neaburite, netivite, clasa C,B, gr. 25-40mm, L=1,80-4 m, lt>8 cm | м3 пл | 0,0100 |  |  |
|  | 2735725904287 | Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm | kg | 2,6400 |  |  |
|  | 2874115820798 | Suruburi uzuale hexagonale cu fil. metric M 20 x 120 mm | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 2874125894964 | Surub cap patrat OL37 10x100 | buc | 11,4000 |  |  |
|  | 2732103610088 | Tabla groasa S 437 7 x 2000 x 4000 OL 37-1N | kg | 1,3200 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 1-14 kw | h-ut. | 2,6200 |  |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,6300 |  |  |
|  | 2922140006803 | Macara capra actionata electric 10,1 - 15 tf | h-ut | 3,5700 |  |  |
|  | 2952270006608 | Vinci cu cremaliera sau hidraulic 16-25 tf | h-ut. | 10,5000 |  |  |
| 6 | IzA01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm - sablarea suorafetelor metalice: suprafata piesei inglobate vana, suport tija, piese inglobate scari si podete | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om. | 0,5200 |  |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0033 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut. | 0,2600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 |  |  |
| 7 | IzD02C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade - caratirea de rugina a confectiilor metalice | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 3,7000 |  |  |
| 8 | IzD07C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei - sistem de protectie anticoroziva si vopsire in 2 straturi; suprafata piese inglobare vana, suport tige, piese ingllobate scari si podete | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,5800 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0230 |  |  |
| 9 | YCOIM п. К=1,00 | Costul acoperirei costului real al sistemului de protectie anticoroziva garantata 10 ani | set |  |  |  |
|  | 100005 | Costul real acoperirei sistemului de protectie anticoroziva | set | 1,0000 |  |  |
| 10 | TrB22D3F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 4-5 t - manipolarea mecanica: INCARCAT, DESCARCAT | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 11 | TsI51A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km - transport auto santier echipamente | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0270 |  |  |

| Punerea în siguranță și reabilitarea amenajărilor de la Nodul Hidrotehnic Cosești-Stânca. Partea Moldoveneasca. Echipament hidromecanic. Volumul III.3. Galerie energetica | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3-3

Costul procurare si montaj confectii metalice.

Echipament  hidromecanic. Galerie energetica.  Batardou de reparare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | M1M01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de peste 10 t - echipamente existente; batardou de reparare | t | 25,00 |  |  |
| 2 | PK42A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica (rticol asimilat) - dezmembrari parti avariate la ghidagele prin taiere cu flacara oxiacetillenica: idepartare zone corodate corp batardou | t | 0,30 |  |  |
| 3 | M1M02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-4 t - demontare sisteme etansare:batardou plan | t | 0,18 |  |  |
| 4 | CL21A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe - procurare si montare confectii metalic; presgarnituri batardou de reparare, garnitura cutit si garitura suport etansare batardou de reparare | kg | 925,00 |  |  |
| 5 | YCOIM2 п. К=1,00 | Costul uleiului pentru reductoare - costul procurarea si montarea garniturilor de etansare (20 ml garnitura tip P60) | m | 11,00 |  |  |
| 6 | PK42A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica - dezmembrari parti avariate la ghidagele prin taiere cu flacara oxiacetillenica: piese inglobate vana, indepartare zone corodate corp vana | t | 0,65 |  |  |
| 7 | YCOIM п. К=1,00 | Costul inchirieare shela metalica pentru reparatii | set | 1,00 |  |  |
| 8 | PK38B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Material metalic prelucrat partial in uzina, pentru consolidari de tabliere metalice in elemente izolate (montanti, diagonale, contravinturi, tiranti) - otel laminat pentru consolidarea otel in depozit, confectii metalice diverse | t | 1,00 |  |  |
| 9 | M7 F04 A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vane (stavile) de revizie, exclusiv mecanismele de actionare cu greutate de 1-25 tone, montate in subteran - montarea urmatoarelor echipamente reabikitate: batardou de reparare, tige actionare batardou de vreparare 1 complect | t | 28,80 |  |  |
| 10 | IzA01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm - sablarea suprafetelor metalice: suprafata batardou de reparare | m2 | 350,00 |  |  |
| 11 | IzD07C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei - sistem de protectie anticoroziva si vopsire in 2 straturi; suprafata pbatardou de reparare, piese inglobate batardou de reparare, suport tige | m2 | 393,00 |  |  |
| 12 | YCOIM п. К=1,00 | Costul acoperirei costului real al sistemului de protectie anticoroziva garantata 10 ani | set | 1,00 |  |  |
| 13 | TrB22D3F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 4-5 t - manipolarea mecanica: INCARCAT, DESCARCAT | t | 50,00 |  |  |
| 14 | TsI51A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km - transport auto santier echipamente | t | 25,00 |  |  |

Incluziv salariu                                                                                                                           0,00

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Chel) * |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala (ПЗ+Chel+Cheltu) * |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur+Cheltu) * |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Punerea în siguranță și reabilitarea amenajărilor de la Nodul Hidrotehnic Cosești-Stânca. Partea Moldoveneasca. Echipament hidromecanic. Volumul III.3. Galerie energetica | WinСмета2000 Formular Nr.1 desfășurată |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3-3

Costul procurare si montaj confectii metalice.

Echipament  hidromecanic. Galerie energetica.  Batardou de reparare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | M1M01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de peste 10 t - echipamente existente; batardou de reparare | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 4,5000 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om. | 6,2000 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0110 |  |  |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,6000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,7000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2410520006753 | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 0,1700 |  |  |
| 2 | PK42A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica (rticol asimilat) - dezmembrari parti avariate la ghidagele prin taiere cu flacara oxiacetillenica: idepartare zone corodate corp batardou | t |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,4400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2414117300045 | Acetilena | kg | 0,1000 |  |  |
| 3 | M1M02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-4 t - demontare sisteme etansare:batardou plan | t |  |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om. | 14,8500 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2010322958768 | Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901259 | Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 2,8000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,5600 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 0,2500 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,5300 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut. | 0,7500 |  |  |
| 4 | CL21A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe - procurare si montare confectii metalic; presgarnituri batardou de reparare, garnitura cutit si garitura suport etansare batardou de reparare | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1000 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 |  |  |
| 5 | YCOIM2 п. К=1,00 | Costul uleiului pentru reductoare - costul procurarea si montarea garniturilor de etansare (20 ml garnitura tip P60) | m |  |  |  |
|  | 100002 | Costul procurarea si montarea garniturilor de etansare | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 | PK42A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica - dezmembrari parti avariate la ghidagele prin taiere cu flacara oxiacetillenica: piese inglobate vana, indepartare zone corodate corp vana | t |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,4400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2414117300045 | Acetilena | kg | 0,1000 |  |  |
| 7 | YCOIM п. К=1,00 | Costul inchirieare shela metalica pentru reparatii | set |  |  |  |
|  | 100003 | Costul inchiriere shela mtalica pentru reparatii | set | 1,0000 |  |  |
| 8 | PK38B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Material metalic prelucrat partial in uzina, pentru consolidari de tabliere metalice in elemente izolate (montanti, diagonale, contravinturi, tiranti) - otel laminat pentru consolidarea otel in depozit, confectii metalice diverse | T |  |  |  |
|  | 2875276311639 | Piesa metal. prel. partial in elemente de izolatie | Kg | 1 020,0000 |  |  |
| 9 | M7 F04 A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vane (stavile) de revizie, exclusiv mecanismele de actionare cu greutate de 1-25 tone, montate in subteran - montarea urmatoarelor echipamente reabikitate: batardou de reparare, tige actionare batardou de vreparare 1 complect | T |  |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om. | 81,3300 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om. | 2,9900 |  |  |
|  | 2414117300045 | Acetilena | Kg | 1,6200 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | Kg | 0,5940 |  |  |
|  | 2873114714267 | Cablu dublu normal 6 x 37 140 kgf d=21 mat z/s | Kg | 0,9200 |  |  |
|  | 2682132601121 | Cart bit. str.acoperire pe 2 fete cu nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138 | m2 | 0,6180 |  |  |
|  | 3130134829044 | Conductor F 750, 1 x 35 mm2 | M | 0,6700 |  |  |
|  | 2873155900801 | Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm | Kg | 3,9600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | Kw | 27,0000 |  |  |
|  | 1752117322873 | Fringhie cinepa D=8-25 mm | Kg | 0,6600 |  |  |
|  | 2010102914164 | Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 0221122900670 | Lemn rotund cons.rur.nec.stej l min 1 m diam sub min 18 cm S4342 | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2710703518541 | Profil U ar.eg.lam.cald U14 OL37. ln | Kg | 10,6600 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,6400 |  |  |
|  | 2414126109492 | Pasta mecanica de precizie pentru slifuit articole | Kg | 0,5660 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | L | 1,3200 |  |  |
|  | 2681116001320 | Piatra poliz.cilindrica 125 x 60 x 40 99% | Buc | 0,0970 |  |  |
|  | 2874135840769 | Piulite uzuale hexagonale M20 | Buc | 3,1000 |  |  |
|  | 2010102908779 | Scinduri de fag neaburite, netivite, clasa C,B, gr. 25-40mm, L=1,80-4 m, lt>8 cm | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2735725904287 | Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm | Kg | 2,6400 |  |  |
|  | 2874115820798 | Suruburi uzuale hexagonale cu fil. metric M 20 x 120 mm | Buc | 3,1000 |  |  |
|  | 2874125894964 | Surub cap patrat OL37 10x100 | Buc | 11,4000 |  |  |
|  | 2732103610088 | Tabla groasa S 437 7 x 2000 x 4000 OL 37-1N | Kg | 1,3200 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | Kg | 0,4700 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 2,6200 |  |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,6300 |  |  |
|  | 2922140006803 | Macara capra actionata electric 10,1 - 15 tf | h-ut | 3,5700 |  |  |
|  | 2952270006608 | Vinci cu cremaliera sau hidraulic 16-25 tf | h-ut. | 10,5000 |  |  |
| 10 | IzA01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm - sablarea suprafetelor metalice: suprafata batardou de reparare | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om. | 0,5200 |  |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | T | 0,0033 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | Kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut. | 0,2600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 |  |  |
| 11 | IzD07C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei - sistem de protectie anticoroziva si vopsire in 2 straturi; suprafata pbatardou de reparare, piese inglobate batardou de reparare, suport tige | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,5800 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | Kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | Kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | Kg | 0,0230 |  |  |
| 12 | YCOIM п. К=1,00 | Costul acoperirei costului real al sistemului de protectie anticoroziva garantata 10 ani | Set |  |  |  |
|  | 100005 | Costul real acoperirei sistemului de protectie anticoroziva | Set | 1,0000 |  |  |
| 13 | TrB22D3F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 4-5 t - manipolarea mecanica: INCARCAT, DESCARCAT | T |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 14 | TsI51A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km - transport auto santier echipamente | T |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0270 |  |  |

| Punerea în siguranță și reabilitarea amenajărilor de la Nodul Hidrotehnic Cosești-Stânca. Partea Moldoveneasca. Echipament hidromecanic. Volumul III.3. Galerie energetica |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3-4

Lucrări de scafandri pentru curatirea si reparatia pieselor inglobate. Galerie energetica.

| Galerie energetica. (amonte) | Vol. III.3-01 |
| --- | --- |
| - IYCO!M | Costul reparatiei cu scafandri a pieselor inglobate de la batardou - lungimea 40 m |
|  | Manopera: |
|  | Materiale: |
|  | Total |
| - IYCO!M | Costul reparatiei cu scafandri a pieselor inglobate de la vana plana - lungimea 44 m |
|  | Manopera: |
|  | Materiale: |
|  | Total |
|  | IN Total |
| Galerie energetica. (aval) | Vol. III.3-02 |
| - IYCO!M | Costul reparatiei cu scafandri a pieselor inglobate de la batardou - lungimea 21 m |
|  | Manopera: |
|  | Materiale: |
|  | Total |