| Lucrări de reparaţie a Aulelor în blocul de studii nr.19 a UTM din str.Mircești,58 mun.Chişinău. | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |
| 1 | RpCG29C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  | m3 | 3,50 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,575 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,125 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,420 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,280 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 1,120 |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  | h-ut | 1,120 |
| 2 | RpCJ35A k=0,5 |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti crestarea -(насечка) |  | m2 | 3 156,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 189,360 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 236,700 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 78,900 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 15,780 |
| 3 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 191,10 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 152,880 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 152,880 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,573 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,866 |
| 4 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  | m2 | 420,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 113,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 113,400 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 10,500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 12,600 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 16,800 |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  |  | 1.2. Evacuare deseuri |  |  |  |
| 5 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t | 50,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 66,000 |
| 6 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 50,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 22,500 |
| 7 | TsI51C5 |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  | t | 50,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 5,685 |
|  |  |  |  | Total Evacuare deseuri |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. tip 1 Pereti despartitori |  |  |  |
| 8 | CD60С |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  | 100m2 | 1,14 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 163,636 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 32,980 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 5 745,600 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 582,084 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 144,734 |
|  | 00000052 |  | Nisip |  | m3 | 3,169 |
|  | 2710602000079 |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  | kg | 102,600 |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 2,622 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,018 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,155 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 4,685 |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut | 0,923 |
| 9 | CD72J |  | Pereti despartitori plane din PGC hidro cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m |  | m2 | 94,30 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 440,475 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 411,902 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 112,311 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 215,758 |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  | m2 | 100,995 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 119,648 |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 297,045 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 95,149 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 17,163 |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 147,108 |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 1 245,703 |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc | 2 886,523 |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 1,565 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,452 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 8,836 |
|  |  |  |  | Total tip 1 Pereti despartitori |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. tip 3 |  |  |  |
| 10 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogrund |  | m2 | 191,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,733 |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund betonogrund |  | kg | 28,665 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,555 |
| 11 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 191,10 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 191,100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 38,220 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 509,690 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 114,660 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,586 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,242 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,382 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,956 |
| 12 | CI22A |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica) |  | m2 | 191,10 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 342,069 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 196,871 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 482,527 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 106,156 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 3 860,220 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,193 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,720 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,529 |
|  |  |  |  | Total tip 3 |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. tip 4 |  |  |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund |  | m2 | 3 156,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 94,680 |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund betonogrund |  | kg | 473,400 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 157,800 |
| 14 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 3 156,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3 850,320 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 22 533,840 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 12,624 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 249,324 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 50,496 |
| 15 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 3 156,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 631,200 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 3 471,600 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 473,400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,947 |
| 16 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k =2 doar materiale ,utilaj |  | m2 | 3 156,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 757,440 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 9 026,160 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,312 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 100,992 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 18,936 |
| 17 | CK26D |  | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) |  | m | 740,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 66,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,400 |
|  | 2743123549027cal |  | Coltari din aluminiu |  | m | 740,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,400 |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 3 156,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 94,680 |
|  | 2416586105303188 |  | Grund Supraton LUX |  | kg | 473,400 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 157,800 |
| 19 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  | m2 | 3 156,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1 420,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 315,600 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 3 329,264 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,156 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,156 |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 3 156,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 94,680 |
|  | 2416586105303188 |  | Grund Supraton LUX |  | kg | 473,400 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 157,800 |
| 21 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 3 156,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1 735,800 |
|  | 2430116103800193 |  | Vopsea latex lavabila |  | kg | 1 262,400 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 189,360 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1 578,000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 157,800 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,312 |
| 22 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 94,27 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,599 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 96,155 |
|  |  |  |  | Total tip 4 |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Glafuri exterioare |  |  |  |
| 23 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 128,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 40,960 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,040 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 94,720 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,102 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,627 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,154 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,128 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,128 |
| 24 | RpCJ18A |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu chit pe baza de ciment la pereti si stilpi |  | m2 | 19,20 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 12,288 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,384 |
|  | 26531021008302 |  | Chit pe baza de ciment |  | kg | 67,200 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,115 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,012 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,019 |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 19,20 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,576 |
|  | 2416586105303188 |  | Grund Supraton LUX |  | kg | 2,880 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,960 |
| 26 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 19,20 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,560 |
|  | 2430116103800193 |  | Vopsea latex lavabila |  | kg | 7,680 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,152 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,600 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,960 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,038 |
|  |  |  |  | Total Glafuri exterioare |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.4. Tavan |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. tip 1 |  |  |  |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) |  | m2 | 125,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,750 |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund betonogrund |  | kg | 18,750 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,250 |
| 28 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 125,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 191,250 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 892,500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 9,875 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,438 |
| 29 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 1 025,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 30,750 |
|  | 241658610530345 |  | Supraton LUX |  | kg | 153,750 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 51,250 |
| 30 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor tavan |  | m2 | 125,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 56,250 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,500 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 131,862 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,125 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,125 |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 1 025,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 30,750 |
|  | 241658610530345 |  | Supraton LUX |  | kg | 153,750 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 51,250 |
| 32 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 1 025,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 563,750 |
|  | 24301161038090 |  | Vopsea latex lavabila |  | kg | 410,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 61,500 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 512,500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 51,250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,050 |
|  |  |  |  | Total tip 1 |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. tip 2 |  |  |  |
| 33 | CK52A |  | Plafoane suspendate din placide sipci "Lamelare" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / Tavan suspendat lamelare (реечные) (metalice): Tavan suspendat lamelar, Profiluri de colt, Profiluri de lamba |  | m2 | 182,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 161,980 |
|  | 266210270176 |  | Tavan suspendat lamelare (реечные) (metalice) |  | m2 | 185,640 |
|  | 2812106305909 |  | Suspendare fara tija pentru tavane de modul |  | buc | 145,600 |
|  | 2812106305911 |  | Tije pentru suspendari L=500 mm |  | buc | 145,600 |
|  | 2812106305914 |  | Profiluri de colt 24 mm albe |  | m | 203,840 |
|  | 2812106305915 |  | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30 |  | m | 152,880 |
|  | 2051142950713 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm |  | buc | 39,312 |
|  | 2051142950712 |  | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm |  | buc | 147,420 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,655 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,404 |
|  |  |  |  | Total tip 2 |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Tip 3 |  |  |  |
| 34 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC perforat gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gips-carton KNAUF Acustic (Cleaneo) 1.2 x 2m x12,5mm 8-15-20 R (25)) |  | m2 | 150,50 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 287,455 |
|  | 26621027010004511 |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mmGips-carton KNAUF Acustic (Cleaneo) 1.2 x 2m x12,5mm 8-15-20 R (25) |  | m2 | 158,025 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 138,310 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 331,100 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 353,675 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 114,004 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 40,786 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 13,169 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 248,325 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 2 436,595 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,692 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 7,149 |
| 35 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 | 43,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 82,130 |
|  | 266210270100045 |  | Placi ghips-carton gr.=9,5 mm |  | m2 | 45,150 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 39,517 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 94,600 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 101,050 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 32,572 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 11,653 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 3,762 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 70,950 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 696,170 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,198 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,042 |
| 36 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 43,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,290 |
|  | 241658610530345 |  | Supraton LUX |  | kg | 6,450 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,150 |
| 37 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 43,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 19,350 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,300 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 45,361 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,043 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,043 |
| 38 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 193,50 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,805 |
|  | 241658610530345 |  | Supraton LUX |  | kg | 29,025 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,675 |
| 39 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 193,50 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 106,425 |
|  | 24301161038090 |  | Vopsea latex lavabila |  | kg | 77,400 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 11,610 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 96,750 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 9,675 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,387 |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.5. Pardoseli |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. tip 1 |  |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor |  | m2 | 176,60 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,298 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 26,490 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 8,830 |
| 41 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 176,60 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 105,960 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,660 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 295,800 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 7,417 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,766 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,298 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,119 |
| 42 | CA04G |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 | 15,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 15,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,500 |
|  | 92663102100001* |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 15,990 |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  | kg | 5 070,000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 13,104 |
|  | 1421102200288 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm |  | m3 | 3,120 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 4,524 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 5,460 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,855 |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,270 |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  | h-ut | 1,500 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 3,000 |
| 43 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 45,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,500 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 42,750 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 2,250 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 3,600 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 4,050 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,158 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,022 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 5,400 |
| 44 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 355,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 83,070 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 5 431,500 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 31,950 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,420 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 14,910 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,550 |
| 45 | CF50A aplicatv |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  | m2 | 90,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 57,600 |
|  | 26531021008312 |  | Amestec uscat baza ciment |  | kg | 642,600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,360 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 4,500 |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  | h-ut | 27,900 |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  | h-ut | 28,350 |
| 46 | CG49A |  | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC omogen rezistent , (tipul coloristica se va coordona cu beneficiarul ,h= pereti 10-15 cm cu profil special) |  | m2 | 497,00 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 994,000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 591,430 |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 74,550 |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 173,950 |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg | 2 609,250 |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 506,940 |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | kg | 74,550 |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 546,700 |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special |  | m2 | 521,850 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,746 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,970 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 5,964 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 99,400 |
| 47 | CG09A apl |  | Benzi de covor PVC , montate orizontal la la coltul treptelor , prin lipire cu adeziv special |  | m | 290,00 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 159,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,500 |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  | m | 295,800 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 1,740 |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 14,500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,145 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,058 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 36,250 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 34,800 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 2,900 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,450 |
|  |  |  |  | Total tip 1 |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. tip 2 |  |  |  |
| 48 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  | m2 | 287,50 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 28,750 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 43,125 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 86,250 |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  | h-ut | 28,750 |
| 49 | RpCK11C |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi |  | m2 | 287,50 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 391,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 57,500 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 14,375 |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg | 100,625 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 143,750 |
| 50 | RpCK06A |  | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple |  | m2 | 5,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 8,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |
|  | 2030122940260 |  | Parchet |  | m2 | 4,545 |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  | kg | 0,757 |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  | m | 4,545 |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  | m2 | 0,757 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,150 |
|  |  |  |  | Total tip 2 |  |  |
|  |  |  | 1.5.3. tip 3 |  |  |  |
| 51 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor |  | m2 | 368,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,040 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 55,200 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 18,400 |
| 52 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 368,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 86,112 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 5 630,400 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 33,120 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,472 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 15,456 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,680 |
| 53 | CG50B |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  | m2 | 368,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 702,512 |
|  | 2670112202052 |  | Placi de gresie ceramic |  | m2 | 373,520 |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 1 582,400 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 73,600 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 7,360 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,472 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 16,781 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,269 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 1,950 |
| 54 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 285,00 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 114,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,500 |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 305,235 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 104,737 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 795,500 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 29,925 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 85,500 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 14,250 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,285 |
|  |  |  |  | Total tip 3 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 1.6. Timplarie |  |  |  |
| 55 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 255,80 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 53,718 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 53,718 |
| 56 | CK19A |  | Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E(total 3 sticle) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (parametri de profil ,geam vezi proiect) |  | m2 | 90,50 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 90,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,050 |
|  | 20301129381001 |  | Ferestre din aluminiu |  | m2 | 90,500 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 63,802 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 22,354 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 543,000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 54,300 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 90,500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,810 |
| 57 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam ) se va coordona cu beneficiarul |  | m2 | 36,20 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 34,390 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,982 |
|  | 281210630605031 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 36,200 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 144,800 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 19,910 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 6,987 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 21,720 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 36,200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,724 |
| 58 | CK57H |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe Desccrierea tehnica- profil 5-6 camere culoarea alba ,sticla ,inclusiv elemente de cuplare, panouri sandwici 32mm,plasa antimoschita la cercevea . |  | m2 | 38,70 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 39,606 |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  | m2 | 38,700 |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 251,550 |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 58,437 |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 59,598 |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 20,124 |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 4,489 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,184 |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 4,516 |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 2,930 |
| 59 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam) se va coordona cu beneficiarul |  | m2 | 90,40 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 76,840 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,040 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 90,400 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 361,600 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 45,200 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 15,820 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 54,240 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 90,400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,808 |
| 60 | CK22D |  | Pereti despartitori din sticla securizata 8-10 mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa |  | m2 | 50,50 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 74,235 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,555 |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu scticla securizata |  | m2 | 50,500 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 151,500 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 11,867 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 4,141 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 25,250 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 25,250 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,010 |
| 61 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=350 mm, grosimea 2 cm, culoare alba) |  | m | 25,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,250 |
|  | 25211067183931 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 350 |  | m | 25,000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 150,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,250 |
| 62 | CK26B |  | Glafuri exterioare montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=300 mm, tabla cutata , prevopsit culoare sur inchis) |  | m | 25,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 8,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,000 |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 25,000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 100,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,250 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |