Formularul de deviz nr.1-Lista cu cantitățile de lucrări

- Denumirea beneficiarului de stat Gimanziul Lărguța

- Organizatorul procedurii de achiziție Gimanziul Lărguța

- Obiectul achizițiilor Lucrări de pavare  la Gimanziul Lărguța

| № Crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - Lucrări de amenajare |  |  |  |
| 1 | RpDB37A | Decaparea îmbrăcămintelor asfaltice de până la 3cm. grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 330.0000 |
| 2 | TsC03F1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 me. cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică în pământ cu umeditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg.II | 100m3 | 0,2500 |
| 3 | TsA02C | Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m. sau peste 1.00 m lățime. Executarea fără sprijiniri, cu taluz vertical la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 teren tare | m3 | 3,6000 |
| 4 | TsI50Al | Transportarea p[m\ntului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 1 km | t | 16.0000 |
| 5 | TsC54A | Strat de fundație din nisip | m3 | 33.0000 |
| 6 | TsC54C | Strat d efundație din pietriș | m3 | 33.0000 |
| 7 | DE18A | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat de h= 4cm așezate pe un strat de amestec uscat de ciment și nisip în proporție 1:6 rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip , grosime strat de 5 cm. | m2 | 660.0000 |
| 8 | DE11A | Borduri mici prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15cm. pnetu încadrarea spațiilor verzi , trotuarelor, aleelor, etc... așezate pe o fundație de beton de 10x20 cm. | m | 96.0000 |