WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Primaria com. Gura Galbenei Primaria com. Gura Galbenei, r-nul Cimislia |
| --- | --- |

Borderou de resurse № 07-01/2026 RpE

Lucrari de amenajare a iluminatului pe teritoriul adiacent Centrului Cultural s. Gura Galbena

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 |  | 70,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 | 84,700 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 | 8,400 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 70,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 21,700 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 6,174 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 7,273 |
| 4 | 33-04-003-1 Aplicat | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (de exclus masina de foraj) | buc |  | 30,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 | 114,000 |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 | 0,000 |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 | 0,000 |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 | 0,000 |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,0000 | 0,000 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 | 3,000 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | 0,600 |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 | 0,001 |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 | 0,012 |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 | 3,000 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 | 0,003 |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,0000 | 0,000 |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 | 0,000 |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0000 | 0,000 |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,0000 | 0,000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 | 23,400 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 | 5,700 |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 1,380 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,160 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 0,416 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,041 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,240 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,100 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Cabluri |  |  |  |
| 6 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 3,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,3200 | 25,620 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 0,003 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,029 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0400 | 0,140 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0960 | 0,336 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 | 1,750 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 1,365 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,7100 | 5,985 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,7100 | 5,985 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 1,365 |
| 7 | Pret piata | Cablu VVGng 3x6mm2 | m |  | 350,000 |
|  | 2222 | Cablu VVGng 3x6mm2 | m | 1,0000 | 350,000 |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 1,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 18,600 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 0,001 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,012 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,006 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,014 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 | 0,750 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 0,585 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 4,500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 4,500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 0,585 |
| 9 | Pret piata | Cablu VVGng 3x4mm2 | m |  | 150,000 |
|  | 22224 | Cablu VVGng 3x4mm2 | m | 1,0000 | 150,000 |
| 10 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  | 1,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 | 15,080 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 | 0,001 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 | 0,000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 | 0,001 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 | 2,340 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 | 0,027 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 | 0,130 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 | 0,032 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 | 0,338 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2100 | 0,273 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 | 3,575 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 | 3,575 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 | 0,273 |
| 11 | Pret piata | Cablu VVGng 2x1.5mm2 | m |  | 130,000 |
|  | 222224 | Cablu VVGng 2x1.5mm2 | m | 1,0000 | 130,000 |
|  |  | 2.2. Panouri de distributie, echipamente |  |  |  |
| 12 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 0,100 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 6,240 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 0,280 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 0,196 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 4,880 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 0,056 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 4,880 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 0,024 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 0,144 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 0,004 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 24,400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,080 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 0,004 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 0,024 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 0,048 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,008 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 0,520 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 0,160 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,008 |
| 14 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 1,560 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 | 0,042 |
| 15 | RpEQ06A k=0.4 | Montarea clemelor CDD-45 | buc |  | 320,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,2000 | 25,600 |
| 16 | Pret piata | Clema p/u conectarea cablului | buc |  | 320,000 |
|  | 314343242 | clema p/u conectarea cablului | buc | 1,0000 | 320,000 |
|  |  | 2.3. Tevi si manusi |  |  |  |
| 17 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km |  | 0,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 | 19,950 |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0008 | 0,000 |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 | 0,012 |
|  | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 1 000,0000 | 150,000 |
| 18 | Pret piata | Teava PVH d=20mm | m |  | 150,000 |
|  | 22254 | Teava PVH d=20mm | m | 1,0000 | 150,000 |
| 19 | 08-02-172-1 | Manta (carcase de protectie p/u mansoane din rasini sintetice,epoxidice) | buc |  | 80,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1900 | 95,200 |
|  | 5079100 | Sirma din cupru pentru legare la pamint | kg | 2,3800 | 190,400 |
|  | 1010013 | Azbotextolit, marca "Г" | t | 0,0001 | 0,008 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0500 | 4,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0500 | 4,000 |
| 20 | Pret piata | Manusa 1F | buc |  | 80,000 |
|  | 3143432842 | Manusa 1F | buc | 1,0000 | 80,000 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |
| 21 | Pret piata | Panou Щит ЩМП-3-1 74 IP54 290x220x200mm | buc |  | 1,000 |
|  | 314343284112 | Щит ЩМП-3-1 74 IP54 290x220x200 | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 22 | Pret piata | Automat 1P BA47-29 10A C | buc |  | 4,000 |
|  | 3143432841112 | Automat 1P BA47-29 10A C | buc | 1,0000 | 4,000 |
| 23 | Pret piata | Taimer | buc |  | 1,000 |
|  | 31433432841112 | Taimer | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 24 | Pret piata | Corp de iluminat RICU/BISSO/RUT3L 60W E27 IP55 2700K 220-400V 2.7m Fumagalli | buc |  | 30,000 |
|  | 34343242 | Corp de iluminat RICU/BISSO/RUT 3L 60W E27 IP55 2700K 220-400V | buc | 1,0000 | 30,000 |