Caiet de sarcini

Pentru cererea ofertei de pret

1.Denumirea beneficiarului de stat: Primaria comunei Recea,r-l Riscani

2.Organizatorul procedurii de achizitie: Primaria comunei Recea,r-l Riscani

3.Obiectul achizitiilor “Lucrari de reparatia drumurilor  locale din s.Recea,rl Riscani”

| Nr .crt | Cod CPV | Simbol norme si cod resurse | Denumirea lucrarilor | Unitatea de masura | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 45233142-6 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5cm adincime autogrederul,inclusive reprofilarea | M2 | 4000,000 |
| 2 | 45233142-6 | TsC35B21 | Excavat transport cu incarcator frontal ,la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c,pamint din teren catg.II la distant 11-20 m | 100m3 | 6,950 |
| 3 | 45233142-6 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distant de 1KM | t | 813,650 |
| 4 | 45233142-6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta,pentru drumuri,cu asternere mecanica,executat cu impanare fara innororire h=10cm | M3 | 400,000 |
| 5 | 45233142-6 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintelor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixture asfaltica,executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri,macadam sau pavaje din piatra | 100m2 | 40,000 |
| 6 | 45233142-6 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregare marunte,executata la cald,in grosime de 6,0 cm,cu asternere mecanica K=1,5 | M2 | 4000,000 |
| 7 | 45233142-6 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra Sparta de 10 cm | M2 | 1000,000 |