CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP SR Ocnita

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP SR Ocnita

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia Sectiei AMSA, IMSP SR Ocnita

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie generale |  |  |
|  |  | 1.1. Neurolog (poz.1) |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 2,15 |
| 2 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,15 |
| 3 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,00 |
| 4 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda ( fara pret radiator) | m2 | 3,00 |
| 5 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 26,19 |
| 6 | RpCK14A | Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 20,50 |
| 7 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiilor la ferestre si usi | m | 15,20 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 55,72 |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 55,72 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55,72 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 81,91 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 86,01 |
| 13 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 4,10 |
| 14 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,29 |
| 15 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 55,72 |
| 16 | RpCK11C k=0,667 | Finisarea cu PALUX sau lac de parchet in doua straturi a pardoselelor | m2 | 26,19 |
| 17 | RpCK14A1 | Pervazuri din PVC, la pereti gata tencuiti, prin prindere cu suruburi, montate in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport | m | 19,50 |
|  |  | 1.2. Dermatolog (poz.2) |  |  |
| 18 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,00 |
| 19 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda ( fara pret radiator) | m2 | 1,00 |
| 20 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 21 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (fara pret lavoar) | buc | 1,00 |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 2,42 |
| 23 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,42 |
| 24 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 19,12 |
| 25 | RpCK14A | Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 17,88 |
| 26 | RpCJ35A | Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti | m2 | 48,16 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48,16 |
| 28 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiilor la ferestre si usi | m | 9,90 |
| 29 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,16 |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55,72 |
| 31 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 13,10 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,18 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 57,40 |
| 34 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 3,20 |
| 35 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,32 |
| 36 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 35,06 |
| 37 | RpCK11C k=0,667 | Finisarea cu PALUX sau lac de parchet in doua straturi a pardoselelor | m2 | 19,12 |
| 38 | RpCK14A1 | Pervazuri din PVC, la pereti gata tencuiti, prin prindere cu suruburi, montate in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport | m | 19,50 |
|  |  | 1.3. Oncolog (poz.3) |  |  |
| 39 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,09 |
| 40 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,00 |
| 41 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda ( fara pret radiator) | m2 | 1,00 |
| 42 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 2,42 |
| 43 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,42 |
| 44 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 14,09 |
| 45 | RpCK14A | Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 16,02 |
| 46 | RpCJ35A | Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti | m2 | 42,60 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,60 |
| 48 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiilor la ferestre si usi | m | 9,90 |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,60 |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,60 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 59,89 |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 59,89 |
| 53 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 3,20 |
| 54 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,29 |
| 55 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 42,60 |
| 56 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,09 |
| 57 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 14,09 |
|  |  | 1.4. Diagnostica (poz.4) |  |  |
| 58 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 2,42 |
| 59 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,42 |
| 60 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 1,60 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,60 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,60 |
| 63 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,60 |
|  |  | 1.5. Proceduri (poz.5) |  |  |
| 64 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 1,40 |
| 65 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,40 |
| 66 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,00 |
| 67 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda ( fara pret radiator) | m2 | 1,00 |
| 68 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 69 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (fara pret lavoar) | buc | 1,00 |
| 70 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 41,14 |
| 71 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, la pereti | m2 | 41,14 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,14 |
| 73 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T | m2 | 41,14 |
| 74 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 4,70 |
| 75 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (rezistent la umezeala) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 11,88 |
| 76 | RpCK14A | Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 15,20 |
| 77 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane interioare | m2 | 2,30 |
| 78 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 41,14 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,18 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,18 |
| 81 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,18 |
|  |  | 1.6. Birou informational (poz.6) |  |  |
| 82 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,00 |
| 83 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda ( fara pret radiator) | m2 | 1,00 |
| 84 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 12,59 |
| 85 | RpCK14A | Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 14,20 |
| 86 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiilor la ferestre si usi | m | 5,40 |
| 87 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 29,34 |
| 88 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 29,34 |
| 89 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 29,34 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,51 |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,51 |
| 92 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,18 |
| 93 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 29,34 |
| 94 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 12,60 |
|  |  | 1.7. Chirurg (poz.7) |  |  |
| 95 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 2,42 |
| 96 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,42 |
| 97 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 1,60 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,60 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,60 |
| 100 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,60 |
|  |  | 1.8. Pansamente (poz.8) |  |  |
| 101 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 2,05 |
| 102 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,05 |
| 103 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 1,53 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,53 |
| 105 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,53 |
| 106 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,53 |
|  |  | 1.9. Diagnostica (poz.9) |  |  |
| 107 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 3,96 |
| 108 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,00 |
| 109 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda ( fara pret radiator) | m2 | 1,00 |
| 110 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 111 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (fara pret lavoar) | buc | 1,00 |
| 112 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 3,00 |
| 113 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (fara pret spalator) | buc | 1,00 |
| 114 | RpSC23A1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (fara pret spalator) | buc | 1,00 |
| 115 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 30,75 |
| 116 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc | m2 | 10,45 |
| 117 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, la pereti | m2 | 46,20 |
| 118 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 40,00 |
| 119 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 13,80 |
| 120 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 0,52 |
| 121 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 24,25 |
| 122 | RpCK14A | Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 30,70 |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 86,20 |
| 124 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T | m2 | 42,43 |
| 125 | RpCJ06A k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor, la usi, de 4 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,10 |
| 126 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 30,75 |
| 127 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 55,45 |
| 128 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55,45 |
| 129 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiilor la ferestre si usi | m | 23,30 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 79,70 |
| 131 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 79,70 |
| 132 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 41,68 |
| 133 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 40,00 |
| 134 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 10,45 |
| 135 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 10,45 |
| 136 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 13,80 |
| 137 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 13,80 |
| 138 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,56 |
| 139 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 4,10 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,10 |
| 141 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,10 |
| 142 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,10 |
|  |  | 1.10. Narcolog (poz.10) |  |  |
| 143 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,00 |
| 144 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda ( fara pret radiator) | m2 | 1,00 |
| 145 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 36,14 |
| 146 | RpCJ35A | Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti | m2 | 36,14 |
| 147 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 1,80 |
| 148 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,80 |
| 149 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiilor la ferestre si usi | m | 10,40 |
| 150 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 1,60 |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,60 |
| 152 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,60 |
| 153 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,60 |
| 154 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 11,62 |
| 155 | RpCK14A | Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 13,66 |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,14 |
| 157 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,14 |
| 158 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,14 |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,76 |
| 160 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 47,76 |
| 161 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,62 |
| 162 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 36,14 |
| 163 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 11,62 |
|  |  | 1.11. WC-bloc sanitar (poz.11) |  |  |
| 164 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 165 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (fara pret lavoar) | buc | 3,00 |
| 166 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,00 |
| 167 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,40 |
| 168 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda ( fara pret radiator) | m2 | 2,40 |
| 169 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 14,00 |
| 170 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 10,00 |
| 171 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,00 |
| 172 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 7,57 |
| 173 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiilor la ferestre si usi | m | 42,20 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,57 |
| 175 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,57 |
| 176 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,60 |
| 177 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC la pereti si tavane | m2 | 120,00 |
| 178 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 52,00 |
| 179 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc | m2 | 20,20 |
| 180 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, la pereti | m2 | 98,00 |
| 181 | RpCJ35A | Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti | m2 | 34,00 |
| 182 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida de 12 cm grosime | m2 | 2,40 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 132,00 |
| 184 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T | m2 | 98,00 |
| 185 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 25,00 |
| 186 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (rezistent la umezeala) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 30,12 |
| 187 | RpCK14A | Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 54,72 |
| 188 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 20,20 |
| 189 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 20,20 |
| 190 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 86,00 |
| 191 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 86,00 |
| 192 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 46,00 |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 116,12 |
| 194 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 116,12 |
| 195 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 116,12 |
| 196 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,00 |
| 197 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete | buc | 3,00 |
| 198 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |
| 199 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
| 200 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 4,00 |
| 201 | SB09E | Piesa de legatura (cot)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
| 202 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie ) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 203 | SB09E | Piesa de legatura ( gofra )din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |
| 204 | SB09E | Piesa de legatura (reductie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 205 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,00 |
| 206 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
|  |  | 1.12. Camera personal auxiliar (poz.12) |  |  |
| 207 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,20 |
| 208 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda ( fara pret radiator) | m2 | 1,20 |
| 209 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 2,00 |
| 210 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,00 |
| 211 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 1,80 |
| 212 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiilor la ferestre si usi | m | 10,40 |
| 213 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,80 |
| 214 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,80 |
| 215 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,80 |
| 216 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 11,34 |
| 217 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 40,00 |
| 218 | RpCK14A | Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 15,00 |
| 219 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 51,34 |
| 220 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,34 |
| 221 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,34 |
| 222 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 11,34 |
|  |  | 1.13. Administratie (poz.13) |  |  |
| 223 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 4,51 |
| 224 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,51 |
| 225 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiilor la ferestre si usi | m | 14,50 |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,30 |
| 227 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,30 |
| 228 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,30 |
|  |  | 1.14. Fizioterapie (poz.14) |  |  |
| 229 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,20 |
| 230 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiator) | m2 | 4,20 |
| 231 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 232 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (fara pret lavoar) | buc | 2,00 |
| 233 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 48,07 |
| 234 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 48,07 |
| 235 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 48,07 |
| 236 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 10,57 |
| 237 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,00 |
| 238 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,48 |
| 239 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiilor la ferestre si usi | m | 20,60 |
| 240 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,80 |
| 241 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,80 |
| 242 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,80 |
| 243 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 48,07 |
| 244 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 131,80 |
| 245 | RpCK14A | Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 48,16 |
| 246 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 180,00 |
| 247 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 180,00 |
| 248 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 131,80 |
| 249 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,07 |
| 250 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 23,00 |
|  |  | 1.15. Terapeut (poz.15) |  |  |
| 251 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 15,00 |
| 252 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,00 |
| 253 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda ( fara pret radiator) | m2 | 1,00 |
| 254 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 2,42 |
| 255 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,42 |
| 256 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 2,62 |
| 257 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,62 |
| 258 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,62 |
| 259 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,62 |
| 260 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 41,34 |
| 261 | RpCJ35A | Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti | m2 | 41,34 |
| 262 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 15,00 |
| 263 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 2,10 |
| 264 | RpCK14A | Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 15,60 |
| 265 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,34 |
| 266 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiilor la ferestre si usi | m | 10,70 |
| 267 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,34 |
| 268 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,60 |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 56,34 |
| 270 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 56,34 |
| 271 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,00 |
| 272 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 41,34 |
| 273 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 15,00 |
| 274 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 15,00 |
|  |  | 1.16. Pediatru (poz.16) |  |  |
| 275 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 276 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (fara pret lavoar) | buc | 1,00 |
| 277 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,56 |
| 278 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,00 |
| 279 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda ( fara pret radiator) | m2 | 1,00 |
| 280 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,25 |
| 281 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 3,30 |
| 282 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 2,16 |
| 283 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,16 |
| 284 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 3,20 |
| 285 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,20 |
| 286 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,20 |
| 287 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,20 |
| 288 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 36,80 |
| 289 | RpCJ35A | Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti | m2 | 36,80 |
| 290 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 11,56 |
| 291 | RpCK14A | Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 14,00 |
| 292 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,80 |
| 293 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiilor la ferestre si usi | m | 10,60 |
| 294 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,80 |
| 295 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,80 |
| 296 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,36 |
| 297 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48,36 |
| 298 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,56 |
| 299 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 36,80 |
| 300 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 11,56 |
| 301 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 11,56 |
|  |  | 1.17. Oculist (poz.17) |  |  |
| 302 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 2,44 |
| 303 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,44 |
| 304 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 1,62 |
| 305 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,62 |
| 306 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,62 |
| 307 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,62 |
|  |  | 1.18. Urolog (poz.18) |  |  |
| 308 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 1,86 |
| 309 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,86 |
| 310 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 1,48 |
| 311 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,48 |
| 312 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,48 |
| 313 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,48 |
|  |  | 1.19. Urologie (poz.19) |  |  |
| 314 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 315 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (fara pret lavoar) | buc | 1,00 |
| 316 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 317 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |
| 318 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete | buc | 3,00 |
| 319 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 320 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 7,50 |
| 321 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc | m2 | 1,97 |
| 322 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, la pereti | m2 | 15,80 |
| 323 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,80 |
| 324 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T | m2 | 15,80 |
| 325 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 4,90 |
| 326 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (rezistent la umezeala) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 1,97 |
| 327 | RpCK14A | Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 5,82 |
| 328 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 1,97 |
| 329 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 1,97 |
| 330 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,30 |
| 331 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,30 |
| 332 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 7,50 |
| 333 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,27 |
| 334 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,27 |
| 335 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,27 |
| 336 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 3,56 |
| 337 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,56 |
| 338 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 1,50 |
| 339 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,50 |
| 340 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,50 |
| 341 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,50 |
|  |  | 1.20. Endocrinolog (poz.20) |  |  |
| 342 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 2,52 |
| 343 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,52 |
| 344 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 1,62 |
| 345 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,62 |
| 346 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,62 |
| 347 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,62 |
| 348 | RpCK11C k=0,667 | Finisarea cu PALUX sau lac de parchet in doua straturi a pardoselelor | m2 | 12,21 |
|  |  | 1.21. Cardiolog (poz.21) |  |  |
| 349 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 2,52 |
| 350 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,52 |
| 351 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 1,62 |
| 352 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,62 |
| 353 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,62 |
| 354 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,62 |
| 355 | RpCK11C k=0,667 | Finisarea cu PALUX sau lac de parchet in doua straturi a pardoselelor | m2 | 14,00 |
|  |  | 1.22. ORL (poz.22) |  |  |
| 356 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,00 |
| 357 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda ( fara pret radiator) | m2 | 3,00 |
| 358 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 359 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (fara pret lavoar) | buc | 1,00 |
| 360 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 2,33 |
| 361 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,33 |
| 362 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 4,80 |
| 363 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiilor la ferestre si usi | m | 10,80 |
| 364 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,80 |
| 365 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,80 |
| 366 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,80 |
| 367 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 25,50 |
| 368 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 37,50 |
| 369 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, razuirea vopselelor veci,la pereti | m2 | 52,93 |
| 370 | CF15C k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 1.0 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 | 37,51 |
| 371 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,93 |
| 372 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (rezistent la umezeala) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 25,50 |
| 373 | RpCK14A | Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 20,46 |
| 374 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52,93 |
| 375 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 52,93 |
| 376 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 25,50 |
| 377 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 25,50 |
| 378 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 52,93 |
| 379 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 25,50 |
| 380 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,50 |
| 381 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,50 |
|  |  | 1.23. Radiografie (poz.23,24,25) |  |  |
| 382 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 8,00 |
| 383 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda ( fara pret radiator) | m2 | 8,00 |
| 384 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 10,80 |
| 385 | RpCJ35A | Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti si tavane | m2 | 266,00 |
| 386 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 266,00 |
| 387 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 266,00 |
| 388 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 172,00 |
| 389 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 94,00 |
| 390 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 11,34 |
| 391 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,34 |
| 392 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,34 |
| 393 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,34 |
| 394 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiilor la ferestre si usi | m | 72,80 |
| 395 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 266,00 |
| 396 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 266,00 |
| 397 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 94,00 |
| 398 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 172,00 |
| 399 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn ( usi ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 35,20 |
| 400 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10,80 |
| 401 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 10,80 |
| 402 | RpCK11C k=0,667 | Finisarea cu PALUX sau lac de parchet in doua straturi a pardoselelor | m2 | 58,27 |
|  |  | 1.24. Radiolog (poz.26) |  |  |
| 403 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 2,45 |
| 404 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,45 |
| 405 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 1,62 |
| 406 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,62 |
| 407 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,62 |
| 408 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,62 |
|  |  | 1.25. Traumatolog (poz.27) |  |  |
| 409 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 1,90 |
| 410 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 411 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 1,51 |
| 412 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,51 |
| 413 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,51 |
| 414 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,51 |
| 415 | RpCK11C k=0,667 | Finisarea cu PALUX sau lac de parchet in doua straturi a pardoselelor | m2 | 12,04 |
|  |  | 1.26. Protectia pardoselelor pe timpul reparatiilor |  |  |
| 416 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselelor, pe durata reparatiilor | m2 | 280,00 |
|  |  | 1.27. Pragul lateral Nr.1 |  |  |
| 417 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2 | 4,30 |
| 418 | RpCP28A1 | Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple, pentru asamblarea la sol | kg | 25,00 |
| 419 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 4,30 |
| 420 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 0,45 |
| 421 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 8,00 |
| 422 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, gratare | kg | 56,00 |
| 423 | CO22A | Grilaj cu ancadrament pentru curatarea incaltamintei,dim.750x600mm | buc | 1,00 |
| 424 | CN21D | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic | m2 | 10,00 |
| 425 | DG04A | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip | m | 26,00 |
| 426 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 26,00 |
| 427 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,60 |
| 428 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 26,00 |
| 429 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 26,00 |
|  |  | 1.28. Pragul lateral Nr.2 |  |  |
| 430 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2 | 4,30 |
| 431 | RpCP28A1 | Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple, pentru asamblarea la sol | kg | 25,00 |
| 432 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 4,30 |
| 433 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 0,45 |
| 434 | CO22A | Grilaj cu ancadrament pentru curatarea incaltamintei,dim.750x600mm | buc | 1,00 |
| 435 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, gratare | kg | 40,00 |
| 436 | CN21D | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic | m2 | 12,00 |
| 437 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 4,50 |
| 438 | RpCJ12C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3.0 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane,se adauga la cei 2 cm | m2 | 4,50 |
| 439 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (plasa sudata Vr-1,d=3.0mm,ochi 150x150 mm,1m2=0,59kg) | kg | 2,66 |
| 440 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 2,66 |
|  |  | 1.29. Pragul din spate |  |  |
| 441 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 8,40 |
| 442 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, gratare | kg | 68,00 |
| 443 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 4,00 |
| 444 | CN21D | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic | m2 | 6,40 |
| 445 | CL08A | Elemente metalice (rama metalica din profil U Nr.16 pentru sustinerea podestului scarii) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,14 |
| 446 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,50 |
| 447 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 5,30 |
| 448 | RpCJ24A | Repararea crapaturilor dintre perete si scara exterioara, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m | 7,60 |
| 449 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 42,00 |
| 450 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 42,00 |
| 451 | RpCJ12C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3.0 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane,se adauga la cei 2 cm | m2 | 42,00 |
| 452 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (plasa sudata Vr-1,d=3.0mm,ochi 150x150 mm,1m2=0,59kg) | kg | 24,80 |
| 453 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 2,66 |
|  |  | 1.30. Pragul de rezerva (bloc operational) |  |  |
| 454 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,64 |
| 455 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 2,00 |
| 456 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,64 |
| 457 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 4,50 |
| 458 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,74 |
| 459 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,04 |
| 460 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,04 |
| 461 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 6,00 |
| 462 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 0,90 |
| 463 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,30 |
| 464 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,92 |
| 465 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,50 |
| 466 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,50 |
| 467 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 5,30 |
|  |  | 1.31. Pragul central |  |  |
| 468 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 22,45 |
| 469 | RpCE12A | Strat suport sau sapa de protectie,executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida | m2 | 22,45 |
| 470 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 300x300mm,asezate pe un strat de mortar de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu fuga pentru exterior | m2 | 22,45 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatii la instalatii electrice |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 471 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 60,00 |
| 472 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 80,00 |
| 473 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 80,00 |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 474 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp,VVG 3x1.5mm | m | 120,00 |
| 475 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp,VVG3x2.5mm | m | 80,00 |
| 476 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu automate | buc | 4,00 |
| 477 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi tip LED 24W, de plafon , inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate,62x62 cm | buc | 50,00 |
| 478 | RpEF03B | Montarea aplicelor de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu glob de sticla, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata de tip LED | buc | 12,00 |
| 479 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala,de 25 A | buc | 32,00 |
| 480 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 18,00 |
| 481 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm | m | 36,00 |
| 482 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m | 30,00 |
| 483 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (exclusiv cost tablou) | buc | 1,00 |
| 484 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 11,00 |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |
| 485 | Pret de piata | Cutie cu automate | buc | 4,00 |
| 486 |  | Tablou electric | buc | 1,00 |
| 487 | Pret de piata | Intrerupator automat 1P,25 A | buc | 11,00 |

APROBAT:

L.S.

Investitor: IMSP SR Ocnita

Director (D.Punga)