| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Tractor dotat cu utilaje comunale |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lot 1 |  |  |  |  |
| - 34100000-8 | - Tractor comunal | Anul fabricării: 2022. Cabina: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtre de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare in spate LED. Motor: ≥ 2505 cm3; ≥ 57 C.P. Norma de emisii CO2: TIER4 Volumul Rezervorului: 60 l Torații PTO: 540/750/1000 rot/min Cutie de viteze: 16x16 cu inversor Pompa servodirecție (L/min): 18,6-19 Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 1850 Pompa hidraulică (l/min) : 56.1 Cuplări hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc): 4, cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor: Fata: 11.2-20 Spate: 14.9-28 Raza de intoarcere: 3100mm Dimensiuni: ≈ 3,75x1,69x2,45 Greutate fara balast: 2550-2800 kg Garantie: ≥2 ani. |  |  |
|  | Utilaje comunale - din dotare | Remorcă. Greutate maximă de ridicare: 5.000 kg; Greutatea remorcii: 1900 kg; Descarcare: Hidraulica: in 3 parti; Inaltimea borturilor: 500mm + 300mm; Dimensiun interior: ≈ 4,5m x 2,0m x 0,85m; Dimensiuni exterior:≈ 5,40m x 2,2m x 1,90m; Volum incarcare: ≈ 7,70 m; Suprafata incarcae: ≈ 9,1 m; Grosimea pereților: ≥ 2mm; Grosimea podelei: ≥ 4mm; Dimensiunile roților: 11,5/80-15,3 BKT; Frână cu aer; Tent pentru acoperire; |  |  |
|  |  | Lamă pentru dezăpezire. Lungime (mm): 665-675; Lățime de lucru (mm): 1900 (in unghi de 280); Lățime totală (mm): 2116; Înalțime (mm): 850-900; Unghi reglabil: mecanic, 280; Inălțimea reglabilă: hidraulic; Arcuri pentru amortizare: 6 arcuri; Greutate totala (kg): ≈ 330,00; Grosimea metalului: ≥ 4mm; Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm; Lamă din cauciuc pentru zăpadă. Dimensiunea: 150x2100; Grosimea lamei din cauciuc: ≥16mm; Putere necesară (CP): 35; |  |  |
|  |  | Încărcător frontal cu coș. Greutate: ≈330kg; Greutatea max de ridicare: 800 kg; Puterea de ridicare: 1000kg; Volumul căușului: 0,5 m3; Conectarea: la Joystick-ul tractorului; Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului; Debitul minim: 24,40 lit/min; |  |  |
|  |  | Împrăștietor material antiderapant și nisip. Mărime : ≈ 100x205x130; Greutate: ≈ 405 kg; Distanța de împrăștiere: 10-36m; Viteză de lucru: 8,10,12 km/h; Două discuri pentru împrăștiat; Două dozatoare hidraulice; Sită; Tent; Roți pentru transportare manuală; Banda Reflectoare; Bariere Protecție Oțel; Cardan Inclus; Garantie 2 ani. |  |  |
|  |  | Aspirator cu mătură și sistem de pulverizare cu apă. Viteza de aspirare (km/h): 0-20; Lățimea de aspirare(mm) 2200; Capacitatea de aspirare (m²/h) ≈44000; Capacitatea coșului (m³): ≈2; Capacitata rezervorului de apă: ≈600L; Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic: ≈ 50L; Lungimea utilajului (mm): ≈4000; Lățimea utilajului (mm): ≈ 1780; Înălțimea utilajului (mm): ≈ 1500; Greutatea totală netă (kg): ≈ 1850; Pompa de apă (bar): ≥ 30; Punctul de răsturnare a coșului (eliminării)(mm): 1250; Diametrul plăcii periei laterale (mm): ≈ 500; Diametrul periei centrale (mm): ≈ 780; Lungimea periei centrale (mm): ≈ 1140; Numărul duzelor de apă (buc): 8; Mărimea pneurilor: 6,5-10 12 PR. |  |  |
|  |  | Burghiu Plantare. Cardan: 6x6 cu ambreaj; Greutate: 120 kg; Putere min. PTO 25 CP; Adâncime max. cu sfredel 25cm: 100cm; Adincime max. cu sfredel 50cm: 65cm; Garanție: 24 luni |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________