Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Aprovizionare cu apa a masivului locativ in s. Purcari r-nul Stefan Voda | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (minerala sub rezervoare) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | TsC26A1 k=2 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2) (перемещение кавальеров) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (sol vegetal sub imbracamintea terenului t=0.3m) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | TsC26A1 k=2 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2) (перемещение кавальеров) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (minerala sub camera statiei de pompare si amenajarea rambleu) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | TsC26A1 k=2 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2) (перемещение кавальеров) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | TsC26A1 k=2 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2) (в пазухи и на площадку) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,6260 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | TsC26A1 k=2 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2) (в пазухи резервуаров обсыпка и на площадку) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,6260 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | TsC26A1 k=2 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2) (вoзвращение расстительного слоя) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - расститрельного грунта | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Rigole de evacuare a apelor |  |  |  |  |
| 15 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | TsA18A1 | Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (prelucrare manuala) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Scara tehnologica |  |  |  |  |
| 20 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,6900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | Pret de piata | Teava din otel d=60x3 mm | kg |  |  |  |
|  | 100024 | Teava din otel d=60x3 mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | Pret de piata | Teava din otel d=20x2 mm | kg |  |  |  |
|  | 100025 | Teava din otel d=20x2 mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | Pret de piata | Teava din otel d=40x3 mm, L=1.0 m-14 buc | kg |  |  |  |
|  | 100026 | Teava din otel d=40x3 mm, L=1.0 m-14 buc | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | Pret de piata | МИ1-18-14 buc | kg |  |  |  |
|  | 100027 | МИ1-18-14 buc | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | Pret de piata | Plasa din otel 100 x100 x 6- 5m2 | kg |  |  |  |
|  | 100028 | Plasa din otel 100 x100 x 6- 5m2 | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,8700 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2430226101258 | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0530 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 4. Amenajarea patului |  |  |  |  |
| 30 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 5. Nisip sub rezervoare |  |  |  |  |
| 32 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 6. Imprejmuire |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Gard metalic |  |  |  |  |
| 33 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | CO06B2 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat | m |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 1,9000 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 |  |  |
|  | 2663102100921 | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat | buc | 0,5040 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0230 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 6.2. Poarta si portita |  |  |  |  |
| 37 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate montate pe stilpi din otel d=108 mm (уголок катанка сетка ст. трубы д=108 х 6 мм L=2.4м -3 шт. шарниры и проушины покраска) | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (уголок катанка сетка ст. трубы д=108 х 6 мм L=2.4 м - 3шт. шарниры и проушины покраска) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 41 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0230 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 7. Amenajare spatii verzi |  |  |  |  |
| 42 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Artar) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 1111000100001 | Puieti arbori foioase fara balot (Artar) | buc | 1,0400 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 45 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (на площадке) | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |