Anexă:

Caiet de sarcini

privind achiziționarea cabinelor pentru traduceri sincrone

| Nr. d/r | Denumirea obiectului | Caracteristica bunului | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cabină mobilă pentru traduceri sincrone, echivalent “Audipack Silent 9600” (standard ISO 17651-2:2024, sau ISO 4043/2016 cu extensie) | Cabină mobilă pentru traducere/interpretare simultană, izolată fonic; Dimensiuni (lățime:1600 x adâncime: 1600 x înălțime: 2000 mm) Respectă standardul european ISO 4043/2016 pentru evenimentele UE; Pentru doi interpreți în cabină; Cabina modulară formată din: -2 panouri geamuri -2 panouri geamuri cu trapă de cablu -3 panouri opace (1 - cu cuier) -1 panoul ușii -2 panouri acoperiș -1 masă acustică -1 cheie alan pentru asamblare -2 unități de ventilație -4 stâlpi de colț Două conducte pentru cablu în partea inferioară; Dimensiuni exterioare: 160x160x200cm; Lampă portabilă LED pentru interpreți; Împachetată în cutie specială pentru transportare rutieră. Dacă cabina respectă standardul european ISO 17651-2:2024, dimensiunile vor fi: lățime:2400 x adâncime: 1600 x înălțime: 2000 mm) | 4 buc. |
| 2. | Extensie pentru cabine mobile pentru traduceri sincrone, echivalent “Audipack Silent 9600” (ISO 4043/2016) | O extensie conține următoarele componente ce se ajustează perfect la cabina mobilă pentru traduceri sincrone (standard ISO 4043/2016): 1 – panou al geamului 1 – panou opac 1 – panou tavan 1 - extensie panou acustic | 4 buc. |
| 3. | Ambalaj pentru transportarea terestră a 2 cabine mobile pentru traduceri sincrone (ISO 4043/2016) | Ambalaj pentru transportarea terestră a 2 cabine mobile pentru traduceri sincrone (ISO 4043/2016) | 4 buc. |