| Specificații tehnice Terminale Mobile |  | Valori solicitate |
| --- | --- | --- |
| Specificații de radio frecventă |  |  |
|  | Bandă de frecvență | Minim 380-400 MHz |
|  | Ecart | 25 KHz |
|  | Ecart Tx-Rx | 10 KHz |
|  | Lărgime de bandă TMO | 50 MHz |
|  | Lărgime de bandă DMO | 50 MHz |
|  | Putere de emisie RF | 10 W, reglabilă |
|  | Clasa receptorului | A și B |
|  | Sensibilitatea static a receptorului | Min. -114 dBm |
|  | Sensibi litate dinamică a receptorului | Min. -105 dBm |
|  | Acuratețea nivelului de putere RF | 2dB |
| Servicii de voce suportate: |  |  |
| Apel de grup: | Grupuri TMO | Min. 200 |
|  | Grupuri DMO | Min. 100 |
|  | Intrare întârziată în convorbirea de grup | Da |
|  | Apel de grup utilizând Gateway DM0 | Da |
|  | Posibilitatea de mapare TMO/ DM0 sau echivalent | Da |
|  | Grup ascuns | Da |
|  | Compatibilitate gateway și repetor DM0 | Da |
|  | ATG sau echivalent | Da |
|  | Apel de urgență inteligent TMO/ DMO cu opțiune de hotmic în TM0 | Da |
|  | DGNA | Posibilitate de transmitere a Min.20 grupuri |
|  | Notificare pentru adăugare/ștergere grup prin DGNA | Da |
|  | Funcționare în Local Site Trunking | Da |
|  | Liste de scanare | Minim 20 liste a câte 20 de grupuri |
|  | Identificare apelant | Da |
| Apel individual: |  |  |
|  | DMO și TMO (full duplex și semiduplex) | Da |
|  | Apelare din listă, număr scurt, de la tastatură direct căutare în agendă alfanumeric, identificare ultim apel | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | întreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
| Apel telefonic: |  |  |
|  | Mod de operare | Full duplex în PABX și PSTN |
|  | Mod de apel flexibil | Din listă |
|  |  | Apel număr scurt |
|  |  | Formare directă |
|  |  | Apelare rapidă și one touch |
|  |  | Căutare alfabetică |
|  | Identificarea ultimului apel primit | Da |
|  | Formare DTMF peste convorbire | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | Intreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
| Servicii de securitate suportate: |  |  |
|  | Air Interface Encryption | Da |
|  | Algoritmi de criptare: | TEA1-obligatoriu |
|  | Clase de securitate: | Clasa 1: Clar |
|  |  | Clasa 2: Criptare cu cheie statică (SCK) |
|  |  | Clasa 3: Criptare cu cheie derivată (DCK) și cheie comună CCK |
|  | Autentificare: | Inițiată de infrastructură |
|  |  | Mutuală de la terminal |
|  | Funcție „radio STUN” | Da |
|  | Autentificarea uti lizatorului folosind cod Pin/PUK | Da |
|  | Autentificare la transmisia de date | Da |
| Facilități de siguranță: |  |  |
|  | Buton dedicat emergency de culoare diferită | Da |
|  | Blocarea tastaturii | Da |
|  | Ascultare ambientală | Da |
|  | Reglare automată a sensibilității microfonului în modul de urgență „Hot Mic” în TMO | Da |
|  | Comutare DMO/ TMO la apel de urgență | Da |
|  | Protecție ecran cu logo | Da |
| Interfată utilizator: |  |  |
|  | Ecran color | Da |
|  | Meniuri prescurtate | Da |
|  | Configurarea tonurilor de notificare | Da |
|  | Tastatură alfanumerică | Da |
|  | Sunet tastatură | selectabil ON/OFF |
|  | Tonuri de alertă | selectabil ON/OFF |
|  | Iluminarea ecranului | Selectabil manual/automatic/oprit |
|  | Editare agendă din taste | Da |
|  | Editare listă de scanare din taste | Da |
|  | Agendă | 1000 contacte - până la 6 numere pe intrare - maxim 2000 de intrări |
|  | Căutare alfanumerică a grupurilor din tastatură | Da |
|  | Listă de scanare editabilă din tastatură | Da |
|  | Agendă editabilă din tastatură | Da |
|  | Acces la meniu în timpul convorbirii | Da |
|  | Istoric apeluri efectuate/ primite/ pierdute | Da |
|  | Acces rapid la funcții prin tasta rotativă | Da |
| Servicii de date: |  |  |
|  | Serviciu de mesaje scurte unic sau de grup (SDS) | Da |
|  | Suportă comenzi AT set complet | Da |
|  | Operare SDS sau PD | Da |
|  | Mesaje template | Da |
|  | Identificare și vizualizare a ID expeditor mesaje | Da |
|  | Mape Inbox, Outbox pentru mesaje | Da |
|  | Notificare sosire mesaj în timpul convorbirii | Da |
|  | Interfață periferică (PEI) RS-232 sau USB pentru dispozitive de mesaje scurte și pentru pachete de date | Da |
|  | Listă de mesaje Text predefinite | min. 20 |
|  | Listă CC și NC | Min. 10 |
| Alte fa cilități: |  |  |
|  | Capacități de upgrade de software | Da |
|  | Protejare programare echipament cu parolă | Da |
|  | Dezactivarea temporară a terminalului | Da |
|  | Blocare tastatură | Da |
|  | „Folder” favorit | Min. 3 |
|  | Afișare oră și dată | Da |
|  | Screen saver | Da |
|  | Programare USB sau RS232 | Da |
| Caracteristici fizice: |  |  |
|  | Terminalele vor fi configurate pentru instalarea pe birou | Da |
|  | Alimentare electrică va inclusă în set | Da |
|  | Alimentare electrică | 12 Vcc |
| Condiții de mediu: |  |  |
|  | Gama temperaturilor de operare: | -30..+60 grade Celsius |
|  | Gama temperaturilor de depozitare: | -40..+60 grade Celsius |
|  | Umiditate | Conform ETSI 300 019 |
|  | Etanșare | IP54 |
|  | Șoc, cădere și vibrații | ETSI300 019 |
| Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Sursă de alimentare de la rețeaua 220Vca | Da |
|  | Suport stație cu difuzor integrat | Da |
|  | Cablu de alimentare | Lungime adaptată condițiilor practice |
|  | Microfon de birou | Da |
|  | Difuzor cu sistem de fixare | Putere minim 5W |
|  | Antena auto omnidirecțională RF | Bandă minim 380...400 MHz, VSWR< 1,5 în bandade interes, câștig minim 5dBi. impedanță 50 ohmi, conector N-mamă prevăzută cu kit de instalare (fixare, cablu RF minim 30 m, conectori, etc.) |
|  | Ghid de utilizare | Limba Română |
| Pentru întreg lotul de terminale se vor livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Cablu de programare și livrare chei - 2 bucăți | Tip USB sau serial RS 232 |
|  | Software dedicat de programare - 2 buc. | Da |
|  | Cablu de livrare chei 1 bucată | Da |
| Garanție | 24 luni pentru fiecare echipament de comunicație |  |