Aprobat:

Director general interimar

al Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”

Sergiu BEJAN ______________________

„____„ ______________ 2023

Tema de proiectare

|  | Denumirea lucrării | Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcția punctului de trecere a frontierei (PTF), inclusiv și actualizarea studiului de fezabilitate pentru construcția drumului de acces la podul peste râul Prut, amplasat în regiunea s. Zagarancea, r-ul Ungheni |
| --- | --- | --- |
|  | Temeiul proiectării | Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin HG 73/2023 |
|  | Faza de proiectare | Studiu de fezabilitate |
|  | Proiectant general | Câștigătorul licitației publice |
|  | Începutul sectorului de proiectare | R1 km 103,25 (intersecția cu sens giratoriu) (racordarea cu rețeaua de drumuri naționale, se va preciza prin Studiu de fezabilitate). |
|  | Sfârșitul sectorului de proiectare | Racordarea cu podul peste râul Prut (proiect elaborat de partea română) |
|  | Lungimea sectorului de proiectare | 0,511 km (se va preciza prin Studiu de fezabilitate). |
|  | Necesitatea efectuării sau utilizării studiilor de teren | - Trasarea preliminară se va efectua pe hărţi topografice Sc 1:50000, 1:25000, 1:10000, precizarea traseului se va efectua pe planuri ORTOFOTO şi hărţi digitale, cu vizualizări pe teren. - La necesitatea se vor utiliza studii hidrologice, geologice și topogeodezice existent (prospecțiuni), care vor fi puse la dispoziție de către beneficiar; - Modelarea studiului de trafic (trafic de frontieră), utilizând datele Studiului de Fezabilitate pentru „Pod peste Prut la Ungheni" elaborat de partea română. |
|  | Parametrii tehnici de bază | - Caracteristicile drumului conform: NCM D.02.01:2015 „Proiectarea Drumurilor Publice”, CP_D.02.11-2014 „Recomandări privind proiectarea străzilor drumurilor din localități urbane și rurale”. - Caracteristicile PTF să fie în concordanță cu condițiile tehnice emise de Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră a RM, inclusiv studiile elaborate de partea română; - Categoria tehnică a drumului se determină după NCM D.02.01:2015 conform studiului intensității traficului rutier (trafic de frontieră). - Tipul îmbrăcămintei rutiere – se va adopta în cadrul argumentării tehnico-economice, (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 115 kN); - Măsuri contra alunecărilor de teren conform: NCM A.06.01.2006 „Protecția tehnică a teritoriului, clădirilor și construcțiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale”. - Prestatorul va elabora compartimentul „Evaluarea impactului asupra mediului”. Componența și conținutul compartimentului în documentația de proiect se va elabora conform NCM A.07.06:2016. - Accesoriile drumului, siguranța rutieră – Conform NCM D.02.01:2015, CP D.02.10-2016, altor standarde în vigoare. - Lucrări de artă - Conform СНиП 2.05.03-84 „Мосты и трубы” inclusiv și a altor normative și standarde în vigoare; - Seismicitatea zonei - 8 grade pe scara MSK-64; - Durata de viață normată proiectată, conform EN 1990:2004 - Acțiuni variabile din trafic, conform EN 1992-2:2005. |
|  | Cerințe suplimentare | - Proiectarea se va face în coordonatele Mold Ref 99; - Prestatorul va efectua prognoza de trafic în baza căreia se va elabora analiza cost - beneficiu și va include la elaborarea prognozelor de trafic compoziția traficului generat și de dezvoltare. - Constrângerile relevante vor fi identificate și localizate. Acestea vor include: - Zone locuite, industriale, etc; - Cai de comunicații, rețele utilități; - Particularități de relief (cursuri de apa., păduri etc); - Arii naturale protejate de interes național și internațional; - Zone geologice, etc. Prestatorul va baza analiza sa și pe documente existente, completate cu recunoașteri vizuale la fata locului. - Ca parte a etape ANALIZA COST-BENEFICIU, Prestatorul va identifica, studia și propune minim 2 scenarii/ opțiuni tehnico-economice diferite, fundamentând și recomandând, justificat și documentat, scenariul/ opțiunea tehnico-economică optimă pentru realizarea obiectivului de investiții. Se vor propune variante alternative ținând cont de: - Costul estimativ minim al lucrărilor; - Evaluarea tuturor sectoarelor cu impact negativ asupra mediului înconjurător și minimizarea acestuia; - Conexiunea rațională la rețeaua de drumuri naționale; - Cooperarea economico-comercială dintre Republica Moldova și România, beneficii generate de construcția drumului și a PTF; - Prestatorul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale, care vor fi întocmite pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare; - Prestatorul va racorda drumul cu podul peste râul Prut (proiect elaborat de partea română). - Prestatorul va colabora cu Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră a RM și va lua în considerare propunerile de dezvoltare a drumului în preajma punctului de trecere a frontierei, în conformitate cu viziunile de perspectivă (parcări, benzi separate de staționare etc.) - Prestatorul trebuie sa aibă în vedere și va fi responsabil de obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor finale, precum și a tuturor aprobărilor/ avizelor/ autorizațiilor finale și întocmirea documentației necesare cu respectarea condițiilor din avize. |
|  | Condiții specifice | - Prestatorul va actualiza studiul de fezabilitate elaborata de către S.R.L. ,,Universcons” în anul 2017, conform prevederilor Standardelor Europene, puse în aplicare din 01.01.2021, cu încadrarea punctului de trecere a frontierei; - Prestatorul se va conduce de normele și legislația în vigoare; - Prestatorul va elabora compartimentul „Alocare de terenuri” cu indicarea obligatorie a hotarelor, suprafețelor, nr. cadastral, forma de proprietate, situat pe amplasamentul lucrării integrală/parțială, pe fiecare teren în parte; - Prestatorul va elabora Programul de realocare (achiziție) a terenurilor suplimentare necesare pentru construcția drumului public; - Proiectul va conține limitele zonei de siguranță a drumului și limitele zonei infrastructurii conexe a punctului de trecere a frontierei; - Prestatorul va lua în considerare soluțiile de construcție/dezvoltare în conformitate cu viziunile de perspectivă a podului peste râul Prut (Studiu de fezabilitate, proiecte tehnice etc., efectuate de partea română). |
|  | Conținutul studiului de fezabilitate | - Conform NCM A.07.02:2012/А1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții și NCM L.01.07-2005 „Regulament privind fundamentarea proiectelor investitionale în construcţii” Cerințe și prevederi principale : Memoriu explicativ general (Sinteza – Sumar – Concluzii): - Situația de referință în regiunea de proiect - Acțiuni de proiect și cadrul legal - Analiza opțiunilor - Descrierea proiectului investițional - Impactul socio-economic și aspectele de gen - Analiza financiară a proiectului - Analiza economică a proiectului - Analiza riscurilor - Planul de implementare - Studii de trafic - Studiu privind alternative de traseu Desene pe compartimente; Deviz general, Indicatori tehnico-economici; Studiul de evaluare a impactului asupra mediului; Studiu arheologic; Avize și acorduri inclusiv studiile de soluție solicitate de deținătorii de utilități; Documentațiile privind exproprierea terenurilor Recomandări. |
|  | Numărul exemplarelor de documentație | - În volum de 3 exemplare în limba română și un exemplar în limba engleză (RO + EN). |

Director adjunct                                                            		                  Serghei GALUȘCA

Șef direcție Implementare Proiecte 				                   Andrei ERMURACHI

Șef direcție Investiții Externe						        Mircea DOBÎNDA

Șef serviciu Evidență și Achiziții de Teren	                                         Lilian SIDLETCHI