CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

| - Denumirea beneficiarului de stat Primăria Comunei Ciorescu - Organizatorul procedurii de achiziție Primăria Comunei Ciorescu - Obiectivul achizițiilor: Amenajarea unui teren de joacă pentru copii, s. Ciorescu, mun. Chișinău |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1.1 Instalare complex de joacă tip Corabie |  |  |  |
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite. | m3 | 3,42 |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 3,00 |  |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 3,00 |  |
| 4 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. | kg | 38,00 |  |
| 5 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton. | kg | 76,00 |  |
| 6 | RpCB01B | Prepararea betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice. | m3 | 3,42 |  |
|  |  | 1.2 Complex de joacă tip Corabie |  |  |  |
| 7 | RCsH18A | Scheletul din material lemnos, Pilonii de susținere a turnurilor si a corabiei. (Lemn 120x120 mm, tratat antiputregai, lemn de conifer) | m3 | 6,00 |  |
| 8 | CE30B | Balustrade, Poduri, Pardosele, Acoperis, Perimetrul nisipierei, Sustineri Pardosele, Sustineri funii, Volan Corabie, executate din scinduri de rasinoase (20-50 mm grosime) geluite pe toate partile.Consum Lemn 0,04 m3/m2 | m2 | 90,00 |  |
| 9 | CN50B | Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 8,00 |  |
| 10 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 8,00 |  |
| 11 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante . | m2 | 382,00 |  |
|  |  | 1.3 Instalare Complex de disctractii - Roata Copilariei |  |  |  |
| 12 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite. | m3 | 0,45 |  |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 0,40 |  |
| 14 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. | kg | 10,00 |  |
| 15 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton. | kg | 60,00 |  |
| 16 | RpCB01B | Prepararea betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice. | m3 | 0,45 |  |
|  |  | 1.4 Complex de disctractii - Roata Copilariei |  |  |  |
| 17 | CL18A | Roata Copilariei - confectie metalica, asamblata din elemente gata vopsite cu vopsea pulbere, trecuta prin cuptor, executata din teava profilata patrata, cu marimile de la 20x20 mm pana la 80x80 mm, sistem de rotire mecanizat prefabricat cu pedale si volan, sistem de rotire pe rulmenti prefabricati, 5 locuri, inglobate partial in beton. | kg | 870,00 |  |
| 18 | CE30B | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Consum Lemn ,04 m3/m2 | m2 | 10,00 |  |
| 19 | CN50B | Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,10 |  |
| 20 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,10 |  |
| 21 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante. | m2 | 42,00 |  |

PRIMAR                                       SCRIPNIC Ivan