Основные требования к техническим характеристикам дорожного контроллера.

Контроллер должен выпускаться серийно, в соответствии с международными стандартами или внутренними стандартами страны производителя;

Возможность работы со светофорами ламповыми ( используются лампы накаливания) и LED-светофорами ( используются светодиодные источники света);

Электропитание контроллера:  : AC ~ 220 V; (-33%, + 22%); 50 Hz +/- 2%;

Потребление электроэнергии контроллером (без подключенных светофоров):       40Wh от сети переменного тока ~ 220 V;

Максимальное значение электрического тока на силовой канал: не менее 2А;

Количество фаз движения – не менее 8;

Ошибка отсчетов временных интервалов: не более  2%;

Интервал установки длительности промежуточного такта: не менее 1-25 sec. ;

Интервал установки длительности основного такта: не менее 1-100 sec. ;

Контроль перегорания сигналов красного светофоров с автоматическим переходом в режим «желтое мигание», в случае отсутствия всех сигналов красного на отдельном направлении ;

Количество временных программ: 8 ;

Степень защиты контроллера от агрессивного воздействия окружающей среды:IP-54 ;

Способность работы в интервале температур: от - 40° C до + 50° C;

Работа контроллера во всех режимах должна обеспечиваться управлением с Центрального Пункта Управления (ЦУП) системы автоматического управления дорожным движением ( АСУ ДД );

Защита от несанкционированного проникновения в контроллер: сигнальное сообщение на ЦУП ( при наличии связи с контроллером);

Контроллер должен иметь оборудование, позволяющее поддерживать связь с ЦУП по протоколу GSM/GPRS;

Защита от конфликтных ситуаций с переходом в режим «отключение светофоров», при обнаружении на жилах кабелей ( подключения зеленых ламп, LED)  сигналов не предусмотренных программой функционирования дорожного контроллера;

Защита силовых каналов от короткого замыкания электрической цепи;

Способность работы контроллера в локальном режиме;

Возможность управления контроллером при помощи пульта дистанционного управления;

Продолжительность непрерывной эксплуатации контроллера: не менее 10 лет;

Техническая документация: паспорт контроллера, инструкция по эксплуатации;

Гарантийный срок эксплуатации (производителя контроллера) : 1год со дня ввода в эксплуатацию.