| Lucrari de reparatie interioara la Scoala sportiva Raionala din r-nul Leova | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 13-06-2024

Ремонт

Valoarea de deviz 293 581,81 lei

Intocmit in preţuri  curente 12.06.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Reparatia tocurilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 |  | 13,0000 |  |  |  |
| 2 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund |  | m2 |  | 13,0000 |  |  |  |
| 3 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m |  | 41,0000 |  |  |  |
| 4 |  | CK18C |  | Montarea cornier din aluminiu |  | m |  | 41,0000 |  |  |  |
| 5 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 13,0000 |  |  |  |
| 6 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 13,0000 |  |  |  |
| 7 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 13,0000 |  |  |  |
| 8 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 13,0000 |  |  |  |
| 9 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 13,0000 |  |  |  |
| 10 |  | CI05A |  | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executarea pervazurilor |  | m2 |  | 1,8000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia tocurilor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Pardoseli (sala de ocupatii) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RpCK35A |  | Curatarea stratului-suport din beton |  | m2 |  | 31,0000 |  |  |  |
| 12 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund |  | m2 |  | 31,0000 |  |  |  |
| 13 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 |  | 31,0000 |  |  |  |
| 14 |  | CG35A |  | Pardoseli din pavele de caciuc de 3 cm grosime |  | m2 |  | 31,0000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli (sala de ocupatii) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Bloc sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Demontari, desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 16 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 17 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 |  | 3,0000 |  |  |  |
| 18 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 |  | 17,0000 |  |  |  |
| 19 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 |  | 27,0000 |  |  |  |
| 20 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 |  | 1,8000 |  |  |  |
| 21 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  | m |  | 5,0000 |  |  |  |
| 22 |  | RpIA48A |  | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari, desfaceri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 3,0000 |  |  |  |
| 24 |  | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  | m2 |  | 27,0000 |  |  |  |
| 25 |  | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 |  | 30,0000 |  |  |  |
| 26 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 7,0000 |  |  |  |
| 27 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 7,0000 |  |  |  |
| 28 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 7,0000 |  |  |  |
| 29 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 7,0000 |  |  |  |
| 30 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 7,0000 |  |  |  |
| 31 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 |  | 3,0000 |  |  |  |
| 32 |  | CI05A |  | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |  |
| 33 |  | RpSC25A |  | Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 34 |  | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 35 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 |  | 1,8000 |  |  |  |
| 36 |  | SE44A |  | Montarea incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Cabinete |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |  |
| 38 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 |  | 11,0000 |  |  |  |
| 39 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 |  | 1,4500 |  |  |  |
| 40 |  | RpCJ08A |  | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos |  | m |  | 50,0000 |  |  |  |
| 41 |  | RpCR29A |  | Curatarea si pregatirea podului si peretilor pentru vopsit |  | m2 |  | 233,0000 |  |  |  |
| 42 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 233,0000 |  |  |  |
| 43 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 233,0000 |  |  |  |
| 44 |  | CF10A |  | Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |  |
| 45 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |  |
| 46 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |  |
| 47 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |  |
| 48 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |  |
| 49 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |  |
| 50 |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  | m2 |  | 11,0000 |  |  |  |
| 51 |  | CG47A |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) |  | m2 |  | 11,0000 |  |  |  |
| 52 |  | CG09A1 |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp |  | m |  | 15,0000 |  |  |  |
| 53 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 |  | 11,0000 |  |  |  |
| 54 |  | CK18A |  | Montarea baghetelor din polisteren |  | m |  | 15,0000 |  |  |  |
| 55 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 |  | 1,4500 |  |  |  |
| 56 |  | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |