Caiet de sarcini

privind achiziționarea tehnicii speciale destinate activității de investigații

| Nr. lot/poziție | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar estimat, lei (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Registrator/emițător radio în frecvență stabilizată și criptată, cu stocarea informației pe bord | bucăți | 3 | 76 000,00 | Tensiune de alimentare 5-15 V DC Putere de emisie programabilă în trepte (30 -500Mw) Arie de acoperire la puterea maximă setată – 1,5 km Memorie internă de stocare min 64 Gb Reglare automată a amplificării programabilă în trepte Criptarea informației: DES pe 56 biți. Frecvența de lucru 420 MHz Mod de lucru programabil - mono sau stereo Dirijarea și descărcarea informației de la distanță prin echipament de recepție dedicat Dimensiuni mici, carcasă robustă | 228 000, 00 |
| 1/2 | Receptor audio digital cu registrator încorporat | bucăți | 1 | 163 000,00 | Tip portabil sau mobil Tensiune de alimentare 3-5 V DC Frecvența de lucru 420 MHz Memorie internă de stocare min 64 Gb Criptarea informației: DES pe 56 biți. Interfață PC – USB 2.0 Conector pentru căști – 3,5mm stereo Conector Line in/out – 3,5mm stereo Display informativ pe bord Software dedicat pentru operare și setare 1 Antenă SMA 1/4 Wave 1 Adaptor de alimentare pentru vehicul | 163 000,00 |
| 1/3 | DC - DC converter | bucăți | 3 | 13 000,00 | Convertorul DC-DC pentru a alimenta reportofonul cu alimentare de la un DC sursă de tensiune alta decât 5 V. Convertorul trebuie să transforme tensiuni DC din 6 - 48 V la 5 V, permițând utilizatorilor să conecteze reportofonul la, de ex. o batareie de la mașină. Gama de putere: 6-48 VDC Dimensiuni: max 60 mm x 28 mm x 20 mm Compatibil cu toate pozițiile prezentate în LOT-ul nr. 1 | 39 000, 00 |
| 1/4 | AC - DC converter - 5 V DC / 500 mA | bucăți | 3 | 15 000,00 | 5 V DC / 500 mA Gama de putere: 115-230 VAC Conector: Bare leads Dimensiuni: max 38 x 18,5 x 10,5 mm Proiectat pentru a rezista șocuri, vibrații și umiditate asigurând funcționalitate permanentă. Compatibil cu toate pozițiile prezentate în LOT-ul nr.1 | 45 000, 00 |
| 1/5 | Instruire online privind funcționalitatea echipamentului prezentat în LOT-ul nr.1 | sesiune | 1 | 0, 00 | Instrucțiune online privind funcționarea, instalarea, configurarea echipamentului prezentat în LOT-ul nr.1. Instrucțiune online privind înregistrarea, stocarea informațiilor colectate. | 0, 00 |
| 2/1 | Cameră foto digitală cu obiectiv variofocal | bucăți | 1 | 19 000,00 | Zoom optic min x 125 Zoom digital min x 250 Senzor optic min 16 000 pixeli Distanța focală 24 – 3000mm Diafragma f/2.8 – f/8 Vizor optic color pe bord Monitor led rabatabil pe bord Mod de focusare manual și automat Interfață conexiuni Bluetooth, WiFi, USB, HDMI Stocare informație pe modul de memorie de tip SD, SDHC Sistem de stabilizare a imaginii „Dual Detect” sau echivalent Format înregistrare foto JPG,RAW, MP4 Format video FHD, 4K Accesorii 1*Charger 1*Battary 1*memory card 64 gb 1*hand strap 1* camera bag | 19 000,00 |
| 3/1 | GPS Tracker cu microfon | bucăți | 10 | 3 515,00 | Tip – modul specializat cu interfață dedicată Tensiune de alimentare +8 ...+34 V Consum mediu de curent ≈25 mA la U=12V Interfață de setare tip micro USB Indicator LED a regimului de lucru: nivel baterie, transmitere date, conexiune GSM, căutare rețea GSM, prelucrare SMS Precizie indicare coordonate (localizare) –min 95% Periodicitate transmitere date localizare – 5...255 sec. Mod de operare și programare – SMS/GPRS/USB Transmitere date în mod criptat Operare în roaming – DA Dispozitiv compact, fiabil, precis, destinat urmăririi oricărui tip de obiect. Funcționare non-stop în timp real online prin canalul GSM/GPRS. Modul de înregistrare a datelor în memorie internă, cu descărcare ulterioară pe server. Funcționare în modul de mesaje SMS. Posibilitățile programului de monitorizare: 1. Delimitarea drepturilor de acces ale operatorilor. 2. Selecția obiectului de monitorizare, urmărirea individuală pe hartă cu obținerea datelor (locație, viteză și alte parametri). 3. Monitorizarea simultană pe hartă a tuturor obiectelor conectate în timp real. 4. Obținerea de rapoarte arhivate despre traseul parcurs, numărul și timpul opririlor, timpul total de mișcare, kilometrajul, regimul de viteză (cu posibilitatea de salvare în fișier sau tipărire). 5. Stabilirea unei zone sau a unei rute de urmat pe hartă pentru fiecare obiect în mod individual (geofencing). 6. Semnalizare sonoră și vizuală în cazul ieșirii obiectului din zona geografică desemnată și analiza traseului parcurs în afara zonei. 7. Posibilitatea de a funcționa în rețea locală izolată și în rețeaua globală de internet. 8. Controlul unui număr nelimitat de obiecte mobile (în funcție de puterea de calcul a PC-ului) cu afișarea informațiilor despre acestea pe hartă online. 9.Asigurarea confidențialității complete a informațiilor transmise despre obiect | 35 150, 00 |
| Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  |  |  | 529 150,00 |

- Termeni și condiții de livrare/prestare/executare a obiectului achiziției:

- Fiecare echipament trebuie să fie livrat în Republica Moldova, la adresa

specificată: orașul Chișinău, strada Tiraspol 11/1. Termenul maxim de livrare: 07.08.2024.

- Fiecare echipament trebuie să fie însoțit de manualul de utilizare și certificatul de garanție, cu o perioadă minimă de acoperire de 2 ani.

- Fiecare echipament trebuie să fie asigurat de prezența unui reprezentant oficial în Republica Moldova.