CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat:   Procuratura generală a Republicii Moldova

- Organizatorul procedurii de achiziție:  Procuratura generală a Republicii Moldova

- Obiectul achiziţiilor:  Lot 2- Lucrari de amenajare a parcării auto pentru persoane cu dizabilități la sediul Procuraturii Căușeni, oficiul Principal.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 9,5000 |
| 2 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,2100 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 33,6000 |
| 4 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,6000 |
| 5 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,3500 |
| 6 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 35,0000 |
| 7 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 10*30*15cnm0, pe fundatie de beton C12/15 | m | 10,0000 |
| 8 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj caramida Spalat dr. 60mm- culoarea se v-a coordona cu beneficiarul) | m2 | 35,0000 |
| 9 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 1,0000 |
| 10 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat . Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19 | buc | 2,0000 |
| 11 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Indicator "Persoane cu dizabilitati") | m2 | 1,4000 |

Președinte grup de lucru                                                                 Iuri LEALIN