# Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor și echipament pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi în comuna Sarata Noua, raionul Leova

Numărul procedurii de achiziție:

| Denumirea bunurilor/serviciil or | Denumirea modelului bunului/serviciul ui | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Tractor | Armatrac 854 Lux | Turcia | Erkunt | Stare: Nou Anul fabricației: 2022 Putere motor: 85/90 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R Greutate: 3500/3700 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg. Dotat cu compressor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutati spate 2x150kg, greutati fata 10x30kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: min. 24 luni | Tractor nou, Anul fabricației 2023. Putere motor: 85 CP, motorina, Motor cu 4 cilindri aspirat natural Capacitate: 4400 cc. Transmisie sincronizată:16F+8R Greutate : 4100 kg. Capacitate ridicare spate: 3400 kg. Dotat cu compresor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priza spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210 mm, Inaltime 2750 mm, Latime 1935 mm, Greutati spate 2x150 kg, Greutati fata 10x30 kg. Sistem de franare: 5+5 mecanic cu |  |

|  |  |  |  |  | racire in ulei. Cuplare 4WD mecanica Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar. Garantie 24 luni. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remorca basculanta | Celmak 6 T | Turcia | Celmak | Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 6000 kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2100x1700 mm Modul de descărcare: 3 părţi Greutate: min 1600 kg Garanția : min. 12 luni | Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 laturi Garda de la sol: 300mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice - lungime: 6250mm -lățime: 2000mm - înălțime:1900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 6000kg Cu obloane de extensie Garanția:min.12 luni. Compatibil cu Tractorul propus |  |
| Tocător de resturi cu deplasare laterală |  | Turcia | Celmak | Stare nou: Lățimea de tăiere 600.0 mm Lățimea totală 1200.0 mm (închis) Inaltime de taiere min / max 20.0 - 80.0 mm Puterea tractoarelor 20-60 Cp Distanța dintre cele 2 puncte inferioare 470.0 - 570.0 mm Transmisie: Tip Hidraulic, Transmisie: PTO 540 r/min, Numărul de cuțite 24, Cuțite: greutate 130.0 g, Deplasare 2710.0 mm, Compatibil cu tractorul propus. Garantie min. 12 luni. | Stare nou: Lățimea de tăiere 600.0 mm Lățimea totală 1200.0 mm (închis) Inaltime de taiere min / max 20.0 - 80.0 mm Puterea tractoarelor 20-60 Cp Distanța dintre cele 2 puncte inferioare 470.0 - 570.0 mm Transmisie: Tip Hidraulic, Transmisie: PTO 540 r/min, Numărul de cuțite 24, Cuțite: greutate 130.0 g, Deplasare 2710.0 mm, Compatibil cu tractorul propus. Garantie min. 12 luni. |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

# Semnat:	Numele, Prenumele: În calitate de: Administrator

Ofertantul: