CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.  Cneazevca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.  Cneazevca

3. Obiectul achiziţiilor  Constructia terenului de sport si fitness in s. Cneazevca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Terasament |  |  |
| 1 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,20 |
| 2 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 1,20 |
| 3 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=15 cm | m3 | 25,00 |
| 4 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 40,00 |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm perimetri teren + 20 metri intrare teren | m | 110,00 |
| 6 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 14,00 |
| 7 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 65,00 |
|  |  | 2. Beton |  |  |
| 8 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12 cm c20/25 | m2 | 100,00 |
| 9 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi PLASA VR 15*15*3 | kg | 110,00 |
| 10 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12 cm c20/25 Scaune | m2 | 20,00 |
|  |  | 3. Utilaje sport |  |  |
| 11 | pp | Impinge trage+ extensia picioarelor B-07 | buc | 1,00 |
| 12 | pp | Air Walker B-13 | buc | 1,00 |
| 13 | pp | Aparat fitness de vaslit B-11 | buc | 1,00 |
| 14 | pp | Schior Dublu B-08 | buc | 1,00 |
| 15 | pp | Schior E -02 | buc | 1,00 |
| 16 | pp | Supermen+ Extensia picioarelor B-25 | buc | 1,00 |
| 17 | pp | Complex Sportiv Workout C-048 | buc | 1,00 |
| 18 | pp | Servicii de amenajare teren cu placi de cauciuc, placi de cauciuc. | m2 | 30,00 |
| 19 | pp | Urna metalica | buc | 6,00 |

Primar com. Cneazevca   Tomşa Larisa           ________________

Specialistul primariei Gaidarji Mihail              ________________

Contabil Sef   Botnariuc Ana                            ________________

Secretar Consiliului Local  Ungureanu Doina  _________________