| Nr. | Denumirea echipamentului | Cantitatea | Descrierea tehnica |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Camera Video Tip 1 | 32buc | Tip:IP POE camera externă, Tip matrice Min 1/3 " CMOS Rezoluție Min 4Mp (2688 × 1520), 30 FPS, Iluminare minimă Parametri minimi Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR Iluminare IR Minim 30 m Control iluminare IR Parametri minimi Auto/Manual Distanța de focusare Minim 2.8mm Apertura maximă Parametri minimi F1.6 Unghiul de vizualizare Parametri minimi Orizontal: 103°, vertical: 58°, diagonal :123° Zoom digital Minim 16x, Compresie video Parametri minimi H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 256Kbps~16Mbps Protocol de rețea Parametri minimi http://TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour Compatibilitate Parametri minimi ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI Alimentare Parametri minimi 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) Consum Watt Parametri minimi 12 VDC, 0.5A, max. 6W PoE (802.3af, 37V to 57V), 0.2A to 0.1A, max. 7.5W Temperaturile de funcționare Parametri minimi -30 °C ~ 60 °C Clasa de protecție Parametri minimi IP 67 Material Parametri minimi Plastic Durabil Alarm Parametri minimi Detectarea mișcării, deconectarea la rețea, conflictul adresei IP, autentificarea ilegală, HDD plin, eroarea HDD Functii suplimentare Parametri minimi BLC/3D DNR/ROI/HLC Garanție Min. 3 ani, garantată şi confirmată de vendor în forma certificatului eliberat de catre ofertant. |
|  | Camera Video Tip 2 | 32buc | Tip:IP POE camera externă, Tip matrice Min 1/1.8 " CMOS Rezoluție Min 4Mp (2560 × 1440), 25 FPS, Iluminare Parametri minimi Color: 0.014 Lux @F1.0(1/30s, AGC ON), 0.002 Lux @F1.2(1/30s, AGC ON), 0 Lux cu LED aprins Iluminare LED Minim 30m 3000k Control iluminare LED Parametri minimi Auto/Manual Distanța de focusare Minim 4mm Apertura maximă Parametri minimi F1.0 Unghiul de vizualizare Parametri minimi Orizontal: 89°, vertical: 46°, diagonal :107.5° Zoom digital Minim 16x, Compresie video Parametri minimi H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 32Kbps~8Mbps Protocol de rețea Parametri minimi TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour Compatibilitate Parametri minimi ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI Alimentare Parametri minimi 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) Consum Watt Parametri minimi 12 VDC, 0.5A, max. 6W PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.3A to 0.1A, max. 7.5W Temperaturile de funcționare Parametri minimi -30 °C ~ 60 °C Clasa de protecție Parametri minimi IP 67 Material Parametri minimi Metal Durabil Alarm Parametri minimi Detectarea mișcării, deconectarea la rețea, conflictul adresei IP, autentificarea ilegală, HDD plin, eroarea HDD Functii suplimentare Parametri minimi BLC/3D DNR Garanție Min. 3 ani, garantată şi confirmată de vendor în forma certificatului eliberat de catre ofertant. |
|  | Echipament de Retea POE Switch | 10buc | Tip Web-managed PoE Switch 8+2 Porturi Porturi RJ45 10/100M Minim 8 intrari Porturi RJ45 10/100/1000M Minim 2 intrari Porturi SFP 1000M Minim 2 intrari (multiplex) Protocoale de rețea Minim suportate: IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at Matricea de comutare Minim 5,4 Gb/s Tabelul adreselor MAC Parametri minimi 4K Adresarea adresei MAC Parametri minimi Memorizare automată / Ștergere Administrarea adreselor MAC Parametri minimi Configurarea ștergerii adreselor MAC și adreselor MAC statice Standardul PoE Parametri minimi IEEE802.3af, IEEE802.3at Puterea totala POE (W) Min 123 W Mod de funcționare Parametri minimi Modul 1: Distanta pina la 100m (minima) Modul 2: Distanta pina la 240m (minima) Gestionarea intrarilor POE Parametri minimi Activarea/Dezactivarea Alimatrarii POE; Afișearea starii puterii și a puterii de ieșire a portului PoE; Alimentare dinamică a portului PoE (prioritate Port1> Port2> ...> Port 8) Configurare și actualizare Parametri minimi Actualizare HTTP; Import / Export fișier de configurare Gestionarea și întreținerea SNMP v1 / v2 WEB-gestionare Alimentarea Parametri minimi 100-240v Curent Alternativ (AC) 50/60 Ghz Protecție la supratensiune Cerinte minime: Pentru port: 4kV Pentru alimentare: 6kV Condiții de funcționare Cerinte minime: 0 ° C - 40 ° C, umiditate 0% ~ 90% (fără condensare) |
|  | Echipament de Retea SFP Switch | 1buc | Porturi Ethernet Gigabit Minim 1x Ethernet Gigabit Porturi SFP1.25G Minim 10x SFP 1.25G Porturi SFP+ 10G Minim 1x SFP+ 10G Porturi Serial RJ45 Minim 1x Serial RJ45 Procesor: Parametri minimi 400 MHz Memorie RAM: Minim 64 MB Stocare NAND: Parametri minimi 128 MB Alimentare: Parametri minimi jack 8V ... 30V (cu sursă de alimentare 24V/1.2A) Putere consumată: Parametri minimi max. 20W Temperatura de operare: Parametri minimi -35°C ... +°65C (testat de producător) |
|  | Echipament de Retea Router | 1buc | Procesor: Parametri Minimi 1.4 GHz, dual-core, arhitectură ARM Memorie: Parametri Minimi 1 GB Ethernet: Parametri Minimi 10x gigabit Port USB: Parametri Minimi 1x USB 3.0 type A Port SFP: Parametri Minimi 1x gigabit (modulul SFP nu este inclus) Temperatura de operare: Parametri Minimi -30℃ ... +70℃ Tensiune de alimentare: Parametri Minimi 14 ... 30V (jack sau PoE pasiv) - alimentatorul de 24V este inclus Putere consumată: Parametri Minimi max 10W |
|  | Echipament de receptionare a semnalului Lan Ethernet 1000Mb/s cu posibilitatea inregistrarii fluxului de date video redat de camerele de supraveghere video | 2buc | IP canale video Parametri Minimi 32 canale pentru înregistrare video Rezoluție stocare Parametri Minimi 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P etc. Playback Sincron Parametri Minimi 32 canale Video/Audio Parametri Minimi iesire HDMI iesire resolutia min. 4K, Audio 1-ch RCA Alarm in/out Parametri Minimi Min. 4/1 Compresie stocare Parametri Minimi H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 Rata de înregistrare Parametri Minimi Min 256Mbps Interfață de rețea min. 1 portur RJ-45 (10/100/1000Mbps), interfață Ethernet auto-adaptivă. Protocol de rețea HTTPs, TCP/IP, UPnP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, iSCSI, DHCP, SADP Discuri interne Min. 2 - SATA porturi cu suport fiecare HDD min. 8TB. USB Port Min. 2 USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0 ) Temperaturile de funcționare Parametri Minimi -5°C ~ +55°C, umeditatea relativă pînă la 90% Consum Parametri Minimi Max.40W, fara HDD max. 16W Functionalitati Parametri Minimi: - Administrarea la distanţă şi configurarea NVR-ului - Actualizarea la distanţă a firmware-ului NVR-ului şi versiunii soft-ului NVR-ului - Administrarea la distanţă a HDD în NVR: formatarea, defragmentarea, verificarea sectorului BAD, verificarea S.M.A.R.T., rezervarea datelor - Administrarea la distanţă a tuturor orarelor: orarul înregistrării, orarul funcţionării algoritmului, orarul funcţionării detectoarelor etc. - Configurarea la distanţă a parametrilor camerei IP (din interfaţa CMS): FPS, BitRate, rezoluţia, codec de compresie, cadrul suport, includerea/deconectarea sunetului, nivelul expoziţiei, White Balance, administrarea diafragmei, 50/60 hz, ziuă/noapte, WDR, DNR, luminozitatea, contrastul, saturaţia, informaţia OSD etc. - Posibilitatea configurării parametrilor canalului IP din interfaţa NVR: adresa camerei IP, logare, parola etc. - Setarea la distanţă a înregistrării pe SD-card în camera IP - Administrarea la distanţă a selectării fluxului (de bază sau secundar) pentru analiza detectorului intern - Administrarea la distanţă a automatizării, regulile şi scripturile - Administrarea la distanţă a detectorului mişcării, încorporat în camera IP - NVR trebuie să lucreze după scriptele, create în CMS - Procesarea multiplă a materialului video. (Posibilitatea de a înregistra concomitent în arhivă şi de a transmite imaginea în reţea, prin două video fluxuri aparte cu caracteristici diferite (Bitrate, Fps, rezoluţia) de la fiecare cameră IP). - Posibilitatea autocontrolului stării sistemului WatchDog (verificarea HDD, verificarea reţelei şi legăturii cu CMS, verificarea stării tuturor camerelor IP conectate) - Procesorul evenimentelor (ţinerea listei evenimentelor privind toate modificările în video registratorul de reţea şi în fiecare cameră IP). - Expedierea mesajelor la panoul central despre un eveniment alarmant (lista evenimentelor, raportate la categoria celor alarmante trebuie să fie pasibilă de modificare). - Posibilitatea interacţiunii cu depozite/stocare exterioare de reţea. Garanție Min. 3 ani |
|  | Echipament pentru memorizarea, pastrarea si reinscrierea fluxului de date video | 4buc | Tip Parametri Minimi HDD 3.5" , special pentru inregistrare Video Capacitate Parametri Minimi 8 TB Viteză înscriere/citire Parametri Minimi Min. 140/140 MB/s Memorie cache Min. 64 Mb Viteză rotire Min. 5400 rpm Tip conexiune Parametri Minimi Sata 6Gbit/s Suport Camere video Min. 60 camere MTBF Parametri Minimi 1 000 000 ore Temperatura maximă de lucru Parametri Minimi 0…+65°C Consum energie electrică Parametri Minimi Max. 5.2 W Shock (Gs) Operating – 2ms cititere/stocare Min. 30 Destinație destinat de vendor în special lucrului nonstop în sisteme de Securitate Certificate RoHS compliant Garanție Min. 2 ani |
|  | Echipament pentru dispecerat principal, de tip computer | 1buc | Tip procesor Procesor in arhitectura x64 14nm cu parametri minimi 6 core-uri si, respectiv, minim 3,70 GHz si cu memorie cache L3 cu parametri minimi 12 MB (ex. Intel® 8th Generation Core i7-8700K - 3.7 GHz sau echivalent) Chipset Parametri Minimi Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR4, 4 DIMMs , Intel USB 3.1 Gen1 with USB Type-C™ , Intel GbE LAN with 25KV protection, M.2, RGB Fusion, Smart Fan 5, Anti-Sulfur Resistors, Dual Ultra-Fast M.2 with PCIe Gen3 x4 & SATA interface (ex. Intel Z370 D3H sau echivalent) Memorie Min. 16 GB DDR4; Memorie de Stocare Parametri Minimi 128 GB SSD Şasiu Parametri Minimi De tip „Full Tower” Grafică Parametri Minimi, discretă cu memorie 2 GB GDDR5 128-Bit , boost clock 1455 MHz suport min. 1 monitoare 4K (ex. Nvidia Geforce GTX 1050 sau echivalent) Sistem de operare instalat Windows 10 Professional 64-bit English sau echivalent Tastatura QWERTY (Eng/Rus) Slim USB sau echivalent Mouse Laser Mouse USB lau echivalent |
|  | Echipament pentru transmiterea semnalului optic | 10 seturi | Tipul de interfaţă SFP (compatibil cu Echipament de Retea SFP Switch ) Rata de transfer de date (max) Parametri minimi necesari 1250 Mbit/s Conector cu fibră optică Parametri minimi necesari Tip LC Maximă de transfer de la distanţă Minim 20000m De lungimi de undă Parametri minimi necesari 1310/1550nM |
|  | Echipament pentru vizualizare si redare a fluxului de date video on line si cele stocate prin intermediul compiuterului pentru dispeceriat | 2buc | Tip ecran LCD (sau echivalent) Resoluție ecran Parametri Minimi 1920x1080 FullHD IPS Diagonala ecranului Min. 50 inch SmartTV Da, Tipul matricei TN sau echivalent acestora. Audio Stereo surround sound. Min. 2 (RMS) * 7 W Performante Parametri Minimi necesari Wi-fi, Ethernet. Complectație adăugătoare necesară suport de perete de tip braț Porturi Parametri Minimi HDMI x 3, USB x 2, LAN x 1, Greutate Max.13.5kg |
| 11 | Cablu de transmitere a fluxului de date de pe camera video spre echipamentul Switch POE | 5200m | Standarte de metrologie Minim ANSI\TIA\EIA-568-B.2 Rezisenta la foc Minim UL VW-1, IEC-332.1 Ecran Cerinte minime - Folie de aluminiu Conductor de împământare sârmă de cupru conservată Diametru Minim 7,23 мм Viteza relativă de propagare (NVP): Minim 72% Interval de frecvență: Minim 1-250 MHz Rezistența la unde , Ohm: 100 + -15 Minim 100 + -15 Dezechilibru de rezistență Minim 5% Temperatura de expluatare Parametri Minimi -40 ~ +75 ºC |
| 12 | Cablu de transmitere a semnalului optic, de Tip 1. | 2200m | Numarul Fibrelor Minim 4 Fibre Numărul tuburilor libere x numărul fibrelor pe tub Parametri Minimi 1x4 Diametru Parametri Minimi 2,2 ± 0,05 mm Material Parametri Minimi FRP Ansamblu de tuburi Parametri Minimi Tuburile și materialele de umplere (dacă este necesar) sunt SZ blocate în jurul unei centrale Blocarea longitudinală a apei Parametri Minimi Miezul cablului este inundat cu compus de umplere. Izolarea Parametri Minimi Banda de poliester Elemente de rezistență periferică Parametri Minimi Fire de sticlă Armura și protecția împotriva rozarelor Parametri Minimi Banda de oțel acoperită cu copolimer pe ambele fețe Înveliș exterior – Grosime Parametri Minimi MDPE 1,5 mm (nominal) Cable diameter Parametri Minimi necesari 11,6 mm ± 0,2 Forța de tracțiune Parametri Minimi Max. 2700 N Rezistența la strivire Parametri Minimi Max. 3000 N/100 mm. Temperatura de lucru Parametri Minimi -40 ºC ~ + 70 ºC |
| 13 | Cablu de transmitere a semnalului optic, de Tip 2. | 800m | Numarul Fibrelor Minim 8 Fibre Numărul tuburilor libere x numărul fibrelor pe tub Parametri Minimi 2x4 Diametru Parametri Minimi 2,2 ± 0,05 mm Material Parametri Minimi FRP Ansamblu de tuburi Parametri Minimi Tuburile și materialele de umplere (dacă este necesar) sunt SZ blocate în jurul unei centrale Blocarea longitudinală a apei Parametri Minimi Miezul cablului este inundat cu compus de umplere. Izolarea Parametri Minimi Banda de poliester Elemente de rezistență periferică Parametri Minimi Fire de sticlă Armura și protecția împotriva rozarelor Parametri Minimi Banda de oțel acoperită cu copolimer pe ambele fețe Înveliș exterior – Grosime Parametri Minimi MDPE 1,5 mm (nominal) Cable diameter Parametri Minimi necesari 11,6 mm ± 0,2 Forța de tracțiune Parametri Minimi Max. 2700 N Rezistența la strivire Parametri Minimi Max. 3000 N/100 mm. Temperatura de lucru Parametri Minimi -40 ºC ~ + 70 ºC |
| 14 | Box metalic pentru echipament de retea situat in exterior | 10buc | Parametri Fizici Minim Lung:500mm Latim:400mm Adin:220мм Material Parametri Minimi Metal Gradul de Protectie Parametri Minimi IP 54 |
| 15 | Mufta externa pentru protectia sudurii optice | 8 buc | Tip Constructie Parametri Minimi Rotunda nedetasabila Numărul de porturi de intrare a cablului și maximul acestuia. diametru, mm: Parametri Minimi 3xØ16mm + 1 oval. Numărul maxim de suduri în cuplaj: Parametri Minimi 48 Dimensiuni totale, mm: Parametri Minimi 288x178. |
| 16 | Dispozitiv pasiv de aranjare a nonexiunilor optice | 1 buc | Carcasa optică (încrucișată) 19" este concepută pentru a conecta 24 fibre |
| 17 | Accesoriu pentru trasare a cablurilor tip 1 | 300buc | Cirlig metalic inox, servește pentru suspendarea clemelor de susținere și tensionare a suporturilor |
| 18 | Accesoriu pentru trasare a cablurilor tip 2 | 450m | Banda inox, Se folosește pentru a instala fixatori pe toate tipurile de piloni. |
| 19 | Accesoriu pentru trasare a cablurilor tip 3 | 300buc | Centurile de prindere sunt concepute pentru a fixa structuri în diverse scopuri pentru a rotunji beton armat și suporturi metalice |
| 20 | Accesoriu pentru trasare a cablurilor tip 4 | 200buc | Barca din plastic pe un cârlig spiralat este proiectată pentru a împiedica căderea cablului autoportant. |
| 21 | Accesoriu pentru trasare a cablurilor tip 5 | 200buc | Intinzator de cabluri dielectrice, fibră optică cu o lungime de până la 200 de metri. |
| 22 | Set de accesorii pentru montare | 64buc | Materiale de fixare, accesorii si furnitira de montare |
| 23 | Lucrari | 1 buc | Lucrari de montare, programare si dare in expluatare a sistemei |