Cantitățile de lucrări

1. Denumerea beneficiarului Unitatea consolidata pentru implimentarea si monitorizarea proiectelor in domeniul energeticii.

2. Obiectul achiziţiilor: Reparatii curente a spatiilor din str.Alecu Russo 1, et-11

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli |  |  | U.M. |  | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 50,00 |  |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 250,00 |  |
| 3 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din laminat |  |  | m2 |  | 40,00 |  |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS la pereti. (demontare pereti din placi fibrolemnoase) |  |  | m2 |  | 43,00 |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (14 usi) |  |  | m2 |  | 32,00 |  |
| 6 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice (1 usa) |  |  | kg |  | 12,80 |  |
| 7 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 520,00 |  |
| 8 | RpCO56C | Demontari:mobilier incastrat |  |  | m2 |  | 12,00 |  |
| 9 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor din zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (pentru usa de intrare) |  |  | m3 |  | 3,00 |  |
| 10 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 8,00 |  |
| 11 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |
| 12 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 26,30 |  |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 44,00 |  |
| 15 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  | t |  | 20,00 |  |
| 16 | TsI51B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 20,00 |  |
|  |  | 1.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" |  |  | m2 |  | 243,00 |  |
| 18 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 243,00 |  |
| 19 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 200,00 |  |
| 20 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  | 43,00 |  |
| 21 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat gr.10mm), dimensiuni placi: pina la 1200 x 600 mm |  |  | m2 |  | 14,50 |  |
| 22 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica |  |  | m |  | 14,00 |  |
| 23 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat gr.10mm), dimensiuni placi: pina la 1200 x 600 mm |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  |  | 1.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti |  |  | m2 |  | 150,00 |  |
| 25 | RpCR07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa applicate in 2 straturi pe glet extisten executate mecanizat (vopsire tavan) |  |  | m2 |  | 150,00 |  |
| 26 | RpCR22A1 | Vopsirea cu email alchidal al timplatiei metalice la interior in constructii existente intr-un strat la timplaria metalica pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
| 27 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Culoare alba cu buline nuante inchise, grosime placa mai mare de 12 mm) |  |  | m2 |  | 265,00 |  |
| 28 | CK29E | Tavane suspendate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Tavane suspendate casetate metalice Grilate, culoare alba) |  |  | m2 |  | 150,00 |  |
|  |  | 1.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpCG05A | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu aggregate usoare de BCA la gol de usa |  |  | m3 |  | 0,50 |  |
| 30 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m2 |  | 105,00 |  |
| 31 | CF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice cu inaltimea pina la 4 m, pereti cu izolatie |  |  | m2 |  | 30,00 |  |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti |  |  | m2 |  | 240,00 |  |
| 33 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 240,00 |  |
| 34 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 240,00 |  |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 240,00 |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 240,00 |  |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 240,00 |  |
| 38 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti |  |  | m2 |  | 840,00 |  |
| 39 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 840,00 |  |
| 40 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 840,00 |  |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 840,00 |  |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 840,00 |  |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 840,00 |  |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti |  |  | m2 |  | 98,00 |  |
| 45 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 98,00 |  |
| 46 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 600 x 600 mm |  |  | m2 |  | 98,00 |  |
|  |  | 1.5. Glafuri la ferestre si usi |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 195,00 |  |
| 48 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 48,80 |  |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 48,80 |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 48,80 |  |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 48,80 |  |
|  |  | 1.6. Timplarie |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Culoare Antracit Mat 7 bucati: 2.1x0.9 2 bucati 2.1x0.85 2 bucati 2.35x1.15 1 bucata 2.35x1.2 |  |  | m2 |  | 25,03 |  |
| 53 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (din profil de aluminiu cu bariera termica,termopan dublu sticla interioara si exterioara cu emisie redusa) 2 bucati: 2.1x0.7 1 bucata 2.1x0.8 |  |  | m2 |  | 4,62 |  |
| 54 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive 2 bucati 2.1x0.8 2 seturi de cabine GTS cu usa |  |  | m2 |  | 8,36 |  |
|  |  | 2.1. Sufragerie. Apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
| 55 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 8,00 |  |
| 56 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 57 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 58 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 16,00 |  |
| 59 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 60 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 6,00 |  |
| 61 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  | 2.2. GTS. Apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 63 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 12,00 |  |
| 64 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 22,00 |  |
| 65 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 8,00 |  |
| 66 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 67 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 68 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 69 | RpSA25A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 26,00 |  |
| 70 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 71 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 72 | SB28A | Sifon de pardoseala din inox, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 3. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |
| 73 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2/buc. |  | 18,000 |  |
| 74 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 30,000 |  |
| 75 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind dimensiunile de 2000 mm x300mm (10 bar) |  |  | buc |  | 15,00 |  |
| 76 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm (10 bar) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 77 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |
| 78 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |
| 79 | ID01A | Robinet sfera-apa calda d20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 80 | IC37E | Piese de racordare cu trei imbinari (cot 90 PN25 d20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, |  |  | buc |  | 36,00 |  |
| 81 | IC38D | Piesa de racordare (mufa PN25 d20), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, |  |  | buc |  | 18,00 |  |
| 82 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (reductiePPR MF 25x20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, |  |  | buc |  | 36,00 |  |
| 83 | IC38I | Piesa de racordare (cot90 PN25 d20), din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, |  |  | buc |  | 68,00 |  |
| 84 | IC37F | Piese de racordare filet d25mm |  |  | buc |  | 36,00 |  |
| 85 | IC40A | Bratara d 25 pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 136,00 |  |
| 86 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. |  |  | m |  | 16,00 |  |
| 87 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  |  | 4. Montarea hidrant interior |  |  |  |  |  |  |
| 88 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 5. Montarea sistemei de conditionare a aerului |  |  |  |  |  |  |
| 89 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic |  |  | buc |  | 12,000 |  |
| 90 | * | Teava de drenaj D-16mm |  |  | m |  | 90,000 |  |
| 91 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" |  |  | buc |  | 30,000 |  |
| 92 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea tevilor de freon si drenaj 60xx60 mm |  |  | m |  | 90,000 |  |
|  |  | 6. Lucrari de montare preparator de apa calda |  |  |  |  |  |  |
| 93 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000 l |  |  | buc |  | 1,000 |  |