| Scoala auxiliara nr.5, Str. M. Lomonosov, 42 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie (geamuri) | m2 | 165,0800 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usa) | m2 | 13,8000 |
| 3 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 475,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |
| 4 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A", Low-E | m2 | 165,0800 |
| 5 | CK58B | Instalarea usilor din profil PVC cu sticla, pentru exterior, in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 , furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, clasa incendiara - clasa "A", Low-E | m2 | 6,9000 |
| 6 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 |
| 7 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm | m | 98,1800 |
| 8 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm | m | 98,1800 |
| 9 | Pret de piata | Plasa de moschit | м2 | 81,0000 |
| 10 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-Pentru interior | m | 409,4200 |
| 11 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=4,0000 | m2 | 122,8300 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 122,8300 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 122,8300 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 122,8300 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pentru lucrari la interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 122,8300 |
| 16 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-Pentru exterior | m | 409,4200 |
| 17 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare | m2 | 81,8800 |
| 18 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos": glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare K=2,0000 | m2 | 81,8800 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor-Deschisuri exterioare | m2 | 81,8800 |
| 20 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 81,8800 |
| 21 | RpCP12C | Montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple(Fara costul gratiilor-se exclude resurs 2710703519624- Profil normal I 18 mm) Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,0200 | kg | 475,0000 |
| 22 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 65,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 23 | TsH92B | Incarcarea in auto materialului demontat | t | 8,0000 |
| 24 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 8,0000 |
| 25 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 8,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.