| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Compresor cu șurub (atașat cu uscător prin refrigerare). |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Compresor cu șurub (atașat cu uscător prin refrigerare). |  |  |  | - Debit de aer min 3,5 m³/min (conform ISO 1217 anexa C); - Presiunea maximă sa se incadreze in intervalul 11-13 bar; - Puterea motorului electric să se încadreze în intervalul 22-30 kW; - Randamentul motorului electric – min 92,00 % ( la mers în sarcină); - Clasa de eficiență a motorului electric principal- min. IE3; - Clasa de protecție a motorului – IP55; - Admisia aerului pentru răcirea motorului – din exteriorul carcasei; - Turația nominală a motorului - max 3000 rot/min; - Transmisie curea; - Dotat cu ventilator radial separat pentru răcire cu puterea motorului electric max. 0,7 kW; - Randamentul motorului electric ventilator - min 75%. - Volumul maxim a uleiului (lichid de răcire) 11 litri; - Dotat cu controler industrial; - Posibilitatea de stocare a informațiilor privind funcționarea compresorului pentru o perioadă de min 12 luni; - Presiunea acustică – max 70 dB (măsurat la 1 m distanță conform ISO 2151 și ISO 9614-2); - Masa – max 650 kg; - Compresor dotat cu uscător prin refrigererare atașat; - Refrigerant – R513A; - Cantitatea Agent frigorific – max 0,50 kg; - Dotat cu sistem de curățare a aerului și eliminarea automată a vaporilor de apă; - Racord flexibil compatibil cu modelul prezentat în oferta– 1 buc; - Robinet sferic compatibil cu modelul prezentat în oferta - 1 buc; - Țară producătoare UE; Vînzătorul asigură din cont propriu livrarea și montarea compresorului la locul stabilit, execută lucrările de conexiune la rețeaua electrică și de aer existente. Folosește materialele și echipamentele proprii. Pune în funcțiune și verifică parametrii de lucru ai compresorului, instruiește și acordă asistența personalului deservent. Asigură mentenanță și piesele de schimb în perioada de garanție și postgaranție. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________