CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

- Denumerea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Ministerului Apărării;

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Ministerului Apărării;

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de termoizolare a unor porțiuni de rețea termică, ce alimentează cu agent termic imobilele locative din str. I. Radu, 29/4-8, mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. R=0.75m, L=140m |  |  |
| 1 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate din vata de sticla imbracate pe o singura fata, cusute pe plasa de rabit SPS 1 sau cu saltele din vata minerala tip P imbracate pe o singura fata, cusute pe plasa de sirma SPS 1, avind grosimea de100mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusive | m2 | 105,00 |
| 2 | IzI22A | Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm | m2 | 105,00 |
| 3 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: pelicula (folie) din PVC pe portiuni drepte | m2 | 105,00 |
| 4 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 105,00 |
| 5 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii din vata minerala | m2 | 105,00 |
| 6 | TsH92A | Incarcarea in auto deșeuri de constructie | t | 2,60 |
| 7 | TsI51C10 | Transportarea desurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t | 2,60 |