____

| Reconstructia imobilului cu extindere pe vertical pe imobilul/terenul situat in mun. Chisinau, sectorul Centru, str. Sprincenoaia nr.1 (Etapa II) | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Retele de apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistem A1 |  |  |  |
| 1 |  |  | Robinet de stingere a incendiului in complect: вентиль запорный пожарный D65; рукав пожарный напорный L=20m D65; головка соединительная напорная цапковая ГР-50; головка соединительная напорная муфтовая ГР -50; ствол пожарный ручной D65. |  | buc | 10,000 |
|  | 1000200001 |  | Robinet de stingere a incendiului in complect: вентиль запорный пожарный D65; рукав пожарный напорный L=20m D65; головка соединительная напорная цапковая ГР-50; головка соединительная напорная муфтовая ГР -50; ствол пожарный ручной D65. |  | buc | 10,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 |  |  | Dulap pentru hidrant interior din metal, de tip ШПК-320 pentru hidranti D50mm |  | buc | 10,000 |
|  | 1000200002 |  | Dulap pentru hidrant interior din metal, de tip ШПК-320 pentru hidranti D50mm |  | buc | 10,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 |  |  | Stingatoare cu praf OП-10 |  | buc | 20,000 |
|  | 1000200003 |  | Stingatoare cu praf OП-10 |  | buc | 20,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem A1 |  |  |
|  |  |  | 1.2. Utilaj sanitar |  |  |  |
| 4 |  |  | Vas de closet cu iesire laterala, din ceramica, cu montare suspendabila pe carcas metalic de montaj, rezervor incorporat de 6.0l cu clapeta de actionare din inox |  | buc | 17,000 |
|  | 1000300003 |  | Vas de closet cu iesire laterala, din ceramica, cu montare suspendabila pe carcas metalic de montaj, rezervor оncorporat de 6.0l cu clapeta de actionare din inox |  | buc | 17,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 |  |  | Baterie de lavuar cu senzor |  | buc | 14,000 |
|  | 10003000031 |  | baterie de lavuar cu senzor |  | buc | 14,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj sanitar |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sistem A1 |  |  |  |
| 6 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm |  | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,100 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 100 mm |  | buc | 2,000 |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  | h-om | 8,720 |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  | kg | 1,030 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,124 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (materiale se exclud) |  | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 40,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem A1 |  |  |
|  |  |  | 2.2. Utilaj sanitar |  |  |  |
| 9 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 15,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 70,500 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 15,750 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 15,750 |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 15,750 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 14,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 23,100 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 28,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj sanitar |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Sistem A1; A2 |  |  |  |
| 11 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm |  | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,100 |
|  | 287411730000002 |  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica D100 |  | buc | 2,080 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Mufa electrosudabila din PE PN10 SDR17 flansa din otel zincat D110/D114 |  | buc | 0,000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,000 |
|  | 252315671381101 |  | Mufa electrosudabila din PE PN10 SDR17 flansa din otel zincat D110/D114 |  | buc | 0,000 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 0,000 |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut | 0,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Racord flexibil cu flanse PN16 D100 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,890 |
|  | 2875274110100-01 |  | Racord flexibil cu flanse PN16 D100 |  | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc | 4,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,890 |
|  | 2875274400100-01 |  | Flansa din otel pentru sudura D100 |  | buc | 1,050 |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 0,400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm |  | buc | 0,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,000 |
|  | 2875274400100-02 |  | Flansa din otel pentru sudura D65 |  | buc | 0,000 |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 0,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | SA05D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 108 mm |  | m | 100,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 70,000 |
|  | 2722103306000-01 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D114 |  | m | 102,010 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | SA05C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 60 mm |  | m | 50,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 27,000 |
|  | 2722103306000-02 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D75.5 |  | m | 51,005 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | SF01B |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  | m | 150,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 30,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | SF02B |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  | 10 m | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,750 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | SA37G |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" - 4" |  | buc | 50,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 23,000 |
|  | 28752742040401 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2 1/2"-4" |  | buc | 50,000 |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,300 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 15,500 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,060 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,050 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | SA17B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm |  | m | 25,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,000 |
|  | 2521216717050-02 |  | Teava din material plastic D32 |  | m | 25,500 |
|  | 2523156719430-02 |  | Cot din material plastic D32 |  | buc | 1,500 |
|  | 2523156719450-02 |  | Teu din material plastic D32 |  | buc | 3,750 |
|  | 2523156719460-02 |  | Reductie din material plastic D32 |  | buc | 1,250 |
|  | 2523156719400-02 |  | Mufa din material plastic D32 |  | buc | 2,250 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,500 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,150 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,265 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 25,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 15,750 |
|  | 2521216717050-04 |  | Teava din material plastic D20 |  | m | 25,500 |
|  | 2523156719430-04 |  | Cot din material plastic D20 |  | buc | 17,500 |
|  | 2523156719450-04 |  | Teu din material plastic D20 |  | buc | 11,250 |
|  | 2523156719460-04 |  | Reductie din material plastic D20 |  | buc | 2,500 |
|  | 2523156719530-04 |  | Racord drept M x Fe D20 |  | buc | 25,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,500 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,150 |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,050 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 1,048 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m | 50,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 8,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  | 10 m | 50,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,600 |
|  | 2875274201000-01 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa D32 |  | buc | 4,080 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,480 |
|  | 2875274201000-03 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa D20 |  | buc | 2,040 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 15,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,700 |
|  | 2875274201000-04 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa D15 |  | buc | 15,300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | SA37D |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" |  | buc | 45,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 16,650 |
|  | 2875274204040-04 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D32 |  | buc | 45,000 |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,225 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 13,950 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,054 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,045 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem A1; A2 |  |  |
|  |  |  | 3.2. Sistem T3 |  |  |  |
| 29 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm |  | m | 10,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,300 |
|  | 2521216717050-03 |  | Teava din material plastic D25 |  | m | 10,200 |
|  | 2523156719430-03 |  | Cot din material plastic D25 |  | buc | 7,000 |
|  | 2523156719450-03 |  | Teu din material plastic D25 |  | buc | 4,500 |
|  | 2523156719460-03 |  | Reductie din material plastic D25 |  | buc | 1,000 |
|  | 2523156719530-03 |  | Racord drept M x Fe D25 |  | buc | 10,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,200 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,060 |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,020 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,419 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 30,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 18,900 |
|  | 2521216717050-04 |  | Teava din material plastic D20 |  | m | 30,600 |
|  | 2523156719430-04 |  | Cot din material plastic D20 |  | buc | 21,000 |
|  | 2523156719450-04 |  | Teu din material plastic D20 |  | buc | 13,500 |
|  | 2523156719460-04 |  | Reductie din material plastic D20 |  | buc | 3,000 |
|  | 2523156719530-04 |  | Racord drept M x Fe D20 |  | buc | 30,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,600 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,180 |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,060 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 1,257 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 31 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m | 40,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  | 10 m | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,440 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 33 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,580 |
|  | 2875274201000-02 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa D25 |  | buc | 2,040 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 34 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,240 |
|  | 2875274201000-03 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa D20 |  | buc | 1,020 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 35 | SA37E |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" |  | buc | 35,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 14,000 |
|  | 2875274204040-03 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D40 |  | buc | 35,000 |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,175 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 10,850 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,035 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem T3 |  |  |
|  |  |  | 3.3. Sistemul C1 |  |  |  |
| 36 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Tuburi din polipropilena PP triplustrat fonoabsorbante |  | m | 33,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 10,560 |
|  | 2521216720160-02 |  | Teava din material plastic pentru canalizare D110 |  | m | 33,990 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,495 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,495 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 37 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Tuburi din polipropilena PP triplustrat fonoabsorbante |  | m | 25,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,250 |
|  | 2521216720160-03 |  | Teava din material plastic pentru canalizare D50 |  | m | 25,750 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,100 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP |  | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,320 |
|  | 2523156721037-12 |  | Revizie din polipropilena PP pentru canalizare D50 |  | buc | 6,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,060 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,072 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 39 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie din polipropilena PP |  | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,400 |
|  | 2523156721037-11 |  | Revizie din polipropilena PP pentru canalizare D110 |  | buc | 5,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,175 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,075 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 40 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatire din polipropilena PP |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,280 |
|  | 2523156721037-22 |  | Piesa de curatire din polipropilena PP pentru canalizare D110 |  | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,015 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 41 | SA37I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  | buc | 55,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 28,600 |
|  | 2875274204040-01 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D114 |  | buc | 55,000 |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,330 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 17,050 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,066 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,055 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 42 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,000 |
|  | 28752773305221 |  | Mufa antiincendiara tip РТМК D110 |  | buc | 2,000 |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  | buc | 6,000 |
|  | 2874115833877 |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  | kg | 0,060 |
|  | 2874115883746 |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  | kg | 0,020 |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,520 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul C1 |  |  |
|  |  |  | 3.4. Utilaj sanitar |  |  |  |
| 43 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 14,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 25,900 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 14,423 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 14,280 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 14,280 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 8,568 |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 28,560 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj sanitar |  |  |
|  |  |  | 3.5. SISTEMUL - C2 - (Canalizare pluvialг) |  |  |  |
| 44 | SB12B |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm, se exclude "Capac de capat, din material plastic" |  | m | 80,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 26,400 |
|  | 2521216717050-26 |  | Teava din material plastic D110 |  | m | 86,520 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 1,008 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 1,344 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 1,752 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 45 | SA37I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110 mm |  | buc | 25,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 13,000 |
|  | 2875274204040-24 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D110 mm |  | buc | 25,000 |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,150 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 7,750 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,030 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,025 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 46 | SB13B |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm Iesire Sifonica 110, 1-65 l/s, se exclude "Capac de capat, din material plastic" |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,380 |
|  | 2523156721037-81 |  | Iesire Sifonica 110, 1-65 l/s |  | buc | 3,150 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,101 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,050 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,092 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 47 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie din polipropilena PP |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,840 |
|  | 2523156721037-11 |  | Revizie din polipropilena PP pentru canalizare D110 |  | buc | 3,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,105 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,045 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total SISTEMUL - C2 - (Canalizare pluvialг) |  |  |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.