| Colegiul de Arte Plastice #Alexandru Plamadeala#, mun. Chisinau, str. Independentei 1 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de schimbarea timplariei

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (geamuri) |  |  | m2 |  | 168,5400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 35,3934 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 35,3934 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CK57D |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - Low-E: F1- 1.76x2.06-46 buc; F2-0.86x2.06-1 buc |  |  | m2 |  | 168,5400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 186,9109 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 168,5400 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 1 095,5100 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 267,9786 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 274,7202 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 85,9554 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 20,7304 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,8540 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 26,9664 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 17,5113 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm |  |  | m |  | 80,9600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,4768 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8096 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm |  |  | m |  | 80,9600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 485,7600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,8096 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm |  |  | m |  | 80,9600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 25,9072 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,4768 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  | 80,9600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 323,8400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,8096 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-Pentru interior |  |  | m |  | 351,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 91,2600 |  |  |
|  | 27431235490251 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 368,5500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,7750 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,3510 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2 106,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 105,4300 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 156,6690 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 31,6290 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 1 540,3323 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,1808 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,3290 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 3,1207 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 105,4300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 21,0860 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 115,9730 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 15,8145 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0316 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 105,4300 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 47,4435 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,5430 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 111,2181 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1054 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1054 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 105,4300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,1629 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 15,8145 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,2715 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pentru lucrari la interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 105,4300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 57,9865 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 42,1720 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,3258 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 52,7150 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,2715 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2109 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare |  |  | m2 |  | 70,2000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 8,4240 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 29,1330 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,5100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos" sau similar: glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare |  |  | m2 |  | 70,2000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 104,3172 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 21,0600 |  |  |
|  | 26531021008341 |  | Glet pe baza de ciment Otkos sau similar, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 1 025,6220 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,7862 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,5458 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 2,0779 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor-Deschisuri exterioare |  |  | m2 |  | 70,2000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,1060 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 10,5300 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,5100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  |  | m2 |  | 70,2000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 31,5900 |  |  |
|  | 2430116104070 |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici |  |  | kg |  | 44,9280 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,5100 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 35,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,5100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2106 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsH92B |  | Incarcarea in auto materialului demontat |  |  | t |  | 24,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,6400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TrB05A2-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m |  |  | t |  | 24,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 31,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsI50C5 |  | Transportarea materialului demontat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 24,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 9,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Tatal |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Taotal |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |