|  |  | - Lucrari de constructii - Clasa EduLife - Timplarie interioara |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCP34 A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (1.06 x 2.20 m) | m2 |  |
|  | 712920001 1200 | Finisor MP | h-om | 0,9000 |
|  | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1100 |
|  | 203011293 9151 | Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile | m2 | 1,0000 |
|  | 287411583 3870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 |
|  | 241656610 1572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 243022610 1600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 288111600 1666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,6000 |
|  | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |

|  |  | 1.1.2. Finisare interioara - pereti |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RpCR32 A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila, inclusiv curatarea si razuirea suprafetelor prin spalare cu apa | m2 |  |
|  | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 |
|  | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 232014620 0755b | Petrol distilat - benzina | l | 0,0300 |
|  | 171131730 9326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 |  |
|  | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 241658610 5303s | Amorsa-grund ,,Supraton,, | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu tencuiala pe baza de ipsos ,,Orizont,, sau analog la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 265310210 0831tio | Tencuiala pe baza de ipsos ,,Orizont,, | kg | 7,1400 |
|  | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor | m2 |  |
|  | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 |  |
|  | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 241658610 5303s | Amorsa-grund ,,Supraton,, | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |

| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Mattlatex,, sau analog aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 243011610 3800mtl | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,,Mattlatex,, | kg | 0,4000 |
|  | 265310210 0830ef | Chit pe baza d ipsos ,,Eurofin,, | kg | 0,0600 |
|  | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 8 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant ,,Coloriks,, sau analog pentru amorsa-grund ,,Supraton,, si vopseua lavabila ,,Mattlatex,, (5% din cantitate) pentru obtinerea culorii coordonate cu beneficiarul | kg |  |
|  | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 142130220 0465col | Colorant ,,Coloriks,, | kg | 1,0200 |
|  |  | 1.1.3. Tavane |  |  |
| 9 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 287413631 3300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 273210364 6151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 10 | CG01C Adaptare | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB-3 gr. 10 mm, fixate la dusumelele existente cu suruburi cu cap inecat 5.0 x 40 mm, pas 50 cm | m2 |  |
|  | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 0,5000 |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 287411583 71604 | Surub pentru lemn cu cap inecat 5.0 x 40 mm | buc | 5,0000 |
|  | 267011220 4300osb10 | Placi OSB-3 2500 x 1250 x 10 mm | m2 | 1,0500 |

| 11 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 10 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 5 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVC 25 x 60 x 2500 mm, 50.84 ml, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 1,1500 |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 267011220 40513310 | Placi din laminat clasa 33 de 10mm grosime | m2 | 1,0500 |
|  | 111100010 00485 | Strat sintetic de 5 mm grosime | m2 | 1,0500 |
|  | 203012294 6766pvc25 60 | Plinte din PVC 25 x 60 x 2500 mm, inclusiv toate elementele necesare | m | 0,4400 |
|  |  | 1.1.5. Incalzire |  |  |
| 12 | RpIC33 A | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4" (20 mm) | buc |  |
|  | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0900 |
| 13 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare MC 140 30 buc. | m2 |  |
|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 |
| 14 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |
|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 282211570 8001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |
|  | 252315671 9287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |
|  | 287411583 6521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |
|  | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 15 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica ,,Konner Termo,, sau analog 45 buc. | m2 |  |
|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 282211570 0001fkt | Radiator din fonta ,,Konner Termo,, | m2 | 1,0100 |
|  | 212114730 8475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 |

|  | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 243012610 0338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 |
| 16 | RpIC30 C | Instalarea dopului de fonta cu diametrul peste 2'' (50 mm), cu filet sau orb, la radiatoare din fonta pentru instalatia de incalzire, cu diametrul de 1/2''-3/4" (15-20 mm) | buc |  |
|  | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 |
|  | 287527412 3500f1520 | Dop din fonta maleabila cu filet d=15-20 mm sau orb | buc | 1,0000 |
|  | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0210 |
|  | 243011610 3294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0400 |
| 17 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm) | buc |  |
|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 291313450 0000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " (15 mm) | buc | 1,0000 |
|  | 252490730 452220 | Banda teflon nesisterizat 3/4'' 260 mm | buc | 0,1000 |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ- TS-90) | buc |  |
|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420 5100herzt1 5 | Robinet cu mufa HERZ-TS-90 d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 243012610 0338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5) | buc |  |
|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420 5100herzr1 5 | Robinet cu mufa HERZ-RL-5 d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |

|  | 243012610 0338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | IC53A | Racord olandez, negru, avind diametrul de 1/2" (15 mm) | buc |  |
|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527411 900015 | Racord olandez d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 251320662 1959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 243012610 0338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 21 | RpIC31 A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii cu diametrul pina la 1" | buc |  |
|  | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 |
|  | 241354730 8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 |
|  | 241111590 4512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 |
|  | 273572590 3453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 |
|  | 311050000 2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 |
|  |  | - Cabinet psiholog - Timplarie interioara |  |  |
| 22 | RpCP34 A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (1.06 x 2.20 m) | m2 |  |
|  | 712920001 1200 | Finisor MP | h-om | 0,9000 |
|  | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1100 |
|  | 203011293 9151 | Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile | m2 | 1,0000 |
|  | 287411583 3870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 |
|  | 241656610 1572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 243022610 1600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 288111600 1666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,6000 |
|  | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
|  |  | 1.2.2. Finisare interioara - pereti |  |  |
| 23 | RpCO56 B | Demontari: captuseli din placi din ghipscarton pe carcasa la pereti | m2 |  |
|  | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,4700 |

|  | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane | m2 |  |
|  | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 2,3000 |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 285210733 5349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 266210270 0201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 |
|  | 284013631 2702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 |
|  | 284013631 2703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 |
|  | 287411583 3871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 |
|  | 287411583 3874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 |
|  | 282211570 8000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 |  |
|  | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 241658610 5303s | Amorsa-grund ,,Supraton,, | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 26 | RpCR07 A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Mattlatex,, sau analog, aplicate in 2 straturi pe vopseua existenta, executate manual, inclusiv pregatirea suprafetelor | m2 |  |
|  | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 |
|  | 243011610 3800mtl | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,,Mattlatex,, | kg | 0,4000 |
|  | 265310210 0830ef | Chit pe baza d ipsos ,,Eurofin,, | kg | 0,0600 |
|  | 288111600 1666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
|  | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 27 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant ,,Coloriks,, sau analog pentru amorsa-grund ,,Supraton,, si vopseua lavabila ,,Mattlatex,, (5% din cantitate) pentru obtinerea culorii coordonate cu beneficiarul | kg |  |

|  | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 142130220 0465col | Colorant ,,Coloriks,, | kg | 1,0200 |
|  |  | 1.2.3. Tavane |  |  |
| 28 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 287413631 3300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 273210364 6151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 29 | CG01C Adaptare | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB-3 gr. 10 mm, fixate la dusumelele existente cu suruburi cu cap inecat 5.0 x 40 mm, pas 50 cm | m2 |  |
|  | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 0,5000 |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 287411583 71604 | Surub pentru lemn cu cap inecat 5.0 x 40 mm | buc | 5,0000 |
|  | 267011220 4300osb10 | Placi OSB-3 2500 x 1250 x 10 mm | m2 | 1,0500 |
| 30 | CG36B | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 10 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 5 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVC 25 x 60 x 2500 mm, 11.34 ml, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |
|  | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 267011220 40513310 | Placi din laminat clasa 33 de 10mm grosime | m2 | 1,0500 |
|  | 111100010 00485 | Strat sintetic de 5 mm grosime | m2 | 1,0500 |
|  | 203012294 6766pvc25 60 | Plinte din PVC 25 x 60 x 2500 mm, inclusiv toate elementele necesare | m | 1,3500 |
|  |  | 1.2.5. Incalzire |  |  |
| 31 | RpIC33 A | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4" (20 mm) | buc |  |

|  | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare MC 140 10 buc. | m2 |  |
|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 |
| 33 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |
|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 282211570 8001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |
|  | 252315671 9287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |
|  | 287411583 6521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |
|  | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 34 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica ,,Konner Termo,, sau analog, 15 buc. | m2 |  |
|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 282211570 0001fkt | Radiator din fonta ,,Konner Termo,, | m2 | 1,0100 |
|  | 212114730 8475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 |
|  | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 |
|  | 243012610 0338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 |
| 35 | RpIC30 C | Instalarea dopului de fonta cu diametrul peste 2'' (50 mm), cu filet sau orb, la radiatoare din fonta pentru instalatia de incalzire, cu diametrul de 1/2''-3/4" (15-20 mm) | buc |  |
|  | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 |
|  | 287527412 3500f1520 | Dop din fonta maleabila cu filet d=15-20 mm sau orb | buc | 1,0000 |
|  | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0210 |
|  | 243011610 3294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0400 |
| 36 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm) | buc |  |

|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 291313450 0000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " (15 mm) | buc | 1,0000 |
|  | 252490730 452220 | Banda teflon nesisterizat 3/4'' 260 mm | buc | 0,1000 |
| 37 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ- TS-90) | buc |  |
|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420 5100herzt1 5 | Robinet cu mufa HERZ-TS-90 d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 243012610 0338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 38 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5) | buc |  |
|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420 5100herzr1 5 | Robinet cu mufa HERZ-RL-5 d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 243012610 0338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 39 | IC53A | Racord olandez, negru, avind diametrul de 1/2" (15 mm) | buc |  |
|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527411 900015 | Racord olandez d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 251320662 1959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 243012610 0338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 40 | RpIC31 A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii cu diametrul pina la 1" | buc |  |
|  | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 |
|  | 241354730 8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 |
|  | 241111590 4512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 |

|  | 273572590 3453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 311050000 2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 |
|  |  | - Cabinet medical - Timplarie interioara |  |  |
| 41 | RpCP34 A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (1.06 x 2.20 m) | m2 |  |
|  | 712920001 1200 | Finisor MP | h-om | 0,9000 |
|  | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1100 |
|  | 203011293 9151 | Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile | m2 | 1,0000 |
|  | 287411583 3870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 |
|  | 241656610 1572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 243022610 1600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 288111600 1666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,6000 |
|  | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
|  |  | 1.3.2. Finisare interioara - pereti |  |  |
| 42 | RpCR29 A | Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (var) la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa | m2 |  |
|  | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |
|  | 243022610 9307a | Apa | m3 | 0,0050 |
|  | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |
| 43 | RpCR29 A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant lla pereti si glafuri | m2 |  |
|  | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |
|  | 243022610 9307b | Diluant decapant - benzina | kg | 0,5000 |
|  | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 |  |
|  | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 241658610 5303s | Amorsa-grund ,,Supraton,, | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |

| 45 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 713201001 0900 | Faiantar | h-om | 2,8500 |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 267011220 3000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 201023731 8700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 243022610 00001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 246210611 0300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 46 | CF08B | Glet de 3 mm grosime, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite,la pereti si glafuri, cu amestec uscat pe baza de ipsos ,,Rotband,, sau analog | m2 |  |
|  | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 265310210 0831ro | pe baza de ipsos ,, Rotband,, | kg | 4,0000 |
|  | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor | m2 |  |
|  | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 |  |

|  | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 241658610 5303s | Amorsa-grund ,,Supraton,, | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Mattlatex,, sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 243011610 3800mtl | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,,Mattlatex,, | kg | 0,4000 |
|  | 265310210 0830ef | Chit pe baza d ipsos ,,Eurofin,, | kg | 0,0600 |
|  | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 50 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant ,,Coloriks,, sau analog, pentru amorsa-grund ,,Supraton,, si vopseua lavabila ,,Mattlatex,, (5% din cantitate) pentru obtinerea culorii coordonate cu beneficiarul | kg |  |
|  | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 142130220 0465col | Colorant ,,Coloriks,, | kg | 1,0200 |
|  |  | 1.3.3. Tavane |  |  |
| 51 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 287413631 3300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 273210364 6151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  |  | 1.3.4. Pardoseli |  |  |
| 52 | CG01C Adaptare | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB-3 gr. 10 mm, fixate la dusumelele existente cu suruburi cu cap inecat 5.0 x 40 mm, pas 50 cm | m2 |  |
|  | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 0,5000 |

|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 287411583 71604 | Surub pentru lemn cu cap inecat 5.0 x 40 mm | buc | 5,0000 |
|  | 267011220 4300osb10 | Placi OSB-3 2500 x 1250 x 10 mm | m2 | 1,0500 |
| 53 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 10 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 5 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVC 25 x 60 x 2500 mm, 28.02 ml, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  |
|  | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 1,1500 |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 267011220 40513310 | Placi din laminat clasa 33 de 10mm grosime | m2 | 1,0500 |
|  | 111100010 00485 | Strat sintetic de 5 mm grosime | m2 | 1,0500 |
|  | 203012294 6766pvc25 60 | Plinte din PVC 25 x 60 x 2500 mm, inclusiv toate elementele necesare | m | 0,9500 |
|  |  | 1.3.5. Incalzire |  |  |
| 54 | RpIC33 A | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4" (20 mm) | buc |  |
|  | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0900 |
| 55 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare MC 140 10 buc. | m2 |  |
|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 |
| 56 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |
|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 282211570 8001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |
|  | 252315671 9287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |
|  | 287411583 6521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |
|  | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 57 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica ,,Konner Termo,, sau analog, 15 buc. | m2 |  |

|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 282211570 0001fkt | Radiator din fonta ,,Konner Termo,, | m2 | 1,0100 |
|  | 212114730 8475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 |
|  | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 |
|  | 243012610 0338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 |
| 58 | RpIC30 C | Instalarea dopului de fonta cu diametrul peste 2'' (50 mm), cu filet sau orb, la radiatoare din fonta pentru instalatia de incalzire, cu diametrul de 1/2''-3/4" (15-20 mm) | buc |  |
|  | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 |
|  | 287527412 3500f1520 | Dop din fonta maleabila cu filet d=15-20 mm sau orb | buc | 1,0000 |
|  | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0210 |
|  | 243011610 3294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0400 |
| 59 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm) | buc |  |
|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 291313450 0000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " (15 mm) | buc | 1,0000 |
|  | 252490730 452220 | Banda teflon nesisterizat 3/4'' 260 mm | buc | 0,1000 |
| 60 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ- TS-90) | buc |  |
|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420 5100herzt1 5 | Robinet cu mufa HERZ-TS-90 d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 243012610 0338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 61 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5) | buc |  |

|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 287527420 5100herzr1 5 | Robinet cu mufa HERZ-RL-5 d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 243012610 0338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 62 | IC53A | Racord olandez, negru, avind diametrul de 1/2" (15 mm) | buc |  |
|  | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527411 900015 | Racord olandez d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 251320662 1959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 243012610 0338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 63 | RpIC31 A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii cu diametrul pina la 1" | buc |  |
|  | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 |
|  | 241354730 8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 |
|  | 241111590 4512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 |
|  | 273572590 3453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 |
|  | 311050000 2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 1.3.6. Instalatii tehnico-sanitare |  |  |
| 64 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic si sifon, montat pe piedestal | buc |  |
|  | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,9000 |
|  | 262210243 8000 | Lavoar cu piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
|  | 287511420 2800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
| 65 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 291312420 1370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 251330733 620420 | Racord flexibil cu dn=1/2", l=20 cm | buc | 2,0000 |

|  |  | - Lucrari de montare - Clasa EduLife |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | RpEA05 B | Montarea tubului gofrat flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic, avind diametrul 20 mm | m |  |
|  | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |
|  | 266112280 3601g20 | Tub flexibil gofrat din PVC d=20 mm | m | 1,0200 |
|  | 281123630 9901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |
| 67 | RpEB01 A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 1.5 mm2 | m |  |
|  | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |
|  | 272210310 7001315 | Conductor de cupru VVG ng - 3 x 1.5 mm2 | m | 1,0300 |
|  | 241321730 0101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |
| 68 | RpEB01 A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2 | m |  |
|  | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |
|  | 272210310 7001325 | Conductor de cupru VVG ng - 3 x 2.5 mm2 | m | 1,0300 |
|  | 241321730 0101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |
| 69 | RpEF02 A | Montarea corpuri de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, 42 wt, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate | buc |  |
|  | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 |
|  | 287527440 0501pled6 6 | Corp de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
| 70 | RpEE01 A | Montarea interupatoarelor bipolare, duble de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |

|  | 111100010 0024bpd | Intrerupator manual bipolar dublu | buc | 1,0100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 281123631 1002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 71 | RpEE03 A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |
|  | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 274616733 5100d | Priza dubla | buc | 1,0200 |
|  | 281123631 1002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 205114295 070066 | Dibluri 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |
|  | 287411583 6777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2. Cabinet psiholog |  |  |
| 72 | RpEF02 A | Montarea corpuri de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, 42 wt, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate | buc |  |
|  | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 |
|  | 287527440 0501pled6 6 | Corp de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
| 73 | RpEE01 A | Montarea interupatoarelor bipolare, unitare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 111100010 0024bpu | Intrerupator manual bipolar unitar | buc | 1,0100 |
|  | 281123631 1002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |

|  | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | RpEE03 A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |
|  | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 274616733 5100d | Priza dubla | buc | 1,0200 |
|  | 281123631 1002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 205114295 070066 | Dibluri 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |
|  | 287411583 6777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.3. Cabinet medical |  |  |
| 75 | RpEF02 A | Montarea corpuri de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, 42 wt, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate | buc |  |
|  | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 |
|  | 287527440 0501pled6 6 | Corp de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
| 76 | RpEE01 A | Montarea interupatoarelor bipolare, unitare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 111100010 0024bpu | Intrerupator manual bipolar unitar | buc | 1,0100 |
|  | 281123631 1002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 77 | RpEE03 A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, | buc |  |

|  |  | constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 274616733 5100d | Priza dubla | buc | 1,0200 |
|  | 281123631 1002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 205114295 070066 | Dibluri 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |
|  | 287411583 6777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 78 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l si greutatea de 12.8 kg,, montat pe console fixate in perete | buc |  |
|  | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4600 |
|  | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 721407002 1500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,9300 |
|  | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 |
|  | 287527412 2143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,0000 |
|  | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 5,7000 |
|  | 271060340 0029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,3000 |
|  | 272210330 6338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 |
|  | 265112210 0440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 |
|  | 142110220 0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 243011610 0798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0050 |
|  | 410011620 2820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 79 | Pret de piata | Boiler electric Ariston sau analogic, 30 litri, 1.5 kwt, 12.8 kg | buc |  |
|  | boiler30l | Boiler electric Ariton 30 litri, 1.5 kwt, 12.8 kg | buc | 1,0000 |