CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI  DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor: Curățarea albiei râului Durlești

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm (Обрезка деревьев бензопилой исключая автовышку, K=0,5h-om) | buc | 40,00 |
| 2 | TrI1AA02A3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 | t | 18,00 |
| 3 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 18,00 |
| 4 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Корчевка пней) | buc | 23,00 |
| 5 | TsC04H1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV (K=0.85, Погрузка мех способом в а/с) | 100 m3 | 0,16 |
| 6 | TsI50A9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km | t | 24,15 |
| 7 | TsH79A | Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор остатков древесно-кустарниковой растительности и бытового мусора) | 100m2 | 48,00 |
| 8 | TrI1AA02A3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 | t | 15,00 |
| 9 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 15,00 |
| 10 | TsC06E21 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodaririi apelor (мокрый грунт) | 100 m3 | 25,00 |
| 11 | TsI50A9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km | t | 4 800,00 |
| 12 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 25,00 |
| 13 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 4 500,00 |