| Lucrari de inlocuire a invelitorii acoperisului sarpant a blocurilor C,C1 dreapta, D1 si D2, LT " Petre Stefanuca " or. Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2025

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Bloc C |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 165,000 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 57,000 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn - usa la cerdac | m2 | 1,200 |
| 4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment - foi de ardezie | m2 | 1 008,500 |
| 5 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 1 008,500 |
| 6 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile si frontoanele | m2 | 101,600 |
| 7 | RpCH32F | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne, inclusiv intrarea in cerdac (invelitoarea ) | buc | 3,000 |
| 8 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 10,000 |
| 9 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 10,500 |
| 10 | TrB22F3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0- 0.5 t | t | 20,500 |
| 11 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor solide | t | 20,500 |
| 12 | TsI50A2 | Transportarea cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 20,500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Invelitoarea acoperisului |  |  |
| 13 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 | m2 | 1 008,500 |
| 14 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase: 100x30mm- 6.65 m3, 150x50mm -2.18m3, 50x30mm - 1,59m3 | m2 | 1 008,500 |
| 15 | CE42A | Executarea lucarnelor , inclusiv intrarea in cerdac. Se exclude :balamali, cremon | buc | 3,000 |
| 16 | RpCR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (capetele capriorilor si grilele lucarnelor ), in constructii existente, la exterior, intr-un strat | m2 | 23,200 |
| 17 | CN51E | Tratamentul lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1 | 100m2 | 8,780 |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - intrarea in cerdac | m2 | 1,200 |
| 19 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata ( profnastil ) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm Material marunt=1,050 | m2 | 1 008,500 |
| 20 | CE07A | Stresina si frontonuli din placi din tabla amprentata (profnastil, h- 10mm) - culoarea alba Material marunt=1,050 | m2 | 101,600 |
| 21 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - d-150mm, alb Material marunt=1,030 | m | 165,000 |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - d-100mm, alb Material marunt=1,020 | m | 57,000 |
| 23 | CK26B apl. | Protectie antizapada din tabla 0.45 mm , protejata anticoroziv | m | 145,000 |
| 24 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada - protectie anticadere de pe acoperis | kg | 1 058,500 |
| 25 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 31,300 |
|  |  | Capitolul 1.3. Termoizolarea planseului ( cerdac ). |  |  |
| 26 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi | 100m2 | 7,770 |
| 27 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de vata minerala Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250 | m2 | 777,200 |
| 28 | IzF10H K = 2 | Strat termoizolator din placi de vata minerala, asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu grosimea de 200 mm - 2 straturi x 100 mm si densitatea 45 kg/m3 ( doua straturi de 100mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 777,200 |
| 29 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat peste stratul de vata minerala Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250 | m2 | 777,200 |
|  |  | Capitolul 1.4. Scara metalica de acces in cerdacul cladirii |  |  |
| 30 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare ) | kg | 80,000 |
| 31 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 3,600 |
|  |  | Capitolul 2. Bloc C1 ( partea dreapta ). |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 32 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 24,900 |
| 33 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 12,000 |
| 34 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment - foi de ardezie | m2 | 321,200 |
| 35 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 321,200 |
| 36 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 14,900 |
| 37 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 3,500 |
| 38 | TrB22F3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t | t | 3,500 |
| 39 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 3,500 |
| 40 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 5,500 |
|  |  | Capitolul 2.2. Invelitoarea acoperisului |  |  |
| 41 | CE30A | Indreptarea capriorilor din lemn rotund cu scinduri de rasinoase : 100x30 - 1.2 m3 | m2 | 321,200 |
| 42 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=1,000 | m2 | 321,200 |
| 43 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase: 100x30mm - 2.12 m3, 50x30mm - 0.6 m3 | m2 | 321,200 |
| 44 | CN51E | Tratamentul lemnariei pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1 | 100m2 | 3,520 |
| 45 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata ( profnastil pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm Material marunt=1,050 | m2 | 321,200 |
| 46 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de montare a stresinei la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) Коэффициент к трудозатратам=0,500 | m2 | 74,700 |
| 47 | CB14C1, K=-12 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se scade Коэффициент к машинам=12,000 | m2 | -74,700 |
| 48 | CE07A | Stresina din placi din tabla amprentata (profnastil) - culoare alba Material marunt=1,050 | m2 | 19,900 |
| 49 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d- 150 mm, alb. Se exclude: cot de jgheab Material marunt=1,030 | m | 24,900 |
| 50 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d - 100 mm, alb Material marunt=1,020 | m | 12,000 |
| 51 | CK26B apl. | Protectie din tabla 0.45mm, protejata anticoroziv | m | 24,500 |
|  |  | Capitolul 2.3. Termoizolarea planseu |  |  |
| 52 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi | 100m2 | 3,000 |
| 53 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250 | m2 | 300,000 |
| 54 | IzF10H | Strat termoizolator , din placi de vata minerala asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu grosimea de 200mm - 2 sx 100mm si densitatea 45 kg/m3traturi | m2 | 300,000 |
| 55 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250 | m2 | 300,000 |
|  |  | Capitolul 3. Bloc D 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 56 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 24,000 |
| 57 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 12,000 |
| 58 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment - foi de ardezie | m2 | 216,000 |
| 59 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 216,000 |
| 60 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 2,380 |
| 61 | TrB22F3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t | t | 2,380 |
| 62 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor solide | t | 2,380 |
| 63 | TsI50A2 | Transportarea cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 2,380 |
|  |  | Capitolul 3.2. Invelitoarea acoperisului |  |  |
| 64 | CE30A | Indreptarea capriorilor din lemn rotund cu scinduri de rasinoase 100x30 mm- 0.75 m3 | m2 | 216,000 |
| 65 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 | m2 | 216,000 |
| 66 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase : 100x30mm -1.43m3, 50x30mm -0.38 m3 | m2 | 216,000 |
| 67 | CN51E | Tratamentul lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1 | 100m2 | 2,280 |
| 68 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata ( profnastil ) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm. Se exclude; coame metalice Material marunt=1,050 | m2 | 216,000 |
| 69 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) Коэффициент к трудозатратам=0,500 | m2 | 72,000 |
| 70 | CB14C1, K=12 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de montare a stresinei la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se scade Коэффициент к машинам=12,000 | m2 | -72,000 |
| 71 | CE07A | Stresina din placi din tabla amprentata (profnastil) - culoare alba Material marunt=1,050 | m2 | 19,200 |
| 72 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - d- 150 mm, alb. Se exclude: cot de jgheab Material marunt=1,030 | m | 24,000 |
| 73 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - d - 100 mm, alb Material marunt=1,020 | m | 15,000 |
| 74 | CK26B apl. | Protectie antizapada din tabla 0.45 mm, protejata anticoroziv | m | 24,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Termoizolarea planseului |  |  |
| 75 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi | 100m2 | 1,600 |
| 76 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de vata minerala Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250 | m2 | 160,000 |
| 77 | IzF10H K = 2 | Strat termoizolator din placi de vata minerala asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu grosimea de 200 mm - 2 straturi x100mm si densitatea 45 kg/m3 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 160,000 |
| 78 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat peste stratul de vata minerala Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250 | m2 | 160,000 |
|  |  | Capitolul 4. Bloc D 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 79 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 19,000 |
| 80 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 8,000 |
| 81 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment - foi de ardezie | m2 | 171,000 |
| 82 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 171,000 |
| 83 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 1,880 |
| 84 | TrB22F3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t | t | 1,880 |
| 85 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor solide | t | 1,880 |
| 86 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 1,880 |
|  |  | Capitolul 4.2. Invelitoarea acoperisului |  |  |
| 87 | CE30A | Indreptarea capriorilor din lemn rotund cu scinduri de rasinoase 100x30 mm - 0.58 m3 | m2 | 172,000 |
| 88 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 | m2 | 171,000 |
| 89 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase: 100x30mm-1.13m3, 50x30mm - 0.29m3 | m2 | 171,000 |
| 90 | CN51E | Tratamentul lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1 | 100m2 | 1,780 |
| 91 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata ( profnastil ) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm.- Se exclude: coame metalice Material marunt=1,050 | m2 | 171,000 |
| 92 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de montare a stresinei la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) Коэффициент к трудозатратам=0,500 | m2 | 42,000 |
| 93 | CB14C1, K=12 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se scade Коэффициент к машинам=12,000 | m2 | -42,000 |
| 94 | CE07A | Stresina din placi din tabla amprentata (profnastil) - culoarea alba Material marunt=1,050 | m2 | 15,200 |
| 95 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - d - 150 mm, alb. Se exclude: cot de jdheab Material marunt=1,030 | m | 19,000 |
| 96 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - d - 100 mm, alb Material marunt=1,020 | m | 10,000 |
| 97 | CK26B apl. | Protectie antizapada din tabla 0.45 mm , protejata anticoroziv | m | 19,000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Termoizolarea planseului |  |  |
| 98 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi | 100m2 | 1,230 |
| 99 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de vata minerala Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250 | m2 | 123,500 |
| 100 | IzF10H K = 2 | Strat termoizolator din placi die vata minerala asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu grosimea de 200 mm - 2 straturi x 100 mm si densitatea 45 kg/m3 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 123,500 |
| 101 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat peste stratul de vata minerala Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250 Коэффициент к машинам=1,000 | m2 | 123,500 |

INVESTITOR

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.