| Lucrari de reparatie a cabinetului de logopedie si a coridoarelor la clasele primare a LT "G. Calinescu" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Coridoare la clasele primare (7 buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 172.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25.80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 352.60 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 688.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 180.60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.58 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA | m2 | 12.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.84 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.72 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 412.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 49.476 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 61.845 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 20.615 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4.123 |
| 4 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 84.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8.40 |
| 5 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 84.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 142.80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.84 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.26 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.68 |
| 6 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 412.30 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 57.722 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 171.105 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 20.615 |
| 7 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 412.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 412.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 82.46 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 8.658 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3257.17 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 247.38 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 9.895 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.68 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.825 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2.062 |
| 8 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 412.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 247.38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 74.214 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 14.843 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.474 |
| 9 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 412.30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16.492 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.062 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 416.423 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2.062 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4.123 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 123.69 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.247 |
| 10 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 4123.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 4123.00 |
| 11 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 2.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8.625 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.575 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.125 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm | buc | 0.925 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 2.375 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 1.05 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 125.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 72.50 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 7.00 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 412.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 503.006 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2943.822 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.649 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 32.572 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6.597 |
| 13 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -412.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -197.904 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -1179.178 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.825 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -13.194 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -2.474 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 412.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 82.46 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 453.53 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 61.845 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.124 |
| 15 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 176.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 15.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.76 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 176.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.76 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (se va executa in relief decorativ) | m2 | 412.30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 185.535 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 41.23 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 434.935 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.412 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.412 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 412.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12.369 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 61.845 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 20.615 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 412.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 226.765 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 164.92 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 24.738 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 206.15 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 20.615 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.825 |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 14.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.42 |
|  | 2811236306209 | Grila ventilatie (200x300mm) | buc | 14.00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 20 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 130.60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 15.672 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16.978 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.959 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.959 |
| 21 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 178.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 40.94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40.94 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 5.34 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5.34 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5.34 |
| 22 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (partial la necesitate) | m2 | 71.20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 10.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.68 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3.56 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.848 |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial) | m2 | 71.20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 42.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.12 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2.35 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 925.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.712 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.136 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.854 |
| 24 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 71.20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 42.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.544 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2.35 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 918.48 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.854 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.282 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.641 |
| 25 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 178.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 83.304 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 5479.481 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 16.116 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.253 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 14.952 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.56 |
| 26 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile prefabricate din LEMN sau MDF (norma plinta 0.80m/m2), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC LIPIT cu prenadez (adeziv pentru linoleum) - Covor PVC pentru trafic intens Tarkett Force (sau similar), Clasa 33, grosime min. 2.5mm. Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 178.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17.80 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 178.00 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC pentru trafic intens Tarkett Force (sau similar), Clasa 33, grosime min. 2.5mm. | m2 | 189.703 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 5.42 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 (adeziv linoleum) | kg | 108.402 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 14.454 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 90.335 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.271 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 36.134 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 4.336 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.108 |
|  | 2521106718386 | Profil pervaz pardoseala prefabricat din LEMN sau MDF | m | 144.536 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5.34 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 18.70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.927 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.927 |
| 28 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 18.70 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 13.651 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.496 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 18.70 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 74.80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 9.35 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3.272 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 11.22 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 18.70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.374 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Incalzire |  |  |
| 29 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca | buc | 7.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.26 |
| 30 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 28.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2.80 |
| 31 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 49.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 14.70 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 14.70 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2.94 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 6.713 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1.078 |
| 32 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 14.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2.24 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.21 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.112 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.70 |
| 33 | IB05B | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 7.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17.50 |
|  | 2822115700002 | Radiator bimetalic 15 elemente | buc | 7.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.28 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.56 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.35 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 28.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.75 |
| 34 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 7.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 7.00 |
| 35 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 28.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.60 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 28.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 56.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 4.20 |
| 36 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 7.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.26 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 7.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.084 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.168 |
| 37 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 7.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.26 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 7.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.084 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.168 |
| 38 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 7.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.70 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 7.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.70 |
| 39 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 14.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.10 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 14.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.28 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.084 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.21 |
| 40 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 14.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.10 |
|  | 2875274110128 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x3/4") | buc | 14.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.28 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.084 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.21 |
| 41 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 10.50 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.675 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 10.815 |
| 42 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 28.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.20 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 28.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.56 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.168 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.42 |
| 43 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 49.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19.60 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 50.47 |
| 44 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 49.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8.82 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 49.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.98 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.343 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.882 |
| 45 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 14.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.64 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 14.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.42 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.098 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.364 |
| 46 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 7.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.05 |
|  | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 7.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.105 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.224 |
| 47 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 28.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7.84 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 1 1/2" | buc | 28.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1.40 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 28.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 28.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 28.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.80 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinetul logopedului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 48 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 36.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.445 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 74.415 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 145.20 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 38.115 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.544 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 72.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8.676 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.845 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3.615 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.723 |
| 50 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 24.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.40 |
| 51 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 24.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 40.80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.012 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.24 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.36 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.48 |
| 52 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 72.30 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 10.122 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 30.004 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.615 |
| 53 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 72.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 72.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14.46 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1.518 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 571.17 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 43.38 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.735 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.47 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.145 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.361 |
| 54 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 72.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 43.38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13.014 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 2.603 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.434 |
| 55 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 72.30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2.892 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.361 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 73.023 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.361 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.723 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21.69 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.043 |
| 56 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 723.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 723.00 |
| 57 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 4.70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16.215 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.081 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.235 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm | buc | 1.739 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 4.465 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 1.974 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 235.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 136.30 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 13.16 |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 72.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 88.206 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 516.222 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.289 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5.712 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.157 |
| 59 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -72.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -34.704 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -206.778 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.145 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -2.314 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0.434 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 72.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14.46 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 79.53 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 10.845 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.022 |
| 61 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 16.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.16 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 16.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.16 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (se va executa in relief decorativ) | m2 | 72.30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 32.535 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.23 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 76.269 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.072 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.072 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 72.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.169 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 10.845 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.615 |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 72.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 39.765 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 28.92 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4.338 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 36.15 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3.615 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.145 |
| 65 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.06 |
|  | 2811236306209 | Grila ventilatie (200x300mm) | buc | 2.00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardoseli (nota: antreprenorul va prevedea in cheltuieli de regie costul la pelicula pentru protejarea pardoselilor) |  |  |
| 66 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 25.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.036 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.289 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.38 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.38 |
| 67 | CG06A | Plinte din LEMN sau MDF, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 25.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.53 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 15.18 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6.325 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 50.60 |
|  | 2030112947735 | Plinte de LEMN sau MDF | m | 25.806 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 50.60 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Incalzire |  |  |
| 68 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca | buc | 3.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.54 |
| 69 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 6.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.60 |
| 70 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 8.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2.40 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 2.40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.48 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1.096 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.176 |
| 71 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.32 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.016 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.10 |
| 72 | IB05B | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.00 |
|  | 2822115700002 | Radiator bimetalic 15 elemente | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.08 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.16 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.50 |
| 73 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 2.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 2.00 |
| 74 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.60 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 8.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 16.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.20 |
| 75 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.048 |
| 76 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.048 |
| 77 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.20 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 2.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.20 |
| 78 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.60 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.024 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.06 |
| 79 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.60 |
|  | 2875274110128 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x3/4") | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.024 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.06 |
| 80 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.05 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 3.09 |
| 81 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.20 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.048 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.12 |
| 82 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.20 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 8.24 |
| 83 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.44 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.056 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.144 |
| 84 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.04 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.028 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.104 |
| 85 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.15 |
|  | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.032 |
| 86 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.68 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 1 1/2" | buc | 6.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.30 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 6.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 6.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 6.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.60 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Instalatii sanitare |  |  |
| 87 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.95 |
| 88 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.85 |
| 89 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.20 |
| 90 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.24 |
| 91 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.52 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 4.08 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 2.80 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 1.80 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 0.40 |
|  | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20 | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.024 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.008 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.168 |
| 92 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.00 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 4.12 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.016 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.048 |
| 93 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.88 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 4.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.048 |
| 94 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.90 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1.03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1.02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1.02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.306 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1.03 |
| 95 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.65 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2.00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 96 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 27.50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6.875 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 27.50 |
| 97 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 27.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30.525 |
| 98 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 27.50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 7.095 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Coridoare la clasele primare |  |  |
| 99 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 34.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 10.20 |
| 100 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 28.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.68 |
| 101 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4.55 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30.667 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.003 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.091 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1.41 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 3.64 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 55.51 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.228 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.091 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.728 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.091 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.091 |
| 102 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 175.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 175.00 |
| 103 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 280.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 280.00 |
| 104 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 4.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 95.20 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 400.00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.008 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 3.84 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 53.60 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 53.60 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.80 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 4.00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 26.80 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 72.00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 7.20 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.44 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 63.20 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 10.80 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 19.36 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.44 |
| 105 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 21.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5.67 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 21.21 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 21.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.105 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.05 |
| 106 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 7.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.17 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 7.14 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 7.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.035 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.035 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 14.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 14.00 |
| 107 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 28.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 30.80 |
|  | 2875274400506 | Corp de iluminat - Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 28.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 56.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 56.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2.24 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 5.60 |
|  |  | Capitolul 2.2. Cabinetul logopedului |  |  |
| 108 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.20 |
| 109 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.36 |
| 110 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0.90 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6.066 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.018 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.279 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.72 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10.98 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.045 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.018 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.144 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.018 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.018 |
| 111 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 50.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 50.00 |
| 112 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 40.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 40.00 |
| 113 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0.80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19.04 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 80.00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.002 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.768 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10.72 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10.72 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.16 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0.80 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 5.36 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 14.40 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1.44 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.088 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 12.64 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2.16 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3.872 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.088 |
| 114 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.54 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 2.02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.10 |
| 115 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.24 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 4.08 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 8.00 |
| 116 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6.60 |
|  | 2875274400506 | Corp de iluminat - Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 6.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 12.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.48 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1.20 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.