| Institutie prescolara de 160 locuri din s.Bic, com.Bubuieci, mun.Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 6-1-2

Retele exterioare de gaze

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC03B1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,300 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  | 2,665 |  |  |
| 2 |  |  | TsA20B |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  | 8,24 |  |  |
| 3 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 10,075 |  |  |
| 4 |  |  | TsD04B |  |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 24,375 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,25 |  |  |
| 5 |  |  | TsD02A1 |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  | 1,09 |  |  |
| 6 |  |  | TsD05A |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  | 8,82 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 10,3900 |  |  |  | 10,39 |  |  |
| 7 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu Вытесненный грунт разбросать вручную |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,120 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,347 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Сonducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | GD12A |  |  |  | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011600 |  |  |  |  | Instalator sanitar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 14,8500 |  |  |  | 14,85 |  |  |
| 9 |  |  | GD52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d50x4.6mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 2521216710001-1 |  |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 d50x4.6mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0030 |  |  |  | 200,60 |  |  |
|  |  |  | 2523156713811 |  |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2710503808003 |  |  |  |  | Fir trasor |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 220,00 |  |  |
|  |  |  | 1724107361935 |  |  |  |  | Banda de marcaj |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 216,00 |  |  |
|  |  |  | 2416526101467 |  |  |  |  | Mastic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 2,40 |  |  |
| 10 |  |  | GD52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d63x5.8 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | 2521216710001-2 |  |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 d63x5.8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0030 |  |  |  | 60,18 |  |  |
|  |  |  | 2523156713811 |  |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2710503808003 |  |  |  |  | Fir trasor |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 66,00 |  |  |
|  |  |  | 1724107361935 |  |  |  |  | Banda de marcaj |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 64,80 |  |  |
|  |  |  | 2416526101467 |  |  |  |  | Mastic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,72 |  |  |
| 11 |  |  | GD01A |  |  |  | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind d57-3,5mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136020011600 |  |  |  |  | Instalator sanitar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 7,70 |  |  |
|  |  |  | 25212167010001 |  |  |  |  | Teava din otel d57-3,5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 11,055 |  |  |
|  |  |  | 2521216701100 |  |  |  |  | Teava din otel, fara sudura (eclise) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,121 |  |  |
|  |  |  | 2873155901000 |  |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1550 |  |  |  | 1,705 |  |  |
|  |  |  | 2734113803000 |  |  |  |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 0,253 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0530 |  |  |  | 0,583 |  |  |
|  |  |  | 3110320003007 |  |  |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 2,09 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,10 |  |  |
| 12 |  |  | IzL11A |  |  |  | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,860 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 1,888 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,315 |  |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,114 |  |  |
|  |  |  | 2652102100696 |  |  |  |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2010 |  |  |  | 0,575 |  |  |
|  |  |  | 2430116104195 |  |  |  |  | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,43 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0370 |  |  |  | 0,106 |  |  |
|  |  |  | 1111000100035 |  |  |  |  | Adeband de 50 mm latime nii 4065 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 2,2800 |  |  |  | 6,521 |  |  |
|  |  |  | 1111000100017 |  |  |  |  | Deseuri textile de matase |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,086 |  |  |
|  |  |  | 2112307324962 |  |  |  |  | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1830 |  |  |  | 0,523 |  |  |
|  |  |  | 2862306829940 |  |  |  |  | Perii circulare din sirma d 150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | 2952270003017 |  |  |  |  | Aparat de zugravit electric 0,5 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0390 |  |  |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | 2922140006704 |  |  |  |  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0570 |  |  |  | 0,163 |  |  |
|  |  |  | 2940420007690 |  |  |  |  | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2020 |  |  |  | 0,578 |  |  |
| 13 |  |  | GC01A |  |  |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 10,1000 |  |  |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,9500 |  |  |  | 0,59 |  |  |
|  |  |  | 2733103610090 |  |  |  |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2875277323000 |  |  |  |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 2874115823768 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2874115842810 |  |  |  |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2874115883650 |  |  |  |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2873155901000 |  |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 8,6500 |  |  |  | 1,73 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 2,1300 |  |  |  | 0,426 |  |  |
|  |  |  | 2513206622000 |  |  |  |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,1300 |  |  |  | 0,426 |  |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 3110320003007 |  |  |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2922140007002 |  |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6200 |  |  |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  | 2912340002500 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0750 |  |  |  | 0,015 |  |  |
| 14 |  |  | GC01B |  |  |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 10,6400 |  |  |  | 0,638 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,0200 |  |  |  | 0,181 |  |  |
|  |  |  | 2733103610090 |  |  |  |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2875277323000 |  |  |  |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 2874115823768 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2874115842810 |  |  |  |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2874115883650 |  |  |  |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2873155901000 |  |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 8,6500 |  |  |  | 0,519 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 2,1300 |  |  |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  | 2513206622000 |  |  |  |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,1300 |  |  |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 3110320003007 |  |  |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,0700 |  |  |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  | 2922140007002 |  |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6800 |  |  |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  | 2912340002500 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,008 |  |  |
| 15 |  |  | GC03A |  |  |  | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | 2912340002500 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,003 |  |  |
| 16 |  |  | GC03B |  |  |  | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | 2912340002500 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 17 |  |  | GC02A |  |  |  | Proba de rezistenta cu aer (pentru Pn 4-9) si de etanseitate cu gaze naturale (pentru Pn 2-6), la imbinarile de la statia de reglare cu diametrul nominal de pina la 400 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | 2451317344000 |  |  |  |  | Sapun de rufe S 189 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | 2912340002500 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 1,80 |  |  |
| 18 |  |  | GB01A |  |  |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, Задвижка 30с41нж д50мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5800 |  |  |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  | 28752742021001 |  |  |  |  | Задвижка 30с41нж д50мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115818426 |  |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115842764 |  |  |  |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115883610 |  |  |  |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2320186202000 |  |  |  |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2513206622000 |  |  |  |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 19 |  |  | GB01A |  |  |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый д50мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5800 |  |  |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  | 28752742021002 |  |  |  |  | Кран шаровый д50мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115818426 |  |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115842764 |  |  |  |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115883610 |  |  |  |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2320186202000 |  |  |  |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2513206622000 |  |  |  |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 20 |  |  | GD53A |  |  |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, Муфта эл.сварной ПЕ д50мм ПЕ |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | 25231567138111 |  |  |  |  | Муфта эл.сварной ПЕ д50мм ПЕ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 0,66 |  |  |
| 21 |  |  | GD53A |  |  |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena,Переход ПЕ/ Ст д50/50мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | 25231567138112 |  |  |  |  | Переход ПЕ/ Ст д50/50мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 0,66 |  |  |
| 22 |  |  | GD53A |  |  |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, Отвод эл. сварной ПЕ д50мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 1,32 |  |  |
|  |  |  | 25231567138113 |  |  |  |  | Отвод эл. сварной ПЕ д50мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 1,32 |  |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 1,32 |  |  |
| 23 |  |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход д50х50 мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 25231567138114 |  |  |  |  | Переход д50х50 мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 24 |  |  | AcA10A |  |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Футляр ПЕ д90мм (Л=4м-5шт) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1470 |  |  |  | 2,94 |  |  |
|  |  |  | 25212167010011 |  |  |  |  | Teava din polietilena (Футляр ПЕ д90мм (Л=4м-5шт) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 20,706 |  |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  | 0,073 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0115 |  |  |  | 0,23 |  |  |
| 25 |  |  | AcD53A |  |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 12,6000 |  |  |  | 10,08 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,7800 |  |  |  | 3,024 |  |  |
|  |  |  | 2710602000092 |  |  |  |  | Armaturi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 16,0000 |  |  |  | 12,80 |  |  |
|  |  |  | 2663102100957 |  |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  | 0,328 |  |  |
|  |  |  | 2811236310181 |  |  |  |  | Cofraje metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 1,36 |  |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | 1421202200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,3800 |  |  |  | 1,904 |  |  |
| 26 |  |  | AcD53A1 |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  | put |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 26611264331010 |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 26611264331014 |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 26611264331011 |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 26611264330912 |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 27 |  |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. Кронштейн для крепления газ-да |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Сonducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Вход-Выход из земли УПГ-1-3 д50мм+3=3шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | GA08A |  |  |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108-4 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6600 |  |  |  | 4,98 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  | 25212167010002 |  |  |  |  | Teava din otel Dn 108-4 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 3,06 |  |  |
|  |  |  | 2320322600282 |  |  |  |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,5000 |  |  |  | 13,50 |  |  |
|  |  |  | 2430226101000 |  |  |  |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2010102918809 |  |  |  |  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2873155901000 |  |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 2320156200900 |  |  |  |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | 2513206621000 |  |  |  |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 3110320003007 |  |  |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  | 2922140007002 |  |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,18 |  |  |
| 29 |  |  | GD52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, SDR 11 ПЕ80 д50-4,6 мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,162 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  | 0,081 |  |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,162 |  |  |
|  |  |  | 2521216710001-1 |  |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 d50x4.6mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0030 |  |  |  | 4,514 |  |  |
|  |  |  | 2523156713811 |  |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2710503808003 |  |  |  |  | Fir trasor |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 4,95 |  |  |
|  |  |  | 1724107361935 |  |  |  |  | Banda de marcaj |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 4,86 |  |  |
|  |  |  | 2416526101467 |  |  |  |  | Mastic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,067 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,054 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,054 |  |  |
| 30 |  |  | GD01A |  |  |  | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 40 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 7136020011600 |  |  |  |  | Instalator sanitar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | 25212167010003 |  |  |  |  | Teava din otel Dn 40 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 0,502 |  |  |
|  |  |  | 2521216701100 |  |  |  |  | Teava din otel, fara sudura (eclise) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2873155901000 |  |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1550 |  |  |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | 2734113803000 |  |  |  |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0530 |  |  |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  | 3110320003007 |  |  |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 31 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Стойка из уголка 40-40мм -2шт L=0.8m |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,480 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 2,371 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 12,48 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,187 |  |  |
| 32 |  |  | CN29A |  |  |  | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 10,7000 |  |  |  | 1,07 |  |  |
|  |  |  | 2430226101755 |  |  |  |  | Grund pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,3000 |  |  |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | 2430116104213 |  |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,6000 |  |  |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,6000 |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,3000 |  |  |  | 0,33 |  |  |
| 33 |  |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта эл фуз. ПЕ д50мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 25231567138111 |  |  |  |  | Муфта эл.сварной ПЕ д50мм ПЕ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 3,03 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,80 |  |  |
| 34 |  |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переходник ПЕ/Ст д50/40мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 25231567138115 |  |  |  |  | Переходник ПЕ/Ст д50/40мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 3,03 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,80 |  |  |
| 35 |  |  | AcD22A |  |  |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,5300 |  |  |  | 0,256 |  |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  |  | Beton B12.5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2952270003706 |  |  |  |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2952270003799 |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Вход-Выход из земли УПГ-1-3 д50мм+3=3шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Прокл.ПЕ газ-да в футляре УПГ-8-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | GD52D |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр 110x10,0mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1830 |  |  |  | 2,562 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0950 |  |  |  | 1,33 |  |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1830 |  |  |  | 2,562 |  |  |
|  |  |  | 2521216710001-3 |  |  |  |  | Teava polietilena Футляр 110x10,0mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 14,07 |  |  |
|  |  |  | 2710503808003 |  |  |  |  | Fir trasor |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 15,40 |  |  |
|  |  |  | 1724107361935 |  |  |  |  | Banda de marcaj |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 15,12 |  |  |
|  |  |  | 2416526101467 |  |  |  |  | Mastic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0270 |  |  |  | 0,378 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Прокл.ПЕ газ-да в футляре УПГ-8-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Контр. ПЕ трупка (УПГ-25)-1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | AcB14A |  |  |  | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 31621673558201 |  |  |  |  | Tija de manevra si mufa dubla D20mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | 2875277330521 |  |  |  |  | Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | 3162137312438 |  |  |  |  | Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | 2875274111950 |  |  |  |  | Tub fonta scurgere 50 x 1500 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 1,515 |  |  |
|  |  |  | 2661126420769 |  |  |  |  | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | 1421102200240 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0570 |  |  |  | 0,058 |  |  |
| 38 |  |  | AcF03A |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6100 |  |  |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 0,051 |  |  |
| 39 |  |  | GD52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, SDR 11 ПЕ80 д32-3 мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 2521216710001-4 |  |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 D32-3mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0030 |  |  |  | 1,003 |  |  |
|  |  |  | 2523156713811 |  |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2710503808003 |  |  |  |  | Fir trasor |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | 1724107361935 |  |  |  |  | Banda de marcaj |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | 2416526101467 |  |  |  |  | Mastic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,012 |  |  |
| 40 |  |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка д50мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 25231567138116 |  |  |  |  | Заглушка д50мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 41 |  |  | DA06A1 |  |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 0,069 |  |  |
|  |  |  | 1421402200393 |  |  |  |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,3110 |  |  |  | 0,079 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2320 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1530 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 42 |  |  | DE12C |  |  |  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмоска) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 0,174 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 1111000200010 |  |  |  |  | Asfalt turnat |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0720 |  |  |  | 0,043 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Контр. ПЕ трупка (УПГ-25)-1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. ШГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | CO06B2 |  |  |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  |  | Montator P.B |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9200 |  |  |  | 3,68 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | 2732103646250 |  |  |  |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 7,809 |  |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4800 |  |  |  | 1,973 |  |  |
|  |  |  | 2663102100921 |  |  |  |  | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,206 |  |  |
|  |  |  | 2811106302050 |  |  |  |  | Stilp din beton armat prefabricat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5040 |  |  |  | 2,071 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 44 |  |  | TsC39A1 |  |  |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m 0,6мм К=0,25 Котлован под фундамент для опоры |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7137010011500 |  |  |  |  | Electrician |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9200 |  |  |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | 2811236309848 |  |  |  |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 3520200005303 |  |  |  |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4800 |  |  |  | 0,96 |  |  |
| 45 |  |  | AcD22A |  |  |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m /Бетонированные опороы В12,5/ |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,5300 |  |  |  | 0,512 |  |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  |  | Beton B12.5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | 2952270003706 |  |  |  |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2952270003799 |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,036 |  |  |
| 46 |  |  | CL08A |  |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare /Стойка из эл.сварных труб д57мм Н=1,5м |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 35,0000 |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2811106301200 |  |  |  |  | Elemente metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1 020,0000 |  |  |  | 10,20 |  |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,5000 |  |  |  | 0,065 |  |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,5000 |  |  |  | 0,065 |  |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,5000 |  |  |  | 0,065 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0650 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 47 |  |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 0,69 |  |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 48 |  |  | IzD10A |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,4400 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | 2430116100000 |  |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,8000 |  |  |  | 0,101 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,9000 |  |  |  | 0,051 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9750 |  |  |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ШГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Demolarea si reconditionarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. Drumul din asfalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | DC04B |  |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 46,40 |  |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 6,40 |  |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2940 |  |  |  | 47,04 |  |  |
| 50 |  |  | DI109 |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 5,12 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0191 |  |  |  | 0,061 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 2,48 |  |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 2,48 |  |  |
| 51 |  |  | TsC03C1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,3500 |  |  |  | 0,282 |  |  |
| 52 |  |  | TsC54A |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 5,40 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 6,60 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 2,52 |  |  |
| 53 |  |  | TsC54B |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 5,94 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 6,90 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 2,52 |  |  |
| 54 |  |  | DB19A |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 4,80 |  |  |
|  |  |  | 111100010001310 |  |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0940 |  |  |  | 3,76 |  |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0113 |  |  |  | 0,452 |  |  |
| 55 |  |  | DB16D |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 4,80 |  |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0940 |  |  |  | 3,76 |  |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0114 |  |  |  | 0,456 |  |  |
| 56 |  |  | TsC03G1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,6000 |  |  |  | 0,083 |  |  |
| 57 |  |  | TsI50B |  |  |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,100 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  | 0,39 |  |  |
| 58 |  |  | TsC51B |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3600 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Drumul din asfalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | GE02B |  |  |  | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011600 |  |  |  |  | Instalator sanitar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,3400 |  |  |  | 5,34 |  |  |
|  |  |  | 2722103304859 |  |  |  |  | Teava inst. neagra nefil. m - 32 (1 1/4) OL 32 1 S 7656 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2722103304800 |  |  |  |  | Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2875274000500 |  |  |  |  | Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=50 2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2875274030300 |  |  |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2875274030500 |  |  |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=50 2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1111000100300 |  |  |  |  | Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 1111000100400 |  |  |  |  | Niplu fonta maleabila N8 D=50 2 ds |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2875274201200 |  |  |  |  | Robinet trecere fonta 1 1/4" A vent+mufa PN 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2875274201400 |  |  |  |  | Robinet cep doua cai n pu bz/fc pn 10 d=50 120 n 5054 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2734113803000 |  |  |  |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0830 |  |  |  | 0,083 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1240 |  |  |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2860 |  |  |  | 0,286 |  |  |
|  |  |  | 1714227322000 |  |  |  |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2451317344000 |  |  |  |  | Sapun de rufe S 189 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 60 |  |  | 08-02-472-7 |  |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2/Заземление ШГРП полосой 40-10 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 21,3000 |  |  |  | 1,491 |  |  |
|  |  |  | 5-1 |  |  |  |  | полосой 40-10 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,3000 |  |  |  | 0,091 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 8,2000 |  |  |  | 0,574 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 8,2000 |  |  |  | 0,574 |  |  |
|  |  |  | 1019373 |  |  |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,3000 |  |  |  | 0,161 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,105 |  |  |
|  |  |  | 5009105 |  |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 0,938 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,3600 |  |  |  | 0,235 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,018 |  |  |
| 61 |  |  | 08-02-471-3 |  |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm/Электрод заземл,д20мм/ |  |  |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,2900 |  |  |  | 2,487 |  |  |
|  |  |  | 1011613 |  |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0470 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0019 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7100 |  |  |  | 0,213 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,5400 |  |  |  | 0,762 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Pret din piata |  |  |  | Шкафной ГРП с двумя регуляторами давления газа DSR-25 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1-1 |  |  |  |  | Шкафной ГРП с двумя регуляторами давления газа DSR-25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |