Aprob:______________________Director IMSP IMU

Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Reparația secției Chirurgie septică a IMSP IMU

Retele interioare apeduct si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sistemul A1, T3 1.1. Tevi si armatura |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (PPR PN-25) |  |  | m |  | 115,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 72,4500 |  |
|  | 2521216717050 1 |  | Teava din PPR D20mm |  |  | m |  | 117,3000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 2,3000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,6900 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,2300 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 4,8185 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Teu egal D20x20 |  |  |  |  | 103,0000 |  |
|  | 25231567194501 |  | Teu egal D20x20x20 mm |  |  | buc |  | 103,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Cot 90*D20mm |  |  |  |  | 108,0000 |  |
|  | 25231567194301 |  | Cot 90*D20mm |  |  | buc |  | 108,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Mufa de imbinare D20 |  |  |  |  | 60,0000 |  |
|  | 2523156719460155 |  | Mufa de imbinare D20 |  |  | buc |  | 60,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (PPR PN-25) |  |  | m |  | 60,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 37,8000 |  |
|  | 25212167170502 |  | Teava din PPR D25mm |  |  | m |  | 61,2000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,2000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,3600 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,1200 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,5140 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Teu redus D25x20x25mm |  |  |  |  | 42,0000 |  |
|  | 25231567194502 |  | Teu redus D25x20x25mm |  |  | buc |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Cot 90*D25 mm |  |  |  |  | 76,0000 |  |
|  | 25231567194302 |  | Cot 90* D25 mm |  |  | buc |  | 76,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Reductie D25x20 mm |  |  |  |  | 40,0000 |  |
|  | 25231567194602 |  | Reductie D25x20 mm |  |  | buc |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Mufa de ibinare D25 mm |  |  |  |  | 45,0000 |  |
|  | 25231567195302 |  | Mufa de imbinare D25 mm |  |  | buc |  | 45,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SA16C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN-25) |  |  | m |  | 32,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,1200 |  |
|  | 25212167170504 |  | Teava din PPR D32mm |  |  | m |  | 32,6400 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,6400 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,2240 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,8704 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Teu redus D32x25x32mm |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  | 25231567194513 |  | Teu redus D32x25x32 mm |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Teu redus D32x20x32mm |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  | 252315671945133 |  | Teu redus D32x20x32mm |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Cot 90*D32 |  |  |  |  | 28,0000 |  |
|  | 25231567194313 |  | Cot 90*D32 |  |  | buc |  | 28,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Reductie D32x25 |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  | 25231567194613 |  | Reductie D32x25 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Mufa de imbinare D32 |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  | 25231567194013 |  | Mufa de imbinare D32 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SA16D |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PPR PN-25) |  |  | m |  | 90,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 38,7000 |  |
|  | 25212167170506 |  | Teava din PPR D40mm |  |  | m |  | 91,8000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,8000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,7200 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,5740 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Teu redus D40x25x40mm |  |  |  |  | 36,0000 |  |
|  | 25231567194514 |  | Teu redus D40x25x40mm |  |  | buc |  | 36,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Teu redus D40x32x40mm |  |  |  |  | 22,0000 |  |
|  | 252315671945144 |  | Teu redus D40x32x40 mm |  |  | buc |  | 22,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Teu egal D40x40x40 mm |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  | 252315671945145 |  | Teu egal D40x40x40 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Cot 90*D40 mm |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  | 25231567194314 |  | Cot 90* D40mm |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Reudctie D40x32 mm |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  | 25231567194614 |  | Reductie D40x32 mm |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Mufa de imbinare D40 |  |  |  |  | 46,0000 |  |
|  | 25231567194014 |  | Mufa de imbinare D40 |  |  | buc |  | 46,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП |  |  | m |  | 115,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 40,2500 |  |
|  | 3320517352231 |  | Termoizolatie conducte ПЭП D=20mm |  |  | m |  | 124,3725 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП |  |  | m |  | 60,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 21,0000 |  |
|  | 3320517352232 |  | Termoizolatie conducte ПЭП д=25мм |  |  | m |  | 64,8900 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm |  |  | m |  | 32,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 11,2000 |  |
|  | 3320517352233 |  | Termoizolatie conducte ПЭП д=32мм |  |  | m |  | 34,6080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40мм ПЭП |  |  | m |  | 90,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 31,5000 |  |
|  | 3320517352234 |  | Termoizolatie conducte ПЭП д=40мм |  |  | m |  | 97,3350 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 27 | GD54A1 |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. (Ventil PPR D20mm) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 6,4000 |  |
|  | 2523156713811 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) |  |  | buc |  | 8,0400 |  |
|  | 29131345099521 |  | Robinet PPR D20mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,8000 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 28 | GD54A1 |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. (ventil PPR D25mm) |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 25,6000 |  |
|  | 29131345099522 |  | Robinet polietilena |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 19,2000 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 19,2000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 29 | GD54A1 |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. (Ventil PPR D32mm) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 12,8000 |  |
|  | 29131345099523 |  | Robinet PPR D32mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 9,6000 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 9,6000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 30 | GD54A1 |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. Ventil PPR D40mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |
|  | 29131345099524 |  | Robinet PPR D40mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,4000 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ((robinet de unghi FE 1/2x1/2'''') |  |  | buc |  | 79,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 23,7000 |  |
|  | 29131242016001 |  | Robinet de unghi FE D1/2x1/2' |  |  | buc |  | 80,1850 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 32 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. adaptor F cu olandes d40x1 1/4'' |  |  | buc |  | 26,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,1000 |  |
|  | 25231567138111 |  | Adaptor FE cu olandes D40x1 1/4'' |  |  | buc |  | 26,7800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (adaptor FE cu alandes d32x1'') |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |
|  | 25231567138112 |  | Adaptor FE cu olandes D32x1'' |  |  | buc |  | 2,0600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (cot cu fixare pe perete FI d20x1/2'') |  |  | buc |  | 79,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 27,6500 |  |
|  | 25231567138113 |  | Cot cu fixare pe perete FI D20x1/2'' |  |  | buc |  | 81,3700 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SA38D |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (coliere din otel zingat p/t fixarea tevilor d32-37mm) |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,9600 |  |
|  | 28752742040401 |  | Coliere din otel ingat p/t tevi D32-37mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SA38E |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2" (colier din otel zingat p/t fixarea tevilor d40-45) |  |  | buc |  | 80,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |
|  | 28752742040402 |  | Colier din otel zingat p/t tevii D40-45 |  |  | buc |  | 80,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,4000 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 80,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 80,0000 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 80,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 297,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 47,5200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  | 10 m |  | 29,7000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,2670 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 297,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,8500 |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul A1, T3 1.1. Tevi si armatura |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. -Sistema C1- 2.1. Lucrari de instalatii sanitare 2.1.1. Tevi si armatura |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 mm) |  |  | m |  | 135,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 43,2000 |  |
|  | 25212167201602 |  | Teava din material plastic PP D110 mm p/t canalizare |  |  | m |  | 139,0500 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 2,0250 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 2,0250 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (PP) |  |  | m |  | 125,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 31,2500 |  |
|  | 25212167201601 |  | Teava din material plastic PP D50 mm p/t canalizare |  |  | m |  | 128,7500 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,5000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (montarea) |  |  | buc |  | 24,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 44,4000 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 24,4800 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 24,4800 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 14,6880 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 48,9600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SD04A |  | Baterie amestecator-alama, monocomanda h=18cm, gura de scurgere-fixa, furtun 1/2, H170-180; H113-120; B130-140 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 39,6000 |  |
|  | 29131242013701 |  | Baterie amestecator-alama, monocomanda h=18cm, gura de scurgere-fixa, furtun1/2, H170-180; H113-120; B130-140 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SC06B1 |  | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Chiuveta speciala chirurgicala din inox dubla) (montarea) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,7000 |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 2,0600 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,0600 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 3,0900 |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 1,1330 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,3000 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SC06B |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton Chiuveta inox H-85sm.h(cuv)-30sm. L-70sm.M-66 sm cu masa si picioare din inox) (montare) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,3000 |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 1,0200 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,0200 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,0400 |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 0,6120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu cromata pentru chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", alama, modul de inchidere-monocomanda |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,6500 |  |
|  | 29131242013707 |  | Baterie cromata amestecatoare pt chiuveta |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa instalat pe vas. Tip-compact, conectare apei de jos, cu iesire drept-90 grade (alb) tip S (montarea) |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 47,0000 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 10,5000 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 10,5000 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 10,5000 |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 10,5000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 49 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. alama, modul de inchidere-monocomanda, in complect sita p-u dus, furtun p-u dus, bara de fixare L-0,5-0,7m cu suport p/u sapun) |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,5000 |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie cu sita de dus pe furtun flexibil |  |  | buc |  | 10,0500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 50 | SC10B |  | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare (dus igienic) (montarea) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,8000 |  |
|  | 2913124201400 |  | Baterie amestecatoare cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 3,0600 |  |
|  | 2513734203160 |  | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 3,0600 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 3,0600 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 6,1200 |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 1,8360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 51 | SB28B |  | Rigola de dus lineara set 700x70mm D50x90* QUADRATO FLH40-A2 CO4 UNIPLAST-inox analog) sifon de pardosele |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,9000 |  |
|  | 25231267211589 |  | Rigola de dus lineara set 700x70mm iesirea D50x90* QUADRATO FLH40-A2 CO4 UNIPLAST - analog |  |  | buc |  | 10,1000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0454 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1515 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 52 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (set p/t montarea baterie reglabil D20x2/2'') |  |  | buc |  | 15,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,3500 |  |
|  | 287527420404020 |  | Set pt. montare baterie reglabil D20x1/2'' |  |  | buc |  | 15,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0750 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,6500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 53 | SB10A |  | Sifon pentru racordarea masinii de spalat |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,1900 |  |
|  | 25231567210151 |  | Sifon pentru rcordarea masinii de spalat |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0140 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SB13B |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (piesa de curatie PP D110mm) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |
|  | 25231567210373 |  | Piesa de curatire PP D110mm |  |  | buc |  | 6,3000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,2016 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1008 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,1836 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 55 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (piesa de curatie D50mm) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,6400 |  |
|  | 25231567210372 |  | Piesa de curatire D50 |  |  | buc |  | 6,3000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0536 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0756 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,1764 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 56 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D110mm |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,0000 |  |
|  | 28752773305222 |  | Mufa antiincendiara D110 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 60,0000 |  |
|  | 2874115833877 |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  | kg |  | 0,6000 |  |
|  | 2874115883746 |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,2000 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 5,2000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 57 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D50mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |
|  | 2875277330523 |  | Mufa antiincendiara D50 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 2874115833877 |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  | kg |  | 0,1800 |  |
|  | 2874115883746 |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,5600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SB13B |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie D110mm) |  |  | buc |  | 15,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,9000 |  |
|  | 25231567210379 |  | Revizie D110mm |  |  | buc |  | 15,7500 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,5040 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2520 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,4590 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (revizie D50mm) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,5200 |  |
|  | 25231567210375 |  | Revizie D50 |  |  | buc |  | 8,4000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0714 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1008 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,2352 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 60 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta aerisire), la conductele de canalizare, avind diametrul de 50mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |
|  | 287411730000012 |  | Clapeta aerosore D50mm |  |  | buc |  | 2,0800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,2500 |  |
|  | 2523126721151 |  | Sifon de pardoseala D50 |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0035 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0101 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 62 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (reductie D110x50) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |
|  | 25231567210378 |  | Reductie PP D110x50mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2800 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (compensator PPR D110) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,5200 |  |
|  | 25231567210385 |  | Compensator PPR D110mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,3150 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1350 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (compensator D50mm) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,3200 |  |
|  | 25231567210386 |  | Compensator PPR D50mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0720 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ramificatie egala D110x110x110 45*) |  |  | buc |  | 13,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,6400 |  |
|  | 252315672103781 |  | Ramificatie egala D110x110x110x45* |  |  | buc |  | 13,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,4550 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1950 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 66 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ramificatie cu trecere D110x50x110 45*) |  |  | buc |  | 22,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,1600 |  |
|  | 252315672103782 |  | Ramificatie egala D110x50x110 45* |  |  | buc |  | 22,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,7700 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,3300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (ramificatie egala D50x50x50 45*) |  |  | buc |  | 40,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,8000 |  |
|  | 252315672103867 |  | Ramificatie egala D50x50x50 45* |  |  | buc |  | 40,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,4000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 68 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot D110 45*) |  |  | buc |  | 45,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,6000 |  |
|  | 252315672103783 |  | Cot D110 45* |  |  | buc |  | 45,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 1,5750 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,6750 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 69 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D50 45*) |  |  | buc |  | 145,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 31,9000 |  |
|  | 2523156721038671 |  | Cot D50 45* |  |  | buc |  | 145,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 1,4500 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,7400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 70 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot D50 90*) |  |  | buc |  | 35,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,7000 |  |
|  | 2523156721038672 |  | Cot D50 90* |  |  | buc |  | 35,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,3500 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,4200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 71 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (mufa dubla D110) |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |
|  | 252315672103784 |  | Mufa dubla D110 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,7000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 72 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (mufa dubla D50) |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,4000 |  |
|  | 25231567210386722 |  | Mufa dubla D50 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 73 | SA38I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (coliere din otel zingat cu garnitura de cauciuc si dublu p/t fixare tevilor D110) |  |  | buc |  | 90,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,2000 |  |
|  | 2875274204040122 |  | Coliere din otel zingat p/t tevii D110mm |  |  | buc |  | 90,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,5400 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 90,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 90,0000 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 90,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 74 | SA38F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (coliere din otel zingat cu garnitura de cauciuc si dublu p/t fixare tevilor D50mm) |  |  | buc |  | 50,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,5000 |  |
|  | 2875274204040123 |  | Colier din otel zingat p/t tevii D50 |  |  | buc |  | 50,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 50,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 50,0000 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 75 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 26,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,0800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,8400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,9200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 77 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 7,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,9800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |
|  | 142110220051322 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,0035 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0700 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |
|  |  |  |  | Total -Sistema C1- 2.1. Lucrari de instalatii sanitare 2.1.1. Tevi si armatura |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 2.1.2. Lucrari demontare |  |  |  |  |  |  |
| 78 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 86,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 67,9400 |  |
|  |  |  |  | Total 2.1.2. Lucrari demontare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 2.2. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Lavoar cu dimensiuni 50x43.5x18 cu postament fara compartiment |  |  |  |  | 24,0000 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar cu dimensiuni 50x43,5x18 cu postament fara compartiment |  |  | buc |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Chiuveta speciala chirurgicala din inox dubla cu 2 baterie cromata cu sensor de actionare (Tip БТ-MX-2) |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  | 28751142000201 |  | Chiuveta speciala chirurgicala din inox dubla cu 2 baterie cromata cu sensor de actionare (Tip БТ-МХ-2) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Chiuveta din inox |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  | 28751142000202 |  | Chiuveta din inox |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Vas de closet cu rezervorul de evacuare laterala |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  | 26221024427601 |  | Vas pt. closet cu rezervor d evacuare laterala |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Dus igienic |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  | 2622102449001 |  | Bideu (dus igienic) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                           N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici

Specialist în management și organizare                                                V. Martalog

Șef departamentul inginerie biomedicală                                              C. Pîntea