Anexa nr.23 la Documentația standard nr.		 din “	” 	20

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul Construcția unui sector de drum din s.Grimăncăuți,r.Briceni

(denumirea, adresa) Autoritatea contractantă Primăria Grimăncăuți,r.Briceni denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Reparație curentă a drumurilor locale în variantă cu mixture asfaltică

- Informaţii şi proiectare

Documentaţia de deviz estimativ a fost elaborată de către autoritatea contractantă –Primăria s.Grimăncăuți

.Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucţiunile din CPL. 01.01.-2012 și

CPL 01.06-2013 aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor prin ordinul 6 din 23.01.2013

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerinţelor asigurării conformităţii calităţii conform legislaţiei în vigoare din Republica Moldova

- Mostre

- Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

În colaborare cu APL

- Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Nu

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Remedierea viciilor ascunse și a defectelor se va efectua din contul antreprenorului

- Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Conform caietului de sarcini și indicațiilor primite de la autoirtatea contractantă

- Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu

- Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu

- Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Nu

- Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Nu

- Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Nu

- Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Nu

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Autogreider pînă la 175 c.p.

Compactor pe pneuri static autopropulsant 10,1 16 tf Compactor 5-6 t

Compactor 25 t

Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic de 0,21- Buldozer pe senile 79 kw

Repartizator de mixturi asfaltice cu motor term.92 cp

Autogudronator 3500l – 3600l

Autocisternă de 5-8 t cu dispozitiv de stropire .

- Definiții

Nu sunt

- Cerinţe privind calculul costului

Conform legislației în vigoare

1. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform anunțului de participare

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform anunțului de participare

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă	Bandalac Valeriu

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

## Constructia unui sector de drum din s.Grimancauti, r-ul Briceni

(denumirea obiectivului)

# Deviz-oferta № 2-1-1

### Lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Lucrari de consolidare - Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de imbinare) |  |  |
| 1 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impanare) de 10 cm | m2 | 3 250,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 103,025 |
|  | 1411122201660 1la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 409,500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 22,750 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 11,408 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,153 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 35,750 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,462 |
| Total Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR- EN 13242+A1;2008 fr.16- 32mm h=10cm (cu metoda de imbinare) |  |  |  |  |
| Total Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Amenejarea sistemului rutier |  |  |
| 2 | DA04A | ( H=15cm) Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 13,170 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 27,789 |
| 3 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a | 100m2 | 87,770 |

|  |  | platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 6,495 |
| 4 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 13,170 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 15,699 |
| 5 | TsD14A0 1 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 131,700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 131,700 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 13,170 |
| 6 | DA12Cad apt | (Executarea stratului superior de fundatie din amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment (4%) C5/6 ; H=12cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 1 053,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 315,900 |
|  | 1411122201672 c5/6 | (amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR- EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40- 63 mm | m3 | 1 337,310 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 52,650 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 44,226 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 229,554 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,265 |
| 7 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t | 4,580 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 4,717 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,374 |
| 8 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 7 633,000 |

|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 457,980 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1111000100013 10bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 1 076,253 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 22,899 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 122,128 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 60,301 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 60,301 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 60,301 |
| 9 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t | 2,290 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 2,359 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,687 |
| 10 | DB16H | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 7 633,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 381,650 |
|  | 1111000100013 11ba16 | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 717,502 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 22,899 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 83,963 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 40,455 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 40,455 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 40,455 |
| Total Amenejarea sistemului rutier |  |  |  |  |
|  |  | - Drumuri laterale, acces - Amenajarea drumurilor laterale |  |  |
| 11 | DA04A | ( H=15cm) Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 0,250 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,527 |
| 12 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 1,650 |

|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,122 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,250 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,298 |
| 14 | TsD14A0 1 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 2,500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 2,500 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,250 |
| 15 | DI89B | (Ranforsarea sistemului existent din piatra sparta cu strat de piatra sparta LA30 fr.0-32 h=8cm ) Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material | 100m2 | 1,650 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 9,207 |
|  | 1411122201752 1la0 | (LA30 fr.0-32) Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,897 |
|  | 1411122201752 la0 | (LA30 fr. 0-32 ) Piatra sparta | m3 | 9,075 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 4,125 |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,495 |
|  | 2952500005004 | Tractor DT 75 | h-ut | 0,117 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,531 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 1,356 |
|  | 2952220000354 7 | Autogreder | h-ut | 0,640 |
| 16 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t | 0,099 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,102 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,030 |
| 17 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 165,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 9,900 |
|  | 1111000100013 10bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 23,265 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,495 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 2,640 |

|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,304 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,304 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 1,304 |
| 18 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t | 0,050 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,052 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,015 |
| 19 | DB16H | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 165,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 8,250 |
|  | 1111000100013 11ba16 | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 15,510 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,495 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 1,815 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,875 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,875 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,875 |
| Total Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |
| Total Drumuri laterale, acces |  |  |  |  |
|  |  | - Instalatii de semnalizare rutiera - Amenajarea indecatoarelor rutiere |  |  |
| 20 | DF18A | (CKM2.35=14buc;CKM2.40=0buc)Plant area stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton (C 16/20 XF1) ) | buc | 14,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,620 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,640 |
|  | 2663102100000 1620 | Beton (C 16/20 XF1) | m3 | 2,100 |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 14,000 |
| 21 | DF20A | (A900=9buc;B600=8buc;D800=0buc;BH 600*200=0buc;BH1500*500=0buc) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru | buc | 17,000 |
|  |  | circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,760 |
|  | 2615107326105 2 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 17,000 |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 34,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 34,000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,340 |
| Total Amenajarea indecatoarelor rutiere |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Executarea marcajului rutier |  |  |
| 22 | DF17A | (longitudional )Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 244,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 92,720 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 21,960 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 178,120 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708- 61 A9 | kg | 85,400 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 11,712 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,760 |
|  | 2615107326105 2 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 17,000 |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 34,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 34,000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,340 |
| Total Amenajarea indecatoarelor rutiere |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Executarea marcajului rutier |  |  |
| 22 | DF17A | (longitudional )Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 244,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 92,720 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 21,960 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 178,120 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708- 61 A9 | kg | 85,400 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 11,712 |
| Total Executarea marcajului rutier |  |  |  |  |
| Total Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |

Total deviz:

Inclusiv salariu

Primarul s.Grimăncăuți                                       Valeriu Bandalac

Tel:069386186