# Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |
| --- | --- |
| Denumirea licitației: Set de utilaje pentru întreținerea parcurilor( compus din 2 tractoare compacte, 2 aspiratoare tractate, 1 freza pentru cioturi, 1 stropitoare cu tun, 2 aspiratore electrice ghidate manual) . |  |

| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Servicii: |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |
| 16700000-2 | Tractoare comunale | Tractor comunal cu priza pentru alimentarea unui tocator de trunchiuri de copac cu diametru cutitelor 80cm. Caracteristici tehnice. Tip motor – 4-timpi injectie directa racire cu apa. Putere (CP)-95-100. Turatie (rpm)-2300. Putere la PTO-95(CP) la prize,minim,necesar pentrubuna functionare a tocatorului de triuchiuri. Capacitate cilindrica (cc)- 3200-Turbo+Intercooler Furnizarea de aer comprimat si racirea aerului in turbo pentru cuplu marit si eficienta consumului de combustibil Rezervor combustibil (I)-100 Transmisie –Power Shuttle. Numar de viteze-32 viteze inainte/32 viteze spate. Frane – Multi Disc in baie de ulei . Dotat cu frana automata hidraulica cu frinare la toate 4 roti. Directie- servodirectie hidrostatica,reglabil pe înaltime,cu inclinare. Tip priza putere-independent si independent Priza putere spate (rpm) (3-Optiune kit)-540/750/1000 Lungime(mm)-3990 Latime totala fara pneuri (mm)- 2019 Ampatament (mm) – 2286 Inaltime(mm)- 2629 Greutatea totala fara balast(kg)-3402 Raza de intoarcere- 3,5m Confort cabina. Sistem de filtrare ,izolată fonic cu pasolar frontal,lampa pe spate LED. Valve hidraulice spate . 3 perechi valve de control Valve hidraulice fata . 2 perechi cu actionare prin joystic. Sistem hydraulic Cu debit de 78 litri per minut. Butoane pentru actionare. Comutator 4WD Comutator electro-hidraulic de blocare diferenteal PTO automat/manual Mod lucru sau mers Buton pe stape de control hydraulic Garantie minima: 24luni |  | Conform solicitarilor |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

# Specificaţii de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |
| --- | --- |
| Denumirea licitației: Sistem de aerarea lacurilor pentru îmbunătățirea calității apei . |  |

| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Servicii: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16700000-2 | Tractoare comunale | buc. | 2 |  |  |  |  | 25.11.2020 |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________________