Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

- Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrării/serviciilor | Nr. proiect | Diametrul - lungime (m.l.) | Valoare, lei fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45200000-9 | Reparația capitală a rețelelor termice de la CT-137/3 până la CT-137/6-1 din str. Voluntarilor | 99/23-RT | 200/315 - 700 | 2 800 000,00 |  |
| 2. |  | Reconstrucția rețelelor termice de la CT-121a până la PL-121v (MR) din șos. Hîncești | 100/23-RT | 400/560 - 270 | 2 200 000,00 |  |
| 3. |  | Reparația capitală a rețelelor termice de la CT-131a până la CT-132 din str. Spicului | 101/23-RT | 300/450 - 470 | 3 650 000,00 |  |
| 4. |  | Reparația capitală a rețelelor termice de la CT-118 până la NE din șos. Hîncești, 68A | 102/23-RT | 80/160 - 92 65/140 - 115 50/125 - 134 | 1 700 000,00 |  |
| 5. |  | Reconstrucția rețelelor termice de la CT-312 până la CT-312/5 din str. Valea Dicescu până la PTI din șos. Hincești,22A | 103/23-RT 103/23-C | 150/250 - 390 125/225 - 96 | 4 000 000,00 |  |
| 6. |  | Reparația capitală a rețelelor termice de la CT-301/13A până la PTC-3043 din bd. Moscova, 8/2 | 104/23-RT | 200/315 - 240 150/250 - 10 | 1 400 000,00 |  |
| 7. |  | Reparația capitală a rețelelor termice de la CT-306/17 până la CT-306/19 din bd. Moscova | 105/23-RT | 400/560 - 465 | 4 750 000,00 |  |
| 8. |  | Reparația capitală a rețelelor termice de la CT-306/5 până la CT-306/5-5 din str. Florilor - bd. Renașterii Naționale | 106/23-RT | 500/710 - 920 | 11 000 000,00 |  |
| 9. |  | Reparația capitală a rețelelor termice de la CT-307 până la CT-308 din bd. Renașterii Naționale | 107/23-RT | 500/710 - 260 | 4 000 000,00 |  |
| 10. |  | Reparația capitală a rețelelor termice de la CT-436 până la CT-436/3 din str. Butucului | 108/23-RT 108/23-C | 250/400 - 750 | 7 400 000,00 |  |
| 11. |  | Reconstrucția rețelelor termice de la PTC-4070 până la PTI 4070.01a din str. Independenței, 28 | 109/23-RT | 150/250 - 60 125/225 - 120 100/200 - 285 80/160 - 160 | 2 750 000,00 |  |
| 12. |  | Restabilirea rețelelor termice de la CT-306/5 până la CT-306/6a din str. Florilor | 123/23-RT 123/23-C | 400/560 - 430 | 4 600 000,00 |  |
| 13. |  | Reconstrucția căminului termic CT-47/4 la intersecția str. M. Costin și bd. Moscova | 39/23 - RT 39/23 - C |  | 600 000,00 |  |
| Valoarea totală a lucrărilor: |  |  |  |  |  | 50 850 000,00 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi executate la obiectele “TERMOELECTRICA” S.A.

Perioada de execuție: Până la finele lunii septembrie 2024 (în conformitate cu graficul aprobat la semnarea contractului).

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții |
| 2. | CP L.01.01-2012 | Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse |

4. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu caietul de sarcini înaintate în contextul prezentului Caiet de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții și a altor acte normative juridice.

5. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor executate la rețelele termice. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

6. Criteriul de evaluare: Prețul cel mai scăzut.

7. Cerințe privind calculul costului.

7.1 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern  nr. 52 din 30.03.2023.

(https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf)

7.2 Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

7.3 Costul lucrărilor va fi exprimat în lei MDL și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

7.4 Dacă  un  ofertant  prezintă o propunere financiară pentru  mai multe loturi,  atunci  în   toate devizele  ofertei   trebuie  să  fie aceleași: prețurile pentru materiale,  costul  1  h-ut,  1 h-om.  cheltuieli generale, costuri de transport, costuri de depozit, profit etc.

7.5 Pentru executarea lucrărilor   sunt   prevăzute condiții normale de muncă. Dacă condițiile de muncă  sunt  diferite  de cele normale,  în  fiecare caz în parte   se  va  conveni  un   act  comun   în conformitate cu  punctul 3  Ordinului Agenției  Construcții si  Dezvoltare  Teritoriului   nr.117  din 03.09.2007.

7.6  Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în subanexele nr. 1 a fiecărui lot a Caietului de Sarcini.

8. Documentația tehnică-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM G.04.07:2014 | Normativ în construcții instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Rețele termice. |
| 2. | NCM G.04.03-1999 | Proiectarea și executarea rețelelor termice subterane fără canal din conducte preizolate cu poliuretan expandat și manta din polietilenă |
| 3. | NCM G.04.08:2018 | Izolația termică a utilajului și a conductelor |
| 4. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții |

9. Documente obligatorii la depunerea ofertelor.

1. Personal calificat și autorizat în domeniul instalării rețelelor termice cu prezentarea certificatelor respective.

2. Certificat de atestare tehnică-profesională la lucrări specializate și instalații aferente a dirigintelui de șantier.

10.  Cerințe de mentenanță.

- Garanția lucrărilor executate va constitui 5 ani din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor și facturii  fiscale.

- Termenul de executare – conform graficului determinat de Beneficiar, contrasemnat de ambele părți;

- La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

- La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului;

- Executantul  lucrărilor este obligat  să  efectueze lucrările cu toate materialele consumabile proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

- Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

- Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova. În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a certificatelor de competență al personalului implicat la controlul nedistructiv/distructiv al metalului, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării termenului de valabilitate, și va antrena la executarea lucrărilor în continuare personal calificat și certificat cu termen valabil al certificatelor de competență.

- Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:

-	Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;

-	Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;

-	Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;

-	Rezultatele controlului medical.

Legitimațiile  vor  fi prezentate obligatoriu  în cadrul  instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu vor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate

11. Condiții generale.

Antreprenorul va executa lucrările cu materialele proprii.

NOTĂ: Conductele și elementele rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid vor fi luate prin factură fiscală de la Depozitul Central din str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1,                         a Beneficiarului conform subanexelor nr. 2 a fiecărui Lot a Caietului de Sarcini.

„TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor care vor fi executate.

Anexe:

| Nr. Lot | Nr. anexei | Denumirea anexei |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 | Anexa 1.1 | Lista cu cantitățile de lucrări conform proiectului 99/23-RT; |
|  | Anexa 1.2 | Lista prețurilor pentru materialele care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar; |
|  | Anexa 1.3 | Proiectul 99/23-RT. |
| Lot 2 | Anexa 2.1 | Lista cu cantitățile de lucrări conform proiectului 100/23-RT; |
|  | Anexa 2.2 | Lista prețurilor pentru materialele care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar; |
|  | Anexa 2.3 | Proiectul 100/23-RT. |
| Lot 3 | Anexa 3.1 | Lista cu cantitățile de lucrări conform proiectului 101/23-RT; |
|  | Anexa 3.2 | Lista prețurilor pentru materialele care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar; |
|  | Anexa 3.3 | Proiectul 101/23-RT. |
| Lot 4 | Anexa 4.1 | Lista cu cantitățile de lucrări conform proiectului 102/23-RT; |
|  | Anexa 4.2 | Lista prețurilor pentru materialele care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar; |
|  | Anexa 4.3 | Proiectul 102/23-RT. |
| Lot 5 | Anexa 5.1 | Lista cu cantitățile de lucrări conform proiectului 103/23-RT, 103/23-C; |
|  | Anexa 5.2 | Lista prețurilor pentru materialele care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar; |
|  | Anexa 5.3 | Proiectul 103/23-RT; |
|  | Anexa 5.4 | Proiectul 103/23-C. |
| Lot 6 | Anexa 6.1 | Lista cu cantitățile de lucrări conform proiectului 104/23-RT; |
|  | Anexa 6.2 | Lista prețurilor pentru materialele care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar; |
|  | Anexa 6.3 | Proiectul 104/23-RT. |
| Lot 7 | Anexa 7.1 | Lista cu cantitățile de lucrări conform proiectului 105/23-RT; |
|  | Anexa 7.2 | Lista prețurilor pentru materialele care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar; |
|  | Anexa 7.3 | Proiectul 105/23-RT. |
| Lot 8 | Anexa 8.1 | Lista cu cantitățile de lucrări conform proiectului 106/23-RT; |
|  | Anexa 8.2 | Lista prețurilor pentru materialele care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar; |
|  | Anexa 8.3 | Proiectul 106/23-RT. |
| Lot 9 | Anexa 9.1 | Lista cu cantitățile de lucrări conform proiectului 107/23-RT; |
|  | Anexa 9.2 | Lista prețurilor pentru materialele care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar; |
|  | Anexa 9.3 | Proiectul 107/23-RT. |
| Lot 10 | Anexa 10.1 | Lista cu cantitățile de lucrări conform proiectului 108/23-RT, 108/23-C; |
|  | Anexa 10.2 | Lista prețurilor pentru materialele care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar; |
|  | Anexa 10.3 | Proiectul 108/23-RT; |
|  | Anexa 10.4 | Proiectul 108/23-C. |
| Lot 11 | Anexa 11.1 | Lista cu cantitățile de lucrări conform proiectului 109/23-RT; |
|  | Anexa 11.2 | Lista prețurilor pentru materialele care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar; |
|  | Anexa 11.3 | Proiectul 109/23-RT. |
| Lot 12 | Anexa 12.1 | Lista cu cantitățile de lucrări conform proiectului 123/23-RT, 123/23-C; |
|  | Anexa 12.2 | Lista prețurilor pentru materialele care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar; |
|  | Anexa 12.3 | Proiectul 123/23-RT; |
|  | Anexa 12.4 | Proiectul 123/23-C. |
| Lot 13 | Anexa 13.1 | Lista cu cantitățile de lucrări conform proiectului 39/23 - RT, 39/23 - C; |
|  | Anexa 13.2 | Lista prețurilor pentru materialele care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar; |
|  | Anexa 13.3 | Proiectul 39/23 - RT; |
|  | Anexa 13.4 | Proiectul 39/23 -C. |