APROBAT:

Chiriac I. Primarul comunei Iarova

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria com. Iarova r-nul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria com. Iarova r-nul Soroca

3. Obiectul achiziţiilor  Renovarea si modernizarea infrastructurii publice locale din satul Iarova, r-nul Soroca

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi )( inclusiv usa de sub prag) | m2 | 12,70 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa-capac ) | m2 | 1,40 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 89,20 |
| 4 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 89,20 |
| 5 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,20 |
| 6 | RpIA53B | Demontarea cazanelor de incalzire centrala tip AMI, GEO sau CAIAC de 20000 kcal/ora | buc | 1,00 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ( pentru consolidarea crapaturilor) | m2 | 20,00 |
| 8 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla profilata | m2 | 11,50 |
| 9 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (La pragul la intrare si copertina) | kg | 265,00 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc( La pragul si scarile de intrare) | m2 | 17,50 |
| 11 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (La praguri pentru panta de acces a persoanelor su necesitati locomotorii speciale) | m3 | 2,20 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ( Pragul de la intrare) | m2 | 16,00 |
| 13 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 5,50 |
| 14 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 5,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 15 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime | m2 | 10,00 |
| 16 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Pereti despartitori) | m2 | 114,50 |
| 17 | СF59A | Placarea suprafetelor peretilor exteriori cu un strat de PGC, grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie ( vata minerala grosimea 50mm, 40 kg/m3 ) | m2 | 80,85 |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub placajul din g/cartpn (Bariera antivapori norma =1.1m2/m2; Banda de etansare norma 2.5ml/m2) | m2 | 1,00 |
| 19 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC, grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 18,70 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului, inclusiv glafurile la usi si ferestre | m2 | 214,05 |
| 21 | CF51B K=-2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -214,05 |
| 22 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 70,60 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile la usi si ferestre | m2 | 214,05 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre | m2 | 214,05 |
| 25 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, inclusiv glafurile si pervazurile (La lavoare ) | m2 | 3,20 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre | m2 | 210,85 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre | m2 | 210,85 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile la usi si ferestre. | m2 | 210,85 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 29 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (pentru fixarea armarii golului in pardoseala) | buc | 28,00 |
| 30 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura d 10mm la golul din pardosea) | kg | 12,40 |
| 31 | RpCC04A | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile (Pentru betonarea golului in pardosea) | m2 | 1,40 |
| 32 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (Betonarea golului in pardosea) | m3 | 0,30 |
| 33 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Sub pardoseli gr 50 mm) | m3 | 4,50 |
| 34 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 91,00 |
| 35 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (La pardoseli Plasa d4 mm Vr 100x100) | kg | 212,00 |
| 36 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 87,21 |
| 37 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 78,30 |
|  |  | Capitolul 1.4. Tavane |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelot | m2 | 85,00 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 88,00 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelot | m2 | 85,00 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 85,00 |
| 42 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, ( la imbinari pereti, tavane - aplicativ - Montarea baghetelor din polisteren la tavan ) | m | 82,40 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarie |  |  |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,10 |
| 44 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din MDF) | m2 | 5,55 |
| 45 | CK27C | Glasvanduri din profile de masa plastica la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 8,80 |
|  |  | Capitolul 1.6. Incalzirea |  |  |
| 46 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( TipT22 500x1000 din demontari ) | buc | 7,00 |
| 47 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( Tip T22 500x1200 ) | buc | 2,00 |
| 48 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 5,00 |
| 49 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Mufa PPR d 20 mm) | buc | 18,00 |
| 50 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR d 20 mm) | buc | 18,00 |
| 51 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 70,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Sistemul apeduct interior |  |  |
| 52 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,00 |
| 53 | RCsU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,00 |
| 54 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (PPR d= 20mm ) | m | 6,00 |
| 55 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR d=20*1/2) | buc | 3,00 |
| 56 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu sfera 1/2'' ) | buc | 3,00 |
| 57 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Sistemul C1 |  |  |
| 58 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,00 |
| 59 | RCsU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,00 |
| 60 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,50 |
| 61 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Cot PVC d 50 mm x 90 ) | buc | 6,00 |
| 62 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu PVC 110 mm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Ventilare |  |  |
| 63 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 4,00 |
| 64 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din m/plastica, cu jaluzele fixe, montate in zidarie 150x150 mm | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.10. Obiecte sanitare |  |  |
| 65 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Cu incalzitor electric) | buc | 3,00 |
| 66 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |
| 67 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |
| 68 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,00 |
| 69 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.11. Lucrari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Pragul cu panta pentru accesul persoanelor cu necesitati locomotorii speciale |  |  |
| 70 | CD55A | Zidarie din blocuri de fortan la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidirea golului de usa sub prag) | m3 | 0,17 |
| 71 | RpCC04A | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile (Pentru betonarea scarilor si pantei) | m2 | 6,50 |
| 72 | CC03A1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa D =5mm Vr 100x100mm) | kg | 72,00 |
| 73 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 2,30 |
| 74 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de ceramogranit antiderapant (inclusiv suprafetele verticale a scarilor si pantei) | m2 | 20,50 |
| 75 | RpCJ21C1 K=2.0 | Reparatii de tencuieli exterioare, de 5.0 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) | m2 | 18,80 |
| 76 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm ( Suprafetele verticale exterioare ale pragului) | m2 | 15,60 |
| 77 | CL21A aplicat | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (Cornier cu cauciuc fixat ccu dibluri. norma 6 buc/m ) | m | 10,50 |
| 78 | CL21A aplicat | Instalarea fisiilor antiderapante cu cauciuc fixata cu dibluri.norma 6 buc/m | m | 18,00 |
| 79 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=11/4" si otel laminat, dreapta (Tava d 50mm -6.0m; Tava d 32mm - 9.0 m; Tava d 15mm - 10.0 m.) | m | 5,15 |
| 80 | IzD01B | Curatirea cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade) (Mina curenta existenta si nou construita) | t | 0,28 |
| 81 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Grunduirea) | t | 0,28 |
| 82 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,28 |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Copertina |  |  |
| 83 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Din demontari ) | kg | 116,00 |
| 84 | IzD01B | Curatirea cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade) (Mina curenta) | t | 0,12 |
| 85 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Grunduirea) | t | 0,12 |
| 86 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,12 |
| 87 | RpCI37A | Invelitori din placi din tabla profilata pentru invelitorile acoperisurilor (Din demontari) | m2 | 11,55 |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Pireu si pavaj |  |  |
| 88 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Pireu) | m3 | 4,60 |
| 89 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 38,35 |
| 90 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 30,30 |
| 91 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast gr 10 cm. (Pireu) | m3 | 3,80 |
| 92 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile(Pireu) | m2 | 4,00 |
| 93 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pireu) | m3 | 3,80 |
| 94 | CC03A1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa D =5mm Vr 100x100mm Pireu) | kg | 135,00 |
| 95 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire gr. 10 cm.(Sub pavaj) | m3 | 1,00 |
| 96 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 36,00 |
| 97 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat gr 4 cm) | m2 | 41,80 |
|  |  | Capitolul 1.11.4. Fatada |  |  |
| 98 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 200,00 |
| 99 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 68,00 |
| 100 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Din demontari) | m | 48,40 |
| 101 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Din demontari) | m | 20,00 |
| 102 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente ( Lambriu din PVC ) | m2 | 27,60 |
| 103 | CE31C2 aplicativ | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla profilata , cu latimea medie de 0,4 m (Tabla profilata gr.0.45mm, Cuta h=10mm -norma = 1.1m2/m2; Accesorii de insurubare norma 8 buc/m2; Pervaz din tabla plana protejata antucoroziv gr. 0.45mm - norma = 2.5m/m2 | m2 | 27,60 |
| 104 | RpCI42A | Demontarea glafurilor din tabla zincata la ferestre | m | 15,30 |
| 105 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea 200mm | m | 16,00 |
| 106 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (Suba) | m2 | 202,66 |
| 107 | RpCR41B | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica | m2 | 202,66 |
| 108 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 202,66 |
| 109 | RpCJ23A | Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu | m2 | 25,00 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre | m2 | 202,66 |
| 111 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la fatade, preparare manuala a mortarului. | m2 | 202,66 |
| 112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile la usi si ferestre | m2 | 202,66 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre | m2 | 202,66 |
| 114 | RpCJ34C | Reparatii la fatade, prin reconditionarea fatadei vechi in cimp continuu cu praf de piatra | m2 | 108,15 |
| 115 | RpCJ34C | Reparatii la fatade, prin reconditionarea fatadei vechi in cimp continuu cu praf de piatra ( Ciment negru cu adaos de colorant) | m2 | 94,51 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Electricitatea |  |  |
| 116 | RpEC16B | Demontat loc de priza | buc | 4,00 |
| 117 | RpEC16C | Demontare intrerupatoarelor | buc | 5,00 |
| 118 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,50 |
| 119 | Pret de piata | Cablu VVGng 3x2.5 mm2 | m | 40,00 |
| 120 | Pret de piata | Cablu VVGng 3x1.5 mm2 | m | 10,00 |
| 121 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,45 |
| 122 |  | Tubului flexibil izolant, d.20mm | m | 45,00 |
| 123 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,05 |
| 124 | Pret de piata | Intrerupator cu o clapa instalatie inchisa IP 55 | buc | 5,00 |
| 125 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,11 |
| 126 | Pret de piata | Prize bipolare | buc | 11,00 |
| 127 | Pret de piata | Doze pentru prize si intrerupatoare | buc | 16,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Incalzirea |  |  |
| 128 | IA13A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Cazan Galmet 15 KW ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Ventilare |  |  |
| 129 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 130 |  | Uscator de mani | buc | 3,00 |
| 131 |  | Cazan Calmet 15 KW | buc | 1,00 |

Întocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.