| Centrul cultural sportiv din s. Magdacesti (Actualizat 2022) | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 31-2014-2-1-4

Centrul cultural sportiv din s. Magdacesti. Solutii arhitectorale (tribuna). Album 2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Tribune |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti |  |  |  |  |
| 1 | CD05D | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m | m3 | 111,00 |  |  |
| 2 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,16 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Раздел |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Ferestre |  |  |  |  |
| 3 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F-1, 1,2 x 1,0h- 19 buc) | m2 | 22,80 |  |  |
| 4 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1, 1,2 x 2,1h - 5 buc) | m2 | 12,60 |  |  |
| 5 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, 1,2 x 2,1h - 2 buc) | m2 | 5,04 |  |  |
| 6 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-3, 0.9 x 2.1h - 5 buc) | m2 | 9,45 |  |  |
| 7 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, 300 mm | m | 22,80 |  |  |
| 8 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, 100 mm | m | 22,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pardoseli P1 |  |  |  |  |
| 9 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 17,34 |  |  |
| 10 | CC03B | Montare plase sudate 8AIII 100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg | 1 369,86 |  |  |
| 11 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C (7,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 173,40 |  |  |
| 12 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala)., y=200 kg/m3 | m2 | 173,40 |  |  |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 173,40 |  |  |
| 14 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 173,40 |  |  |
| 15 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat ANSWERGLOB), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 173,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardoseli P2 |  |  |  |  |
| 16 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 6,76 |  |  |
| 17 | CC03B | Montare plase sudate 10AIII 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg | 534,04 |  |  |
| 18 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 7.5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 67,60 |  |  |
| 19 | IzF23A | Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu Pergamin lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 | m2 | 67,60 |  |  |
| 20 | CG22A K=0.2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 2 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.2) | m2 | 67,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Pardoseli tribune |  |  |  |  |
| 21 | CG55A | Pardoseli epoxidice. Sistem "FUXRAD" "FX 50", acoperire in 4 straturi, cu o acoperire decorativa cu stratul superior transparent, grosimea stratului de 3,5-4,0 mm pe suport existent | m2 | 450,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Lucrari de finisare a fatadei |  |  |  |  |
| 22 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, Y=35 kg/m3, gr. 100 mm | m2 | 858,50 |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grunt acrilic | m2 | 858,80 |  |  |
| 24 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Plaster de marmura" la pereti | m2 | 858,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Acoperis |  |  |  |  |
| 25 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 616,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Крыльца (5 buc) |  |  |  |  |
| 26 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 5,81 |  |  |
| 27 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 67,30 |  |  |
| 28 | CC03B | Montare plase sudate 10AIII 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg | 632,00 |  |  |
| 29 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 12,5), 200 mm | m3 | 14,96 |  |  |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 80,80 |  |  |
| 31 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat ANSWERGLOB), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 80,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.8. Finisare interioara. Tavanul |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.8.1. Tavane Incaperile: 1,2,3,4 |  |  |  |  |
| 32 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 78,10 |  |  |
| 33 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 78,10 |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 78,10 |  |  |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 78,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.8.2. Tavane. Incaperile: 5,6,7,8 |  |  |  |  |
| 36 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 95,30 |  |  |
| 37 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 95,30 |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 95,30 |  |  |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 95,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.9. Finisarea interioarг: Peretii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.9.1. Finisarea peretilor incaperile: 1,2,3,4 |  |  |  |  |
| 40 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 252,30 |  |  |
| 41 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | 252,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.9.2. Finisarea incaperilor interioare: 5,6,7,8 |  |  |  |  |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 354,20 |  |  |
| 43 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 354,20 |  |  |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 354,20 |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 354,20 |  |  |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 354,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.10. Ограждение площадок и лестниц, |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.10.1. Barierele: B1, B2, B3 (433,6 m/L) |  |  |  |  |
| 47 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrade de INOX, 433,6 m/L | kg | 3 398,18 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.11. Copertina C1(5 buc) |  |  |  |  |
| 48 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina C1 | kg | 558,50 |  |  |
| 49 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,56 |  |  |
| 50 | CE18A | Copertina din placi policarbonat , montate pe carcas metalic | m2 | 43,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.12. Grup sanitar |  |  |  |  |
| 51 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 51,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.13. Спецификация материалов, вид с-с, d-d |  |  |  |  |
| 52 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 1 955,14 |  |  |
| 53 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,95 |  |  |
| 54 | CD73A1 | Pereti din panouri usoare, din tabla zincata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.(Звукопоглашающий экран) | m2 | 155,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()