Lucrari adaugatoare

la obiectul „Replanificarea căminului din str.Ştefan crel Mare 12 în blocul locativ, or.Cimislia”,

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistemul de ventilatie |  |  |
| 1 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (5x0.5x0.22)*72buc | m3 | 6,28 |
| 2 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 660,00 |
| 3 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm | buc | 98,00 |
| 4 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa PP D=110mm | buc | 49,00 |
| 5 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 48,00 |
| 6 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 5,20 |
| 7 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 30,00 |
| 8 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 144,00 |
| 9 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 49,00 |
| 10 | CK18C | Montarea coltarului din aluminiudin aluminiu | m | 112,00 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj,i | m2 | 139,00 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, | m2 | 139,00 |
| 13 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 139,00 |
|  |  | Capitolul 2. Copertina intrarea nr.1 |  |  |
| 14 | CE40B | Montarea maurlatului din lemn cu tratament antiseptic | m3 | 0,32 |
| 15 | CE40B | Montarea capriorilor din lemn cu tratament antiseptic | m3 | 0,93 |
| 16 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,25 |
| 17 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele -0.013m | m2 | 45,00 |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate )-нижний+верхний слой | m2 | 45,00 |
| 19 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 45,00 |
| 20 | CE31D2 | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 52,00 |
| 21 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar | m2 | 52,00 |
| 22 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 | m | 12,00 |
| 23 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 | m | 12,00 |
|  |  | Capitolul 3. Copertina intrarea nr.2 |  |  |
| 24 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi | m3 | 2,20 |
| 25 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 2,00 |
| 26 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 58,00 |
| 27 | CC01C3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 22,40 |
| 28 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 16,20 |
| 29 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa M200 | m3 | 12,00 |
| 30 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.(Scari) | m2 | 12,60 |
| 31 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa M200 | m3 | 2,24 |
| 32 | CE40B | Montarea maurlatului din lemn cu tratament antiseptic | m3 | 0,20 |
| 33 | CE40B | Montarea capriorilor din lemn cu tratament antiseptic | m3 | 0,17 |
| 34 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,37 |
| 35 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele -0.013m | m2 | 28,00 |
| 36 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,28 |
| 37 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate )-нижний+верхний слой | m2 | 28,00 |
| 38 | CK26D | Instalarea elementelor la intersectie cu peretele | m | 10,00 |
| 39 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 28,00 |
| 40 | CK26D | Instalarea opritorilor de zapada | m | 10,00 |
| 41 | CE31D2 | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 30,00 |
| 42 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar | m2 | 32,00 |
| 43 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 | m | 10,00 |
| 44 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 | m | 6,00 |
| 45 | CH06A | Instalarea balustradei din inox | m | 8,00 |
| 46 | CL01A | Instalarea stilpilor din metal 60x60mm | m | 12,00 |
|  |  | Capitolul 4. Rampa pentru persoane cu dizabilitati |  |  |
| 47 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,80 |
| 48 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,80 |
| 49 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,80 |
| 50 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 6,10 |
| 51 | CC02E2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,23 |
| 52 | CA04B | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa M200 | m3 | 1,20 |
| 53 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 2,30 |
| 54 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 8,00 |
|  |  | Capitolul 5. Dezmembrarea gardului din beton si defrisare copaci |  |  |
| 55 | TsG07D | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm | buc | 5,00 |
| 56 | TsG07C | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm | buc | 15,00 |
| 57 | TsG08C | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm | buc | 5,00 |
| 58 | TsG08B | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc | 15,00 |
| 59 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi | m3 | 1,20 |
| 60 | CP09A | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari,exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilot tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv | buc | 9,00 |
| 61 | CP01A | Demontarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv | buc | 11,00 |
| 62 | TsH92Bk=2 | Incarcarea in auto betonului si sectiilor de gard ,descarcarea | t | 14,50 |
| 63 | TsI50C5 | Transportarea betonuluicu autobasculanta de 5 t | t | 14,50 |
| 64 | TsH93A | Descarcarea betonului sfarimat | t | 14,50 |
| 65 | TsI50C5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 75,00 |
|  |  | Capitolul 6. Fatada |  |  |
| 66 | CK26B | Picurator montat lasoclu din aluminiu - капельник | m | 121,00 |
| 67 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 317,00 |
| 68 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 | m | 90,00 |